MEMORIU DE PREZENTARE

- Introducere

- Denumirea proiect: INTRODUCERE IN INTRAVILAN TEREN  PENTRU  CONSTRUIRE HALA PRELUCRARE   LEMN, SPATII ADMINISTRATIVE, HALA CONFECTII METALICE, DEPOZIT MATERIALE DE CONSTRUCTII,  CENTRALA TERMICA, USCATOARE LEMN, PUT FORAT, BAZIN VIDANJABIL, PTA, PLATFORMA BETONATA, IMPREJMUIRE TEREN.

-       Amplasament: jud. Valcea, comuna Budesti, sat  Racovita.

-       Initiatori:  S.C. MONDOSOFT ASTECH S.R.L. si S.C. MONDOSOFT S.R.L.- Rm . Valcea

- Elaborator: BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA MARCELA MARIA IOAN – Rm. Valcea

- Data: februarie  2013

Documentatia de fata propune studierea unui teren in suprafata  de  9659,00mp ,  amplasat  in  extravilanul comunei Budesti, sat Racovita  in vederea construirii  a trei hale cu functiuni industriale de prelucrare lemn, confectii metalice, depozitare materiale de constructie , a unei cladiri cu functiunea de  spatii administrative si a unor constructii anexe pentru functiunile solicitate. Terenul este proprietatea solicitantului conform acte  proprietate anexate.

Documente care au stat la baza elaborarii documentatiei:

- Cadru legal pentru intocmire aviz prealabil de oportunitate: Legea nr.350/2001 cu modificarile si completarile ulterioare, art.32.

- Certificat de Urbanism nr.9 din 20.02.2013 eliberat de Consiliul Judetean Valcea.

- Planul de amplasament si delimitare a imobilului anexa la actele de proprietate a terenului.

- PUG comuna Budesti.

  - Prevederile PUG-ului aprobat, obiectul lucrarii

Conform P.U.G. comuna Budesti, sat Racovita, terenul studiat este amplasat in extravilanul comunei, in vecinatatea paraului Samanic, in apropierea unei zone de unitati agricole.

Vecinatati:

- La nord-est: drum de tarla

- La sud- est: drum de tarla – coama dig de protectie paraul Samnic

- La sud-vest: proprietate persoana fizica.

- La nord-vest: proprietate persoana fizica.

Principalele cai de comunicatie existente in zona sunt drumul national DN 67 si drumul de tarla neamenajat care  debuseaza in DN 67.

Terenul studiat nu se afla in zona protejata , nu este afectat de restrictii sau interdictii de construire. Amplasamentul nu  dispune de utilitati edilitare.

Din punct de vedere geomorfologic, terenul studiat are suprafaţa plana, fara denivelari sau pante , nu este ameninţat de inundaţii si prezinta stabilitate bună.

1.2. Folosinta actuala a amplasamentului analizat

Terenul studiat are  suprafata de   9659,00mp si folosinta de teren arabil.

1.3. Functiunea solicitata de investitor si propusa prin studiul de oportunitate

Proprietarul   solicita introducerea unui teren in suprafata de 9659,00mp in intravilanul comunei Budesti, sat Racovita  pentru realizarea unor constructii cu urmatoarele functiuni industriale:

- hala de prelucrare lemn in regim de inaltime P(inalt);

- hala confectii metalice in regim de inaltime P(inalt);

- hala depozitare materiale de constructie, in regim de inaltime P(inalt);

- spatii administrative – birouri, vestiare, grupuri sanitare, in regim de inaltime P+1E;

- spatii anexe functiunii indistriale prelucrare lemn si metal – platforma depozitare cherestea verde, platforma depozit busteni, doua uscatoare lemn, centrala termica.

- amenajari exterioare – platforme betonate, parcari, alei dalate ,spatii verzi, put forat, bazin vidanjabil, PTA, imprejmuire teren.

Indicatori spatiali pentru cladirile propuse:

SC/SD  hala prelucrare lemn = 1008,00mp

SC/SD  hala confectii metalice =600,00mp

SC/SD  depozit materiale de  constructie = 450,00mp

SC spatii administrative = 142,30mp

SD spatii administrative = 284,60mp

SC/SD spatii anexe = 288,40mp

Total suprafete construite propuse = 2.488,70mp

Total suprafete desfasurate propuse = 2.631,00mp

Regim de inaltime : P(inalt) P+1E

POT  propus: 25,76%

CUT propus: 0,27

Constructiile solicitate pentru spatii de prelucrare lemn si metal si depozitare materiale de constructii se vor realiza pe  structura metalica inchisa si acoperita cu panouri sandwich de aluminiu cu spuma poliuretanica.

Cladirea administrativa se va realiza pe structura de zidarie de caramida, acoperita in sarpanta lemn si invelitoare tabla cutata. Golurile exterioare se vor executa din timplarie AL cu geam termopan.

Pardoselile vor fi realizate din placa de beton armata, sclivisita in zona spatiului de depozitare si productie , si parchet laminat/ gresie portelanata in zona de birouri.

Accesul auto si pietonal in incinta se vor asigura din drumul de tarla (care debuseaza in  DN64) aferent proprietatii pe latura de nord-est care are latimea de 4,00m si este nemodernizat. Circulatia auto in incinta se va asigura pe o platforma betonata. Suprafata betonata in incinta va fi de 4.840,00mp. In incinta vor fi asigurate 4 locuri de parcare pentru personal.

Cladirile vor fi racordate la utilitatile existente in zona, respectiv energie electrica prin punct de transformare propus in incinta, alimentarea cu apa se va asigura de la un put forat propus in incinta, incalzirea spatiilor interioare se va asigura de la centrala termica pe combustibil lemn propusa adiacenta halei de prelucrare lemn. Canalizarea grupurilor sanitare propuse in cladirea spatiilor administrative se va asigura la bazinul vidanjabil propus  in incinta, realizat in sistem cuva de beton hidroizolata.

Imprejmuirea terenului se va realiza pe intreg perimetrul loturilor cumulate, din panouri de sarma galvanizata fixate pe stalpi metalici montati in fundatii continue de beton. Lungimea totala a imprejmuirii propuse va fi de 395,00ml iar inaltimea de 2,00m.

  - Prevederile PUG aprobat privind functiunea solicitata

Avand in vedere situarea amplasamentului studiat in extravilanul comunei Budesti, PUG –ul aprobat al comunei nu prevede reglementari pe acest teren. Zonele situate in intravilan aflate in vecinatatea amplasamentului analizat au functiunile de unitati industriale si servicii, unitati argrozootehnice si zona terenuri agricole in intravilan. Functiunea solicitata de zona industriala si de prelucrare lemn si metal si de depozitare materiale de constructii nu creeaza disfunctionalitati si nu incomodeaza prin traficul generat zonele aferente.

  - Analiza situatiei existente privind echiparea tehnico-edilitara

In prezent  nu exista pe amplasamentul studiat utilitati urbane, acestea urmand a fi asigurate de beneficiar.

  - Propunerile privind interventiile urbanistice ce se doresc a se realize pe terenul analizat

- Teritoriul care urmeaza sa fie reglementat prin PUZ

Documentatia de fata propune studierea unui  teren in suprafata  de 9659,00mp compus din 4 loturi,  amplasat in  extravilanul comunei Budesti, sat Racovita in vederea construirii unor hale cu functiunile de prelucrare lemn, confectii metalice, depozitare materiale de constructie si a unor spatii administrative si spatii anexe functiunii industriale solicitate, proprietatea solicitantului conform acte  proprietate anexate.

- Categoria functionala a dezvoltarii, modul de rezolvare a echiparii tehnico-edilitare, a accesului in incinta, eventuale servituti

Categoria functionala pentru terenul studiat prin PUZ va fi de zona industriala de prelucrare lemn si metal si de depozitare materii prime si produse din lemn si metal.

Accesele carosabile si pietonale la terenul studiat se vor asigura din drumul de tarla  existent aferent proprietatatii  pe latura de  nord-est, nemodernizat in latime de 4,00m.

In incinta sunt  prevazute  platforme dalate pentru parcarea  autoturismelor  pentru personal, pentru parcarea si gararea autovehiculelor de dimensiuni mari (tiruri) ; se  propun si amenajari de spatii verzi si imprejmuirea terenului pe intreg perimetrul  loturilor componente ale incintei.

Vor fi asigurate in  incinta utilitatile edilitare necesare functionarii dotarilor propuse, dupa cum urmeaza:

- alimentare cu apa se va sigura prin put forat amplasat in incinta;

- canalizarea apelor menajere rezultate din functionarea activitatii propuse este asigurata la bazinul vidanjabil propus in incinta;

- incalzirea spatiilor interioare este asigurata prin centrala  termica proprie pe combustibil lemn;

- evacuarea deseurilor menajere rezultate din activitatea propusa se va asigura prin europubele amplasate in incinta, evacuate periodic de catre o firma specializata.

- Reglementari obligatorii

In scopul realizarii investitiilor solicitate  se impune  elaborarea unui  PUZ care va prevedea reglemantari  pentru  incinta  rezultata in urma introducerii  in intravilan a terenului analizat.

Reglementari obligatorii propuse prin PUZ:

POT  propus= max. 40%      CUT  propus= max.1,0

Regim de inaltime maxim admis:  P+ 1E

Regim de aliniere  : 4,50m din ax drum drum de tarla  aferent  proprietate.

BILANT TERITORIAL  INCINTA  STUDIATA  -  PROPUNERI

______________________________________________________________________

SUPRAFETE                                                                         MP                          %

- CONSTRUCTII                                                           2488,70                  25,77

- PLATFORME CAROSABILE, PARCARI                    4065,75                  42,10

- SPATII VERZI AMENAJATE                                      3092,13                   32,01

- PLATFORME GUNOI                                                     12,42                    0,12

TOTAL INCINTA SUDIATA                                              9659 ,00mp                100,00

  - Justificarea oportunitatii realizarii investitiilor solicitate

Realizarea investitiilor solicitate (hale de prelucrare lemn, confectii metalice, depozitare materiale de constructie si spatii administrative) constituie o oprtunitate  pentru dezvoltarea economica a comunei, prin generarea de noi locuri de munca.

Functiunea propusa nu intra in conflict cu functiunile existente in zonele invecinate din intravilan  si care sunt de categoria unitatilor agricole, industriale si de servicii: service si show-room auto, depozitari materiale de constructii, platforme parcare masini si utilaje industriale, etc. Traficul generat in urma desfasurarii activitatilor solicitate nu va crea disconfort zonelor invecinate deoarece aceste zone au functiuni asemanatoare, in care se desfasoara acelasi tip de trafic.

Pentru  aceasta zona a comunei nu s-au solicitat pana in prezent alte PUZ-uri care sa afecteze  amplasamentul  studiat.

Prezenta solicitare arata tendinta de dezvoltare a comunei in aceasta directie iar investitia de fata vine in intampinarea acestui demers asigurand o zona de activitati de depozitare si productie  cu un real potential economic pentru comuna si mediul de afaceri in general.

Intocmit,

Arh. Marcela IOAN