PLANUL JUDEŢEAN DE GESTIONARE A DEŞEURILOR

PENTRU JUDEŢUL VÂLCEA

2007

Cuprins PJGD

Prefaţă

- Introducere …………………………………………………….pag 6

2.   Evaluarea situaţiei curente …………………………………pag 14

2.1 Privire generală ………………………………………………..pag 14

2.1.1  Scurtă prezentare a judeţului……………………..............pag 15

2.1.2  Utilitati ……………………………………………................pag 22

2.1.3  Date economice...............................................................pag 23

2.2 Gestionarea deşeurilor.............................................................pag 27

2.2.1    Generarea deşeurilor.........................................................pag  27

2.2.2    Colectarea şi transportul deşeurilor municipale……...........pag 33

2.2.3    Tratarea deşeurilor în vederea recuperării şi depozitării….pag 37

2.2.4    Eliminarea deseurilor. Depozitarea deşeurilor…………….pag 40

3.  Obiective judeţene şi ţinte privind sectorul de gestiune a deşeurilor ......................................................................................pag 45

Obiective judetene……………………………………………..............pag 45

Obiective regionale……………………………………………………..pag 45

4.  Prognoza privind generarea deşeurilor

4.1  Factori care sunt importanţi pentru dezvoltarea generării    deşeurilor……………………………………………………………….pag 68

4.2  Prognoza cantitatii de deseuri generate  Proiectarea fracţiilor de deşeuri colectate separat ( hârtie, carton, lemn, sticlă, metal,  PET)..........................................................................................pag 71

4.3 Prognoza cantitatii de alte deseuri, colectate separat (hartie, carton, sticla, metal, lemn, PET)......................................................pag 74

4.4   Transformarea tintelor in cifre……………………………….pag 75

5. Evaluarea potentialelor alternative tehnice pentru gestionarea deseurilor……………………………………………………………….pag 77

5.1. Prezentarea si selectarea posibilitatilor tehnice aplicate pentru reducerea cantitatii de deseuri eliminate……………………………….pag 77

5.2   Calcularerea capacitatii necesare pentru tratare.................pag 79

5.2.1. Tendinte generate in tehnologia tratarii deseurilor……….pag 79

5.2.2 Colectarea si sortarea deseurilor. Deseuri reciclabile (hartie, carton, sticla, metal, lemn, PET)....................................................... pag 82

5.3  Tratarea si depozitarea deseurilor biodegradabile....................................................................................pag 82

5.3.1 Compostarea deseurilor menajere....................................pag 88

5.3.2 Insalatii de tratament mecano-biologic TMB......................pag 89

5.3.3  Incinerarea........................................................................pag 90

6. Analiza comparativa a alternativelor tehnice aplicabile...........pag 92

7. Fluxuri speciale de deşeuri existente şi proiectate................pag 98

7.1 Deşeuri periculoase parte a deşeurilor municipale....................pag 98

(tip, cantitate, colectare, tratare şi depozitare )

7.2 Deşeuri de echipamente electrice şi electronice (DEEE)...........pag 105

(cantitate, colectare, separarea componentelor periculoase şi   recuperare)

7.3 Vehicule scoase din uz (VSU)....................................................pag 110

(cantitate, colectare, separarea componentelor periculoase şi recuperare)

7.4 Deşeuri provenite din construcţii şi demolări..............................pag 117

(cantitate, colectare, separarea componentelor periculoase şi depozitare)

7.5 Nămol (tratare)………………………………………………….pag 117

8.  Evaluarea costului…………………………………………………pag 119

9.  Măsuri de implementare...........................................................pag 127

9.1 Masuri de implementare pentru Planul Judetean de Gestionare a deseurilor.........................................................................................pag 128

9.2 Masuri de implementare pentru Planul Regional de Gestionare a Dseurilor..........................................................................................pag 139

10. Monitorizarea sistemului…………………………………………pag 158

10.1 Monitorizarea obiectivelor cuprinse in Planul Judetean de Gestionare a deseurilor……………………………………………………………..pag 159

10.2 Monitorizarea obiectivelor cuprinse in Planul Judetean de Gestionare a deseurilor……………………………………………………………..pag 167

PREFAŢĂ

Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor a fost elaborat de catre Agenţia pentru Protecţia Mediului Vâlcea, în conformitate cu responsabilităţile ce îi revin ca urmare a transpunerii legislaţiei europene în domeniul gestionării deşeurilor. Acesta cuprinde perioada 2003 – 2013, urmând a fi revizuit periodic în conformitate cu progresul tehnic şi cerinţele de protecţie a mediului.

Elaborarea Planului Judeţean de Gestionare a Deşeurilor are ca scop crearea cadrului necesar pentru dezvoltarea şi implementarea unui sistem integrat de gestionare a deşeurilor, eficient din punct de vedere ecologic şi economic.

Principiile care stau la baza activităţilor de gestionare a deşeurilor sunt enunţate în cele ce urmează.

Principiul protecţiei resurselor primare – este formulat în contextul mai larg al conceptului de “dezvoltare durabilă” şi stabileşte necesitatea de a minimiza şi eficientiza utilizarea resurselor primare, în special a celor neregenerabile, punând accentul pe utilizarea materiilor prime secundare.

Principiul măsurilor preliminare, corelat cu principiul utilizării BATNEEC (“Cele mai bune tehnici disponibile care nu presupun costuri excesive”) – stabileşte că, pentru orice activitate (inclusiv pentru gestionarea deşeurilor), trebuie să se ţină cont de următoarele aspecte principale: stadiul curent al dezvoltării tehnologiilor, cerinţele pentru protecţia mediului, alegerea şi aplicarea acelor măsuri fezabile din punct de vedere economic.

Principiul prevenirii – stabileşte ierarhizarea activităţilor de gestionare a deşeurilor, în ordinea descrescătoare a importanţei care trebuie acordată: evitarea apariţiei, minimizarea cantităţilor, tratarea în scopul recuperării, tratarea şi eliminarea în condiţii de siguranţă pentru mediu.

Principiul poluatorul plăteşte, corelat cu principiul responsabilităţii producătorului şi cel al responsabilităţii utilizatorului

stabileşte necesitatea creării unui cadru legislativ şi economic corespunzător, astfel încât costurile pentru gestionarea deşeurilor să fie suportate de generatorul acestora.

Principiul substituţiei – stabileşte necesitatea înlocuirii materiilor prime periculoase cu materii prime nepericuloase, evitându-se astfel apariţia deşeurilor periculoase.

Principiul proximităţii, corelat cu principiul autonomiei – stabileşte că deşeurile trebuie să fie tratate şi eliminate cât mai aproape de sursa de generare; în plus, exportul deşeurilor periculoase este posibil numai către acele ţări care dispun de tehnologii adecvate de eliminare şi numai în condiţiile respectării cerinţelor pentru comerţul internaţional cu deşeuri.

Principiul subsidiarităţii (corelat şi cu principiul proximităţii şi cu principiul autonomiei) – stabileşte acordarea competenţelor astfel încât deciziile în domeniul gestionării deşeurilor să fie luate la cel mai scăzut nivel administrativ faţă de sursa de generare, dar pe baza unor criterii uniforme la nivel regional şi naţional.

Principiul integrării – stabileşte că activităţile de gestionare a deşeurilor fac parte integrantă din activităţile social-economice care le generează.

Opţiunile de gestionare a deşeurilor urmăresc următoarea ordine descrescătoare a priorităţilor:

- prevenirea apariţiei – prin aplicarea “tehnologiilor curate” în activităţile care generează deşeuri;

- reducerea cantităţilor – prin aplicarea celor mai bune practici în fiecare domeniu de activitate generator de deşeuri;

- valorificarea – prin refolosire, reciclare materială şi recuperarea energiei;

- eliminarea – prin incinerare şi depozitare.

## 1 . INTRODUCERE

Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor face parte din Planul Regional de Gestionare a Deseurilor pentru regiunea 4 Sud Vest Oltenia.

Acesta marchează un rol important în eforturile gestiunii deşeurilor din regiune şi pentru prima dată  Planul Judeţean  de Gestionare a Deşeurilor a fost completat sub procedura din Strategia Naţională de Mediu şi este în totalitate în concordanţă cu Strategia Naţională şi cu Planul Naţional de Gestiune a Deşeurilor. (Notă: Planul Naţional de Gestiune a Deşeurilor şi Strategia au fost aprobate prin Decizia 1470 din 9 Septembrie 2004 şi publicată în Monitorul Oficial al României din 18 Octombrie 2004).

Planul a luat în considerare specificaţiile judeţului privind populaţia rurală/urbană, nivelul dezvoltării economice, geografia/clima şi drumurile.

Planul începe în 2003 şi continuă până în 2013. Trebuie revizuit până în 2008 pentru a permite evoluţia sa constantă.

Informaţiile prezentate în Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor  se pot folosi pentru a lua decizii pentru implementarea soluţiilor de gestionare a deşeurilor.

România ţinteşte către implementarea sistemelor integrate de gestionare a deşeurilor în conformitate cu standardele Uniuniii Europene.

Acestea trebuie  să fie eficiente economic, să protejeze sănătatea umană şi mediul înconjurător. Ţintele propuse trebuie atinse la nivel regional şi respectiv judeţean.

Prezentul Plan de Gestionare a Deşeurilor a fost realizat în baza Legii 426/2001 pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţa 78/2000, privind regimul deşeurilor. Acesta va sta la baza dezvoltării infrastructurii de gestionare a deşeurilor, conducând la o mai bună practică în domeniul gestionării integrate a deşeurilor, astfel încât să se realizeze atingerea ţintelor propuse în conformitate cu cerinţele Uniunii Europene.

Vor fi întâmpinate dificultăţi în identificarea de amplasamente potrivite pentru reciclarea, tratarea sau eliminarea deşeurilor în cadrul sau în apropierea zonelor urbane.

Va fi necesar un efort considerabil în selecţia  amplasamentelor, evaluarea impactului asupra mediului şi consultarea publică pentru obţinerea permiselor pentru noile amplasamente. În final, facilităţile de reciclare, tratare şi eliminare a deşeurilor constituie investiţii importante care trebuie recuperate într-o perioadă relativ lungă de timp.

În ceea ce priveşte aspectele legate de sistemele de colectare şi costurile asociate, acestea sunt aspecte pe termen scurt şi care presupun un efort financiar. Perioada de planificare a fost stabilită la 10 ani. Revizia planului final este programată, conform cerinţelor legale în vigoare, periodic o data la 5 ani.

## Definiţia PJGD

Un Plan Judeţean de Gestionare a Deşeurilor (PJGD) este o descriere a :

- condiţiilor existente în domeniul gestionării deşeurilor;

- măsurilor şi acţiunilor necesare pentru rezolvarea problemelor şi a punctelor slabe în sistemul existent de gestionare a deşeurilor;

- condiţiilor impuse în domeniul gestionării deşeurilor luând în considerare:

-  cerinţele U.E. şi naţionale;

-  cerinţele judeţene;

-  etapele necesare pentru respectarea acestor condiţii;

-  sistemul integrat de gestionare a deşeurilor la nivel regional.

Dezvoltat sub Procedura de Evaluare Strategică de Mediu (SEA)

Dezvoltarea Planului Judeţean de Gestionare a Deşeurilor a fost completată în concordanţă cu legea de Evaluare Strategică de Mediu din România. Aceşti paşi includ:

- o evaluare a stării curente de gestiune a deşeurilor şi linia de bază a raportului de mediu;

- elaborarea unui studiu de costuri alternative pentru colectarea, tratarea şi depozitarea deşeurilor;

- evaluare independentă;

- consultanţă tehnică;

- monitorizarea măsurilor şi indicatorilor Planului de implementare.

În conformitate cu H.G. nr 1076/2004 a fost solicitat avizul de mediu pentru Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor Agenţiei Regionale pentru Protecţia Mediului Craiova. Comitetul special constituit prin Ordinul 19/04.09.2006 a luat Decizia nr. 5187/12.09.2006 de adoptare fără aviz de mediu.

Deşeuri incluse / excluse din PRGD

Deşeuri incluse:

- Deşeuri municipale (menajere, deşeuri similare celor provenite din comerţ, servicii şi administraţie, deşeuri nepericuloase spitaliceşti,  deşeuri industriale nepericuloase) şi

- Fracţiuni de deşeuri colectate separat:

- Deşeuri provenite din ambalaje (hârtie, carton, recipiente din aluminiu, recipiente din cositor, din metal, plastic (PET, polietilenă, polipropilenă, PVC), sticlă, lemn.

- Deşeuri verzi din grădinile publice şi de la gospodării;

- Deşeuri textile;

- Deşeuri menajere periculoase

- Chimicale folosite în gospodărie

- Uleiuri uzate şi fluide pentru motoare

- Substanţe fertilizante

- Vopsele

- Insecticide

- Produse de curăţare, fluide, uleiuri

- Medicamente neutilizate, etc

- Vehicule scoase din uz

- Anvelope uzate şi acumulatori

- Deşeuri menajere solide (mobilă, obiecte casnice - bunuri albe şi aparatură electrocasnică – bunuri brune)

- Deşeuri provenite din curăţarea străzilor, pieţelor, cimitirelor

- Noroi şi nămol provenit de la staţiile de tratare a apei şi

- Deşeuri provenite din construcţii şi demolări.

Deşeuri excluse

- Deşeuri medicale şi industriale periculoase,

- Deşeuri rezultate din procese termice,

- Deşeurile radioactive,

- Deşeurile miniere,

- Deşeurile provenite de la animale şi rezultate din prelucrarea acestora,

- Emisii în aer şi apă,

- Deşeuri explozive.

Au fost luate în considerare: fluxurile de deşeuri şi cantităţi de deşeuri generate, sursele de generare, sistemele actuale de colectare, transport şi tratare a deşeurilor şi modul cum acestea vor evolua în viitor.

Procesul de planificare are ca principal obiectiv, dezvoltarea unui sistem  integrat de gestionare a deşeurilor şi concentrarea pe principalele cerinţe care au ţinte asociate:

- recuperare şi reciclare (ţintele de recuperare şi reciclare trebuie atinse aşa după cum sunt stabilite în legislaţie);

- depozitare (închiderea depozitelor neconforme, construirea celor două depozite ecologice zonale);

- depozitarea deşeurilor biodegradabile (reducerea cantităţii de deşeuri biodegradabile la depozitare);

Pentru implementarea recuperării şi reciclării ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, accentul va trebui pus pe categoria de deşeuri care urmează a fi recuperate şi reciclate. Ca urmare, problema se va pune pe creşterea conştiinţei populaţiei în ceea ce priveşte colectarea separată a deşeurilor de ambalaje şi apoi recuperarea acestora.

În ceea ce priveşte reducerea deşeurilor biodegradabile depozitate, implementarea se va concentra asupra două aspecte:

- zona rurală – implementarea se va baza pe compostarea tradiţională, în curte ;

- zona urbană – implementarea va trebui să se concentreze pe colectarea selectivă.

Pentru aceste două aspecte va exista necesitatea de noi capacităţi de tratare a  deşeurilor biodegradabile (ex : instalaţii de compostare).

Scopul Planului Judeţean de Gestionare a Deşeurilor

Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor are ca scop sensibilizarea autorităţilor locale pentru identificarea aspectelor judeţene, locale în domeniul gestionării deşeurilor. Acestea vor trebui să utilizeze date şi să identifice soluţii (sisteme şi tehnologii) potrivite pentru judeţul Vâlcea  şi pentru  regiunea  S-V Oltenia (regiunea 4).

## Necesitatea Planului Judeţean de Gestionare a Deşeurilor

Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor este cerut de către Uniunea Europeană ca instrument de planificare pe baza căruia se poate obţine asistenţă financiară şi suport din partea U.E. Pentru atingerea   ţintelor U.E. şi naţionale s-au identificat soluţii durabile adaptate la condiţiile specifice judeţului şi regiunii.

Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor asistă judeţul în proiectarea fluxului de deşeuri prin:

- viziunea globală asupra etapelor din gestiunea deşeurilor, care mai departe ajută la identificarea lipsurilor şi punctelor slabe ale sistemului ce urmează a fi rezolvate prin planificare integrată;

- identificarea soluţiilor durabile din punct de vedere economic şi ecologic, adaptate la condiţiile judeţene şi regionale  specifice.

Beneficii ale Planului Judeţean de Gestionare a Deşeurilor (PJGD)

PJGD-ul reprezintă răspunsul judeţului la cerinţele judeţene/regionale/naţionale/europene luând în considerare caracteristicile specifice ale judeţului.

PJGD-ul reprezintă legătura între ţintele naţionale şi posibilităţile şi opţiunile de a atinge aceste ţinte  la nivel de judeţ.

PJGD-ul este cuprins în Planul Regional de Gestionare a Deşeurilor (PRGD) pentru regiunea 4 S-V Oltenia,reprezentând strategia de gestionare a deşeurilor sincronizată la nivelul tuturor judeţelor din regiunea noastră.

PJGD-ul prin PRGD permite utilizarea avantajelor locale din regiune (de exemplu: supracapacităţile de reciclare existente într-un judeţ din regiune) pentru a atinge ţintele naţionale.

PJGD-ul prin PRGDl devine un instrument care permite judeţelor să primească un suport financiar adiţional din partea Uniunii Europene.

Beneficiile unui PJGD sunt reprezentate de:

- Facilitarea obţinerii de suport financiar din partea UE;

- Conformarea judeţului cu cerinţele legale;

- Atingerea de către judeţ a ţintelor naţionale prin posibilităţi şi opţiuni regionale şi la nivel de judeţ;

- Identificarea activităţilor la nivelul judeţului în domeniul gestionării deşeurilor în consens cu alte judeţe sau regiuni

- Utilizarea beneficiilor avantajelor locale (de ex : capacităţilor naţionale pentru întreaga regiune;

- Compensarea dezavantajelor locale (de ex : lipsa capacităţilor suficiente de reciclare într-un judeţ) cu alte părţi ale regiunii;

- Respectarea  strategiei economice de gestionare a deşeurilor la nivel de regiune care nu poate fi realizată la nivelul judeţului  (de ex : datorită cantităţilor reduse de deşeuri);

- Luarea unor decizii pe baza analizelor şi prognozelor în domeniul gestionării deşeurilor;

- Luarea unor decizii pe baza analizelor şi prognozelor în domeniul gestionării deşeurilor;

- Stabilirea de capacităţi suficiente şi potrivite pentru gestionarea deşeurilor;

- Fluxuri transparente de deşeuri şi opţiuni pentru tratarea deşeurilor cu scopul de a asigura capacităţi şi sisteme potrivite de colectare şi tratare;

- Identificarea zonelor în care trebuie luate măsuri tehnice pentru eliminarea sau minimizarea anumitor tipuri de deşeuri;

- Stabilirea necesităţilor financiare pentru operare, colectare, tratare, etc.

- Determinarea necesităţilor viitoare de investiţii;

Conţinutul Planului Judeţean de Gestiune a Deşeurilor

PJGD este structurat în mai multe secţiuni care prezintă situaţia actuală a judeţului, obiectivele, alternativele de tratare şi în final metodele de stabilire a costului minim.

Pe scurt, acesta cuprinde:

- Situaţia actuală. Prezintă informaţii asupra situaţiei existente privind gestiunea deşeurilor în judeţul Vâlcea.

- Obiective şi ţinte privind Managementul Gestionării deşeurilor: fixează ţinte în concordanţă cu obiectivele regionale respectiv naţionale şi ale UE.

- Prognoza producerii, colectării, tratării, eliminării, reciclării şi minimizării deşeurilor: prevede generarea, colectarea, reciclarea şi eliminarea deşeurilor, asumându-şi investiţiile şi implementarea acţiunilor care trebuie întreprinse.

- Evaluarea alternativelor tehnice posibile: studiază diferitele alternative tehnice care pot fi luate în considerare pentru colectarea, reciclarea, tratarea şi eliminarea deşeurilor.

- Analiza comparativă: ajută în alegerea celui mai scăzut cost pentru scenariul de management al deşeurilor.

- Cerinţe de acceptabilitate: calculează costurile de operare, finanţare şi de investiţii, inclusiv consideraţiile pentru asistenţă pentru granturi.

Măsurile de implementare ale PJGD includ o listă de acţiuni  care cuprinde deşeurile municipale.

- - Planuri de operare (planificare, locaţii, proceduri etc.);

- reducerea cantităţii de deşeuri biodegradabile şi de ambalaje din deşeurile solide municipale;

- investiţii (echipamente, utilităţi),

- planuri de instruire şi pregătire;

- măsuri pentru conştientizarea şi continua participare a publicului;

- măsuri financiare, stimulente şi instrumente, măsuri legale.

- Planuri pentru alte fluxuri de deşeuri :

- deşeuri menajere periculoase

- vehicule scoase din uz

- deşeuri de echipamente electrice şi electronice

- deşeuri voluminoase

- nămoluri din staţiile municipale de epurare

- deşeuri din construcţii şi demolări

- Monitorizarea sistemului include:

- măsurarea îndeplinirii ţintelor şi prezentarea rezultatelor indicatorilor atinşi

- raportul anual către public

Cuprinsul obiectivelor şi ţintelor propuse

Ţintele operaţionale sunt indicatorii folosiţi pentru obţinerea sarcinilor propuse şi monitorizarea progresului. Cele mai importante zone sunt:

- ţinte pentru extinderea colectării deşeurilor din zonele rurale nearondate unor servicii de salubritate,

- închiderea vechilor depozite neconforme şi reabilitarea ecologică,

- construirea şi operarea unor depozite noi conforme,

- reducerea cantităţii de deşeuri biodegradabile ajunse la depozite,

ţinte de reciclare pentru deşeurile de ambalaje, echipamente electrice şi electronice, vehicule scoase din uz.

Tabel 1.1: Ţinte curente (%)

| Descriere | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2013 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Populaţia judeţeană deservită pentru colectarea deşeurilor (rural & urban) [%}] |  |  |  |  | 90 |  |  |  |  |
| Depozite neconforme închise şi reabilitate [%] |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |
| Deşeuri menajere depozitate conform în depozite ecologice [%] |  |  |  | 47 |  |  | 63 |  | 100 |
| Reducerea cantitativă a deşeurilor biologice faţă de 1995 (cu perioadă de tranziţie de 4 ani între 2006 şi 2009) |  |  |  |  | 75 |  | 50 |  | 35 |
| Deşeuri de ambalaje recuperate / incinerate cu recuperare de căldură |  |  |  |  |  | 50 | 60 |  |  |
| Reciclarea deşeurilor de ambalaje [ total, greutate] | 25 |  |  |  |  |  | 55 |  |  |
| Din care sticlă, hârtie/carton, metal | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Din care hârtie/carton |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  |
| Din care metal |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |
| Din care plastic |  |  |  |  |  | 15 | 22.5 |  |  |
| Din care sticlă |  |  |  |  |  |  | 60 |  |  |
| Din care lemn |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |
| Deşeuri de echipamente electrice şi electronice [kg/locuitor] | 2 | 3 | 4 |  |  |  |  |  |  |
| Vehicule scoase din uz fabricate înainte de 1980 reutilizare şi recuperare / reciclare cantitativă |  | 75 (70) |  |  |  |  |  |  |  |
| Vehicule scoase din uz fabricate după 1980 reutilizare şi recuperare / reciclare cantitativă |  | 85 (80) |  |  |  |  |  | 95 (85) | - |

NOTĂ Ţintele propuse nu constituie obiective naţionale. Acestea sunt redate pentru informarea publicului asupra rezultatelor probabile la nivel regional în urma aplicării acţiunilor de implementare cuprinse în prezentul PRGD Sud Vest Oltenia.

## Gradul de detaliu pentru Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor

PJGD include pentru judeţ o anumită perioadă de timp pentru atingerea ţintelor (conform legislaţiei) :

- măsuri necesare pentru îndeplinirea ţintelor;

- capacităţi necesare şi locaţii potrivite pentru reciclare, tratare şi eliminarea deşeurilor;

- tehnologii, proceduri şi sisteme potrivite de gestionare a deşeurilor;

- strategia de implementare şi monitorizare în judeţ.

Un PJGD nu oferă informaţii detaliate privind proiectarea tehnică a sistemului, tehnologiei şi procedurii selectate pentru gestionarea deşeurilor.

Schimbări majore în practica gestionării deşeurilor

Odată cu începerea implementării Planului, cetăţenii vor vedea importante schimbări în Regiune în practica managementului deşeurilor. Printre cele mai importante  vor fi:

În general

- Închiderea terenurilor de depozitare existente şi construcţia unor  depozite la standarde europene la nivel multimunicipal. Staţii de transfer pentru localităţile aflate la distanţă mare.

- Extinderea colectării de deşeuri la nivel rural.

Activităţi de reciclare:

- Recipienţii de reciclare şi locaţiile pentru: hârtie, carton, PET-uri şi plastic, metale, recipienţi din aluminium, textile, sticlă, centre de sortare municipale şi judeţene;

- Deşeuri biologice şi deşeuri provenite din grădini (deşeuri verzi), colectare şi compostare/compostare individuală încurajată; centre de compostare municipale şi judeţene;

- Instrucţiuni şi informaţii pentru gospodării despre deşeuri şi sortarea lor.

Deşeuri speciale

- Deşeuri provenite din construcţii şi demolări (cărămizi, ciment, tencuială, ţiglă, lemn) – acestor deşeuri nu li se permite depozitarea pe terenuri sanitare, vor fi create locuri de depozitare separate şi va fi încurajată reciclarea lor.

- Arii speciale de colectare pentru deşeuri periculoase, baterii/acumulatori, deşeuri voluminoase provenite de la gospodării, vehicule scoase din uz, echipament electric şi electronic (bunuri albe şi brune), anvelope uzate.

Conştientizarea populaţiei, folosirea de fonduri, instrumente financiare

- Adoptarea sistematică a soluţiilor cost-efective, folosirea Consultaţiilor publice şi a Procedurilor de Evaluare Strategică  de Mediu (SEA)

- Planificare pentru reînnoirea parcului de vehicule, containere, facilităţi de tratare şi depozitare,

- Paticipare publică şi privată (raportare regulată în domeniul deşeurilor)

- Instrumente financiare şi tarife noi promovând minimizarea cantităţii de deşeuri şi reciclarea, şi monitorizarea şi raportarea către public a planului de implementare şi a rezultatelo

# 2. Evaluarea situaţiei curente

Starea actuala în ceea ce priveşte gestionarea deşeurilor în judeţul Vâlcea este considerată ca punct de referinţă pentru identificarea necesităţilor pentru dezvoltările ulterioare în cadrul sistemului de gestionare a deşeurilor.

Scopul este de a identifica starea prezentă (tipuri şi cantităţi de deşeuri) şi puncte slabe şi lipsuri în cadrul sistemului, privind :

- Organizarea (ex : care este gradul de control al sistemului de gestionare a deşeurilor în termeni organizaţionali, de protecţie a mediului, sociali şi instituţionali) ;

- Colectarea şi transportul deşeurilor ;

- Tratarea deşeurilor ;

- Eliminarea deşeurilor ;

Pentru stabilirea obiectivelor de gestionare a deşeurilor pentru judeţul Vâlcea s-a  ţinut cont de situaţia curentă.

Colectarea şi gestionarea datelor (colectarea datelor s-a făcut în anul 2005 pentru varianta draft a Planului Regional de Gestiune a Deşeurilor cu contribuţia fiecărui judeţ). Anul de referinţă pentru acest plan a fost anul 2003.

Autorităţile competente la nivel local, companiile de gestionare a deşeurilor, agenţii economici generatori de deşeuri sau agenţii economici valorificatori de deşeuri au asigurat informaţii privind cantităţile de deşeuri colectate, valorificate, eliminate,  precum şi informaţii privind compoziţia acestora.

În general, sursele de date prezentate în PJGD au fost  menţionate. Sub fiecare tabel s-a definit sursa datelor sau informaţiilor.

Deşi a fost  recomandat să se folosească ca informaţii cantităţi cântărite de deşeuri, s -au folosit şi date  bazate pe cantităţi estimate de deşeuri.

Există şi situaţii în care nu s-au obţinut date referitoare la unele cantităţi din anumite tipuri de deşeuri (ex : deşeuri voluminoase). Acest lucru s-a datorat în special din cauză că nu a fost implementat un sistem de colectare selectivă la nivelul judeţului.

# 2.1. Privire generală

În acest capitol se găsesc date care nu sunt asociate direct cu  deşeurile, dar au legatură şi pot influenţa cantităţile de deşeuri. Dintre aceste date, vor fi tratate în subcapitole, următoarele:

- Geografie şi geologie

- Climă

- Demografie

- Infrastructură

- Economie

- Comerţ

### 2.1.1. Scurtă prezentare a judeţului –  (date geografice şi geologice)

Judeţul Vâlcea  face parte din regiunea S-V Oltenia, se află în partea central sudică a României şi cuprinde teritorii aparţinând unor variate regiuni geografice. Aşezarea sa este clar  definită de coordonatele geografice între paralelele de 480 28’ şi 480 36‘ latitudine nordică şi între meridianele de 230 37‘ şi 240 30’ longitudine estică, pe cursul mijlociu al râului Olt. Cea mai mare parte a teritoriului, aproximativ 2/3, este cuprinsă între altitudinea de 400 - 800 m, alcătuind treapta podişului piemontan şi treapta dealurilor subcarpatice.

Aproximativ 1/3 din suprafaţă este formată din treapta munţilor scunzi şi mijlocii, cu altitudini cuprinse între 800-1800 m şi a munţilor înalţi, care ating valori de peste 2000 m.

În cadrul treptelor de relief amintite se găsesc văi şi depresiuni. Varietatea formelor de relief este rezultatul existenţei unor sectoare ale marilor unităţi de relief: Carpaţii Meridionali, Subcarpaţii Getici şi Podişul Getic cu o complexă alcătuire geologică. Suprafaţa judeţului Vâlcea este de 5765 Km2.

- Suprafaţa judeţului

Tabel 2.1 : Suprafaţa judeţului

|  | Km 2 | % |
| --- | --- | --- |
| Suprafaţa totală | 5765 | 100,0% |
| Suprafaţa agricola | 2463 | 42,7 |
| Păduri şi alte terenuri cu vegetaţie forestieră | 2909 | 50,4 |
| ape şi bălţi | 125 | 2,2 |
| alte suprafeţe (teren neproductiv) | 85 | 1,5 |
| suprafaţa locuită (curţi şi construcţii) | 114 | 2,0 |

Sursa : ( Statistică :Oficiul Judeţean de Cadastru şi Geodezie, date referitoare la anul 2003 )

#### 2.1.1.1. Climă , Geologie, Hidrologie

Clima

În acest capitol se va descrie tipul de climă din judeţul Vâlcea, prin intermediul anumitor indicatori : temperatură, precipitaţii, vânt.

Municipiul Râmnicu Vâlcea face parte din zona temperată, cu ierni uneori geroase (-350 C) cu temperatura medie iarna de – 6o C, iar verile de climat continental cu temperatura medie de 23 0C temperaturi maxime înregistrate.  Temperatura medie pentru judeţ pe diverse localităţi este :

-  Râmnicu Vâlcea 10,4 0 C ;

-  Obârşia Lotrului 2,7 o C ;

-  Voineasa 7,1 0 C ;

-  Drăgăşani 10,7 0 C ;

Precipitaţiile maxime în judeţul Vâlcea înregistrate în anul 2005 au fost de 100 l/m2 (medie 800 mm). Nu se cunoaşte influenţa precipitaţiilor în conţinutul de apă al deşeurilor.

Nu se cunoaşte influenţa precipitaţiilor în conţinutul de apă al deşeurilor. Există un impact asupra zonelor învecinate de poluanţii atmosferici generaţi de activităţile din depozitele de deşeuri menajere.

Temperaturile aerului observate pe o perioadă de peste 70 de ani, mediile anuale ale temperaturii au valori de circa 10,2 0 C. Radiaţia solară globală este de 110,0 Kcal/cm2 an în zona amplasamentului depozitului de la Râureni.

Mediile lunii iulie, luna cea  mai caldă a anului, variază între 210 C şi 22 0 C la staţia meteorologică Râmnicu Vâlcea. Mediile lunii celei mai reci sunt foarte apropiate în ţinuturile cu climă de câmpie şi de dealuri, variind între – 2,4 0 C şi – 3,0 0 C. Temeratura maximă absolută a atins valori de 39,9 0 C în 24 ianuarie 1942 la staţia meteorologică Râmnicu Vâlcea.

Cele mai mari cantităţi de precipitaţii anuale se produc deasupra oraşului Râmnicu Vâlcea, unde cantităţile de aerosoli sunt mai mari, ca urmare a industrializării. Precipitaţiile scad spre perifieria oraşului şi zonele înconjurătoare, dar cresc spre partea nordică a acestuia, spre zona montană. În cursul anului se înregistrează un maximum de precipitaţii în iulie cu acelaşi regim de variaţie teritorială. Luna cu cele mai mici cantităţi de precipitaţii este februarie.

Orientarea principalelor forme de relief şi culoare de vale influenţează canalizarea curenţilor de aer.

La Râmnicu Vâlcea direcţia dominantă de deplasare a vânturilor este legată de rolul de culoar de ghidare, şi anume direcţiile nord şi sud.

Direcţiile dominante de deplasare sunt :

- 13,5 % din direcţia sud ;

- 10,2 % din direcţia nord ;

Vitezele medii anuale variază între 0,8 şi 2,0 m/s.

Suprafaţa reliefului

Teritoriul dintre fluviul Dunãrea, râul Olt şi Carpaţii Meridionali, provincia istoricã Oltenia, este dispusã pe trei zone de relief, care se succed de la nord la sud: la nord, versantul sudic al Munţilor Vâlcan şi Parâng şi versantul sud - estic al Munţilor Godeanu şi Mehedinţi, în centru, Subcarpaţii Olteniei, Podişul Getic şi Depresiunea intercolinarã Târgu Jiu, iar la sud, Câmpia Olteniei. Regiunea Sud - Vest Oltenia este strabãtutã de numeroase râuri, cele mai importante fiind Oltul şi Jiul, ce curg de la nord la sud, şi de fluviul Dunãrea, de la vest la est.

Geologie

Zona montană a judeţului este alcătuită din cristalin mezometamorfic aparţinând pânzei getice formată în general din roci de mezozonă şi catazonă puternic metamorfozate : micaşisturi, gneişuri, micacee, gneişuri oculare.

Zona de deal aparţine ca relief Podişului Getic caracterizat prin dealuri puternice, asimetrice, cu coaste repezi şi povârnişuri mai domoale spre sud. Natural, dealurile sunt înalte, masive şi împădurite, motiv pentru care au fost denumite muscele (munţi mici).

Localizarea zonelor de eliminare a deşeurilor din punct de vedere geomorfologic se încadreaza în unităţi deluroase precarpatice, subunitatea Dealurile Getice sectorul Piemontul Getic. Piemontul Getic constituie în prezent cea mai mare unitate piemontală din ţară, păstrată în relieful actual şi reprezintă cea mai întinsă macrounitate piemontană, molasică, fluvio-lacustră, depozitul de deşeuri menajere Râureni aparţine din punct de vedere geografic Podişului Getic, mai précis unei depresiuni subcarpatice mărginită la est de Muscelele Vâlcii şi la vest de Dealurile Olteţului.

Peşteri

În Oltenia se află un tărâm subteran mirific cu sute de peşteri, unele amenajate şi deschise turismului, iar altele fiind rezervaţii naturale sau neexplorate în totalitate. Peşterile din această regiune sunt situate în partea muntoasă a judeţelor Mehedinţi, Gorj şi Vâlcea.

- Câmpii destinate agriculturii:

Partea de Sud a regiunii este favorabilă agriculturii, câmpiile Olteniei fiind unele  dintre cele cele mai mari şi productive zone agricole ale României.

Hidrologia

Întreaga reţea de apă curgătoare de pe teritoriul judeţului Vâlcea aparţine bazinului hidrografic al râului Olt. Se individualizează două sectoare ale bazinului hidrografic: sectorul Râul Vadulu - Călimăneşti şi sectorul Călimăneşti - Drăgăşani.

Debitul Oltului este de la 90 mc/s la Râul Vadului până la 150 mc/s la Drăgăşani. Oltul, cel mai important râu din sudul ţării, crează în zona Muscelelor Vâlcii o albie majoră care creşte de la câteva sute de metri, la ieşirea din munţi la lăţimi de peste 5 km.

Apele subterane se întâlnesc sub formă de straturi acvifere locale şi discontinue, utilizate frecvent prin izvoare.

Cea mai mare parte a depozitelor de deşeuri menajere şi industriale se află în apropierea cursurilor de ape curgătoare, de ex : depozitul de deşeuri menajere Râureni este situat pe cursul mijlociu al râului Olt.

#### 2.1.1.2. Resurse naturale

Diversitatea şi structura rocilor care alcătuiesc relieful judeţului Vâlcea au generat o varietate de zăcăminte minerale. Dintre cele valorificate amintim : mica albă (Voineasa), sarea (Ocniţa - Ocnele Mari), petrolul (Băbeni, Stoileşti, Alunu), calcarul (Arnota), argilele, pietrişurile, nisipurile, apele minerale (Căciulata, Călimăneşti, Olăneşti, Govora, Ocnele Mari). Singurul depozit de deşeuri menajere care se află în zona de pădure este depozitul de la Voineşiţa (care deserveşte zona Voineasa).

#### 2.1.1.3. Infrastructura

Datele privind infrastructura descriu sisteme fizice de bază din judeţ, incluzând :

- Transport (drumuri, căi ferate, aeroporturi, starea infrastructurii) ;

- Alimentare cu apă

- Epurarea apelor uzate :

- Sisteme de încălzire (alimentare cu gaze, cărbune, etc.)

- Alimentare cu electricitate;

Lungimea căilor de comunicaţie :

- drumuri naţionale      -  DN : 492,859 km

- drumuri judeţene       -  DJ : 967,427 km

- drumuri comunale     -  DC : 671,546  km

- căi ferate : 203,424  km

Infrastructura de transport :

Tabel 2.2 : Situaţia drumurilor publice din judeţul Vâlcea, la 31 decembrie 2003

|  | Total Km | Drumuri naţionale |  |  | Drumuri judeţene şi comunale |  |  | Densitatea drumurilor km/km2 de teritoriu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | total | Mod. | IU | total | Mod. | IU |  |
| Vâlcea | 2131,8 | 492,9 | 397,4 | 41,9 | 1638,9 | 160 | 497 | 0,3697 |

Sursa :  Drumuri Naţionale şi Drumuri Judeţene Vâlcea – 2003

Mod. = modernizate

IU  = îmbrăcăminte uşoară rutieră

Reţeaua de căi ferate :

Judeţul Vâlcea este traversat de 203,4 km de cale ferată, care nu este electrificată.

În cadrul judeţului există zone izolate din punct de vedere al transportului feroviar, aşezările situate în zonele montane.

Transportul public :

În judeţul Vâlcea principalul mijloc de transport public îl reprezintă autobuzul, nu există alte mijloace, tramvai sau troleibuz, dezvoltându-se în ultimii ani transportul cu miocrobuzele şi taximetrele. La nivelul judeţului, la sfârşitul anului 2003 erau în circulaţie 240 de autobuze şi 30 de microbuze. Numărul de pasageri transportaţi a fost de aproximativ 35.000.

#### 2.1.1.4. Arii protejate

În judeţul Vâlcea există un număr de 31 de arii protejate de interes naţional, respectiv 2 parcuri naţionale, 18 rezervaţii naturale şi 11 monumente ale naturii. În aceste habitate terestre trăiesc permanent sau temporar specii de plante şi animale sălbatice periclitate, vulnerabile, endemice sau elemente rare.

Situaţia actuală a ariilor naturale protejate constituite la nivelul judeţului Vâlcea conform Legii 5/2000 şi a H.G. 2151/2004  este următoarea :

Parcuri naţionale : 2 Parcuri Naţionale în suprafaţă de 21.286 ha

1 . Parcul Naţional Cozia = 17.100 ha

2 . Parcul Naţional Buila – Vânturariţa = 4186 ha

Rezervaţii naturale : 18 Rezervaţii naturale în suprafaţă de 609,35 ha.

Monumente ale naturii ( speologice): 11 monumente în suprafaţă de 2,65 ha.

2.1.1.5. Aşezări umane

Istoria atestă locuirea teritoriului actualului judeţ din cele mai vechi timpuri. Până la mijlocul secolului al XX-lea, populaţia a crescut lent şi a avut o dinamică interioară moderată. Ulterior s-a înregistrat o înviorare a acestei dinamici, fenomen legat de profunde transformări economico-sociale.

Tabel 2.3 : Organizarea administrativă a teritoriului :

| Suprafaţa totala Km2 | Număr locuitori | Densitate populaţie loc/km2 | Număr de oraşe | Număr municipii | Număr comune | Număr sate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5765 | 413.247 | 72,6 | 8 | 2 | 75 | 561 |

Sursa : Statistică ( Date înregistrate la Recensământul Populaţiei şi al Locuinţelor din 18 martie 2002 )

Prezentăm repartizarea locuitorilor pe tipuri de aşezări umane :

Tabel 2.4 : Aşezările umane

| Tip aşezări | Număr aşezări | Număr locuitori |
| --- | --- | --- |
| Mediu rural |  |  |
| <500 locuitori |  |  |
| 500 -1.500 locuitori | 2 | 2.452 |
| 1.500 - 5.000 locuitori | 69 | 210.563 |
| >5000 locuitori | 6 | 38.396 |
| Total mediu rural | 77 | 251.411 |
| Mediu urban |  |  |
| < 20.000 locuitori | 6 | 33.312 |
| 20.000 -100.000 locuitori | 1 | 20.798 |
| 100.000 - 300.000 locuitori | 1 | 107.726 |
| >300.000 locuitori |  |  |
| Total mediu urban | 8 | 161.836 |
| TOTAL JUDEŢ | 85 | 413.247 |

Sursa : Statistică ( Date înregistrate la Recensământul Populaţiei şi al Locuinţelor din 18 martie 2002)

Tabel 2.5 : Evoluţia populaţiei

| Anul | Număr locuitori aferent teritoriului administrativ (aferent judeţului Vâlcea) | Densitatea populaţiei Loc/km2 | Număr turişti aferenţi teritoriului administrativ* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1999 | 431.328 | 74,8 | 195.280 |
| 2000 | 430.713 | 74,7 | 178.935 |
| 2001 | 431.132 | 74,8 | 192.997 |
| 2002 | 413247 | 71,7 | 200.139 |
| 2003 | 418.463 | 72,6 | 188.362 |

Fig 2.6: Evoluţia populaţiei în judeţul Vâlcea

Tabel 2.6: Populaţia urbană/ rurală în judeţul Vâlcea

|  | Regiunea 4 | Judetul Vâlcea |
| --- | --- | --- |
| Populaţie urbană% | 44,4 | 31,5 |
| Populaţie rurală% | 55,6 | 68,4 |

Sursă: Recensământul României 2002

Tabel 2.6-1: Populaţia în mediul urban

| Denumire Oraş/municipiu | Număr locuitori |
| --- | --- |
| Municipiul Râmnicu Vâlcea | 107.726 |
| Municipiul Drăgăşani | 20.798 |
| Oraş Băile Govora | 2.868 |
| Oraş Băile Olăneşti | 4.610 |
| Oraş Brezoi | 6.859 |
| Oraş Călimăneşti | 8.605 |
| Oraş Horezu | 6.807 |
| Oraş Ocnele Mari | 3.563 |

Sursa : Statistică ( Recensământ Populaţie din 18 martie 2002-se referă la structura administrativă existentă la 18 martie 2002 )

### 2.1.2. Utilităţi

#### 2.1.2.1. Sistemul de alimentare cu apă şi sistemul de canalizare

- Alimentare cu apă

Lungime reţea de distribuţie a apei, în lungime totală de 607,05 km. Deserveşte  8 localităţi urbane şi 17  localităţi rurale din judeţ.

Volumul total de apă potabilă distribuit în anul 2003 a fost de 17.549 mii mc, din care pentru uz casnic 10.202 mii mc. Consumul total anual de apă potabilă/ locuitor este de 63,9 m3.

- Sistemul de canalizare

Reţeaua de canalizare este extinsă în  15  localităţi şi are o lungime de 273,019 km, din care 234,264 km ( 85,81 %) în mediul urban şi 38,755 km ( 14,19 %) în mediul rural .

În anul 2003 localităţile care dispuneau de reţele de canalizare din judeţ sunt în număr de 15, din care 8 oraşe şi 7 localităţi rurale.

Există 11 staţii de epurare municipale (5 mecanice şi 6 mecano-biologice) şi 7 staţii de epurare industriale (2 biologice, 2 mecanice şi 3 mecano-biologice).

De la staţiile de epurare municipale au rezultat în anul 2005 116.569, 96 tone (nămol mixt).

De la staţiile de epurare industriale au rezultat 286.200 tone nămol mixt din care 3000 tone s-au utilizat în agricultură şi restul sunt stocate.

Capacitatea totală (debitul) de funcţionare a staţiilor de epurare municipale este de 5148,38 m3/h (cea proiectată 15154, 1 m3//h).

Capacitatea totală de funcţionare a staţiilor de epurare industriale este de 1499 m3/h (cea proiectata 3024 m3/h).

În prezent, cantitatea de nămol rezultată din staţiile de epurare se depozitează în depozitele de deşeuri menajere neconforme.

În momentul funcţionării depozitelor ecologice aceste deşeuri de nămol se vor trata (ex :nămolul de la staţia de epurare a municipiului Rm. Vâlcea după modernizare se va folosi pentru obţinerea compostului în instalaţia de obţinere compost). Nămolul de la staţiile industriale (AVICOLA şi SUINPROD care aparţin SC OLTCHIM SA) vor fi folosite în agricultură (în urma obţinerii permiselor de aplicare eliberate de APM Vâlcea).

- Sistemul de încălzire al gospodăriilor

Datorită climatului, cele mai multe locuinţe sunt încălzite. Lemnul este cel mai des utilizat în mediul rural, dar se întâlneşte şi o creştere a gazului natural (uneori prin centrale electrice care furnizează încălzire urbană).

Tabel 2.7: Combustibil de încălzire în judeţul Vâlcea

|  | Total gospodării încălzite | Cărbune |  | Lemn şi deşeuri provenite din lemn |  | Gaz natural(încălzire urbană prin centrale termoelectrice |  | CLU |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Nr. | % | Nr. | % | Nr. | % | Nr. | % |
| Regiune | 696314 | 88756 | 12,7 | 463369 | 66,5 | 274187 | 39,4 | 1649 | 0,2 |
| Vâlcea | 144764 | 29155 | 20.1 | 91201 | 63 | 23754 | 16.4 | 800 | 0.6 |

Sursa: Date teritoriale statistice

#### 2.1.2.2 Alimentarea cu energie electrică

Regiunea produce cantităţi mari mari de putere hidroelectrică. Porţile de Fier I şi II şi alte mici staţii de pe Olt şi Jiu produc 72% din puterea hidroelectrică a României. În plus, zonele miniere Motru şi Valea Jiului produc 27%  din puterea termoelectică a României.

### 2.1.3 Date economice

Situaţia economică înseamnă complexul de elemente care, într-o anumită perioadă, caracterizează condiţia judeţului şi abilitatea acesteia de a produce bunuri, servicii şi alte resurse cu valoare de schimb.

Favorizată de un cadru geografic generos, pe actualul teritoriu al  judeţului Vâlcea s-a desfăşurat din timpuri străvechi o viaţă economică intensă, a înflorit o civilizaţie ce datează de mai bine de 2000 ani.

În judeţ s-a dezvoltat în primul rând industria cu o diversitate a produselor industriale : cărbune, energie electrică, produse chimice (sodă calcinată, sodă caustică electrolitică, oxoalcooli, PVC, solvenţi cloruraţi, pesticide, ierbicide, var, etc), cărămizi, produse ale industriei lemnului, confecţii textile, încălţăminte din piele şi cauciuc, carne şi preparate din carne, lapte şi produse lactate, conserve din legume şi fructe.

Tabel 2.8 : Balanţa forţei de muncă

| Domeniu | Cod CAEN | Număr agenţi economici (nr.) | Pondere agenţi economici (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| Agricultura, silvicultura, piscicultura (total), Din care : |  | 118 | 2,04 |
| - agricultura şi serviciile auxiliare | 01 | 72 | 1,24 |
| - silvicultura, exploatarea forestieră şi economia vânatului | 02 | 46 | 0,8 |
| - piscicultura şi pescuitul | 05 | - | - |
| Industrie (total), din care : |  | 829 | 14,34 |
| Industria extractivă, din care : |  | 20 | 0,35 |
| - extracţia şi prepararea cărbunelui | 10 | 2 | 0,04 |
| -extracţia petrolului şi gazelor naturale | 11 | 3 | 0,05 |
| -extracţia şi prepararea minereurilor radioactive | 12 | - | - |
| -extracţia şi prepararea minereurilor metalifere | 13 | - | - |
| - alte activităţi extractive | 14 | 15 | 0,26 |
| Industria prelucrătoare (total), din care : |  | 789 | 13,64 |
| -industria alimentară şi a băuturilor | 15 | 176 | 3,04 |
| -industria tutunului | 16 | - | - |
| -industria textilă şi a produselor textile | 17 | 28 | 0,48 |
| -industria confecţiilor din textile, blănuri şi piele | 18 | 64 | 1,11 |
| -industria pielăriei şi a încălţămintei | 19 | 20 | 0,35 |
| -industria de prelucrare a lemnului | 20 | 102 | 1,76 |
| -industria celulozei, hârtiei şi cartonului | 21 | 14 | 0,24 |
| -edituri, poligrafie şi reproducerea înregistrărilor pe suporţi | 22 | 33 | 0,57 |
| -industria de prelucrare a ţiţeiului, cocsificarea cărbunelui şi tratarea combustibililor nucleari | 23 | - | - |
| -industria chimică şi a fibrelor sintetice şi artificiale | 24 | 83 | 1,44 |
| -industria de prelucrare a cauciucului şi a maselor plastice | 25 | 34 | 0,59 |
| -industria altor produse din minerale nemetalice | 26 | 40 | 0,69 |
| -industria metalurgică | 27 | 9 | 0,16 |
| -industria construcţiilor metalice şi a produselor din metal | 28 | 84 | 1,45 |
| -industria de maşini şi echipamente | 29 | 8 | 0,14 |
| -industria de mijloace ale tehnicii de calcul şi de birou | 30 | - | - |
| -industria de maşini şi aparate electrice | 31 | 7 | 0,12 |
| -industria de echipamente, aparate de radio, televiziune şi comunicaţii | 32 | 3 | 0,05 |
| -industria de aparatură şi instrumente medicale, de precizie, optice şi ceasornicărie | 33 | 6 | 0,1 |
| -industria mijloacelor de transport rutier | 34 | 3 | 0,05 |
| -industria altor mijloace de transport | 35 | 1 | 0,02 |
| -producţia de mobilier şi alte activităţi neclasificate | 36 | 56 | 0,97 |
| -recuperarea deşeurilor şi resturilor de materiale reciclabile | 37 | 18 | 0,31 |
| Energia electrică şi termică, gaze şi apă (total), din care : |  | 20 | 0,35 |
| -producţia, transportul şi distribuţia de energie electrică şi termică, gaze şi apă caldă | 40 | 7 | 0,12 |
| -captarea, tratarea şi distribuţia apei | 41 | 13 | 0,23 |
| Construcţii | 45 | 301 | 5,20 |
| Comerţ, prestări servicii (total), din care : |  | 3111 | 53,80 |
| -vânzarea, întreţinerea şi repararea autovehiculelor şi a motocicletelor; comerţ cu amănuntul al carburanţilor pentru autovehicule | 50 | 193 | 3,34 |
| -comerţ cu ridicata | 51 | 748 | 12,93 |
| -comerţ cu amănuntul; repararea bunurilor personale şi gospodăreşti | 52 | 2170 | 37,52 |
| Hoteluri şi restaurante | 55 | 324 | 5,60 |
| Transport şi depozitare: |  | 338 | 5,84 |
| -transporturi terestre ; transporturi prin conducte | 60 | 309 | 5,34 |
| -transporturi pe ape | 61 | - | - |
| -transporturi aeriene | 62 | 1 | 0,02 |
| -activităţi anexe şi auxiliare de transport ; activităţi ale agenţiilor de voiaj | 63 | 28 | 0,48 |
| Altele | 64-99 | 762 | 13,18 |
| TOTAL ag.economici | - | 5783 | 100% |

Sursa : Statistică ( la nivelul anului 2003)

Tabel 2.9: Rata şomajului în judeţul Vâlcea

| Judeţ/ regiune | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Regiunea 4 | 11,5 | 11,5 | 10,2 | 9,7 | 8,6 |
| Vâlcea | 11,3 | 12,5 | 13,5 | 11,7 | 9,2 |

Sursa: Statistică Economică Regională

2.1.3.1. PIB judeţean

Produsul Inten Brut în Regiunea Oltenia în perioada 1995-2000, reprezintă 95% din media naţională a României. El a scăzut acum la 84%. Motivele principale ale acestei scăderi au fost o creştere mare a populaţiei Bucureştiului în comparaţie cu restul României şi o creştere uşoară a agriculturii şi a declinului sectorului minier. Situaţia este la fel şi pentru alte regiuni ale ţării

Tabel 2.10 : PIB-ul la nivel de judeţ  faţă de cantitatea de deşeuri generate

| An | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cantitate deşeuri generate (tone) | 146.693,9 | 154.561,9 | 157.390,6 | 147.991,6 | 148262,1 |
| PIB (mld.lei preţuri curente) | 52.489,0 | 74.889,9 | 104.850,7 | - | - |

Sursa : APM Vâlcea, Statistică ( pentru anul 2002 şi 2003 nu deţin date referitoare la PIB regional)

- 2.2. Gestionarea deseurilor în judetul Valcea

### 2.2.1. Generarea deşeurilor

Generarea deşeurilor cuprinde date specifice de deşeuri privind: compoziţia, reciclarea, tratarea şi eliminarea.

Aceste date vor cuprinde :

- Fluxuri de deşeuri;

- Prevenirea generării de deşeuri;

- Colectarea şi transportul;

- Pieţe potenţiale pentru compost şi reciclabile;

- Tratarea deşeurilor ;

- Eliminarea deşeurilor ;

Tabel 2.11 : Evoluţia cantităţilor de deşeuri municipale  generate pentru judeţul Vâlcea

|  | Tipuri principale de deşeuri | Cod deşeu | 1999 ( tone) | 2000 ( tone) | 2001 ( tone) | 2002 ( tone) | 2003 ( tone) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Deşeuri municipale şi asimilabile din comerţ, industrie, instituţii, din care : | 201501 | 139876 | 146241 | 113497 | 132469 | 136122 |
| 1.1. | Deşeuri menajere colectate în amestec de la populaţie | 200301 | 57120,4 | 72721,6 | 35201,0 | 55754,0 | 38743 |
| 1.2. | Deşeuri asimilabile colectate în amestec din comerţ, industrie, instituţii | 200301 | 37369,9 | 18834,8 | 23390,9 | 26555,2 | 30181 |
| 1.3. | Deşeuri municipale şi asimilabile colectate separat (exclusiv deşeuri din construcţii şi demolări), din care : | 2001 1501 | 5193,3 | 5537,0 | 6470,0 | 7025,0 | 7872 |
|  | - hârtie şi carton | 200101 150101 | 830,5 | 1094,0 | 1322,0 | 1361,0 | 1352 |
|  | - sticlă | 200102 150107 | 93,8 | 88,0 | 44,0 | 73,0 | 116 |
|  | - plastic | 200139 150102 | 5,5 | 5,0 | 4,0 | 11,0 | 37 |
|  | - metale | 200140 150104 | 4263,5 | 4350,0 | 5100,0 | 5580,0 | 6296 |
|  | - lemn | 200138 150103 |  |  |  |  | 0 |
|  | - biodegradabile | 200108 |  |  |  |  | 50 |
|  | -altele | 2001 1501 |  |  |  |  | 21 |
| 1.4. | Deşeuri voluminoase | 200307 |  |  |  |  | 0 |
| 1.5. | Deşeuri din grădini şi parcuri | 2002 | 29,4 | 7,0 | 301,0 | 305,0 | 1432 |
| 1.6. | Deşeuri din pieţe | 200302 | 0 | 2428,7 | 1399,0 | 1434,0 | 1732 |
| 1.7. | Deşeuri stradale | 200303 | 970,2 | 9193,8 | 10871,0 | 11677,4 | 9141 |
| 1.8. | Deşeuri generate şi necolectate de la populaţie* | 2001 1501 | 39192,71 | 37518,0 | 35864,0 | 29718,0 | 47021 |

| 2. | Nămoluri de la staţii de epurare orăşeneşti, din care : | 190805 | 818 | 821 | 6110 | 7523,0 | 9761 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1. | Cantitate valorificată (s.u.)** | 190805 |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Cantitate depozitată (s.u.)** | 190805 | 818 | 821 | 6110 | 7523 | 9761 |

| 3. | Deşeuri din construcţii şi demolări, din care : | 17 | 6000 | 7500 | 37784 | 8000 | 20100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1. | Deşeuri inerte |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2. | Deşeuri în amestec |  | 6000 | 7500 | 37784 | 8000 | 20100 |

Sursa : APM Vâlcea, Companii de salubrizare, staţii de epurare orăşeneşti, companii de construcţii civile şi drumuri

* au fost calculate folosind indicatorii de generare (vezi calculul la : Indicatori de generare a deşeurilor)

Tabel 2.12: Evoluţia deşeurilor municipale solide în 2003 în judeţul Vâlcea

|  | Deşeuri | Cod deşeuri | Regiune 2003 (tone) | Vâlcea (tone) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Deşeuri municipale şi asimilabile din comerţ, industrie, instituţii, din care: | 20 15 01 | 815008 | 136122 |
| 1.1. | Deşeuri menajere colectate în amestec de la populaţie | 20 03 01 | 296882 | 38743 |
| 1.2. | Deşeuri asimilabile menajere colectate în amestec din comerţ, industrie şi instituţii | 200301 | 191518 | 30181 |
| 1.3. | Deşeuri municipale şi asimilabile colectate separat (exclusiv deşeuri din construcţii şi demolări), din care: | 20 01 15 01 | 31767 | 7872 |
|  | - Hârtie şi carton | 20 01 01 15 01 01 | 6302 | 1352 |
|  | - Sticlă | 20 01 02 15 01 07 | 116 | 116 |
|  | - Plastic | 20 01 39 15 01 02 | 96 | 37 |
|  | - Metale | 20 01 40 15 01 04 | 25182 | 6296 |
|  | - Lemn | 20 01 38 15 01 03 | 0 | 0 |
|  | - Biodegradabile | 20 01 08 | 50 | 50 |
|  | - Altele | 20 01 15 01 | 21 | 21 |
| 1.4. | Deşeuri voluminoase | 20 03 07 | 110 | 0 |
| 1.5. | Deşeuri din grădini şi parcuri | 20 02 | 16683 | 1432 |
| 1.6. | Deşeuri din pieţe | 20 03 02 | 15671 | 1732 |
| 1.7. | Deşeuri stradale | 20 03 03 | 33551 | 9141 |
| 1.8. | Deşeuri generate şi necolectate* | 20 01 15 01 | 228826 | 47021 |

Sursă: Reciclatori de deşeuri şi operatori de la Serviciul de Salubritate

Aceste date se referă la deşeurile municipale, deşeurile asimilabile din comerţ şi industrie şi din instituţii publice, deşeuri care rezultă din staţii de epurare orăşeneşti, precum şi deşeurile din construcţii şi demolări. Nu se referă la deşeurile provenind din activităţi industriale.

- Definiţii

Deşeuri colectate = deşeuri generate care sunt colectate prin servicii de salubritate

Deşeuri necolectate = deşeuri generate care nu sunt colectate prin servicii de salubritate ( ex : populaţia rurală şi urbană care nu beneficiază de servicii de colectare a deşeurilor)

Deşeuri generate = deşeuri colectate (urban şi rural) + deşeuri necolectate (urban şi rural)

Tabel 2.13:  Nămoluri generate în judeţul Vâlcea în anul 2003

|  | Tipuri principale de deşeuri | Cod deşeuri | Regiune (tone) | Vâlcea (tone) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Nămol din instalaţiile municipale de tratare a apei din care: | 19 08 05 | 14528 | 9761 |
| 1.1. | Cantităţi recuperate (uscate)** | 19 08 05 | 0.0 | 0 |
| 1.2. | Cantităţi depozitate (uscate)** | 19 08 05 | 14528 | 9761 |

Tabel 2.14: Deşeuri provenite din construcţii şi demolări în judeţul Vâlcea în anul 2003

| 2. | Deşeuri provenite din construcţii şi demolări: | 17 | 54657 | 1055 | 28458 | 1894 | 3150 | 20100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1. | - Deşeuri inerte |  | 897 | 897 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. | - Deşeuri mixte |  | 53760 | 158 | 28458 | 1894 | 3150 | 20100 |

Sursa: Operatori de la serviciul de salubritate

Nămol provenit din apă şi din instalaţiile de tratare a apei, apărut prin procesul de tratare. Un Plan specific de tratare a nămolului este descris în secţiunea 7.4

Cantităţile de deşeuri provenite din construcţii şi demolări sunt sub cele existente în UE. Este probabil ca deşeurile provenite din aceste surse să fie neraportate, datorită faptului că deseori sunt considerate de către constructori ca fiind materiale ce pot fi folosite în altă parte. Este de aşteptat ca în viitor cantităţile de deşeuri raportate provenite din construcţii şi demolări să crească deoarece sunt pregătite instalaţii de tratare şi de depunere a acestora. Un Plan specific pentru deşeurile provenite din construcţii şi demolări este detaliat în capitolul 7.5.

Deşeuri colectate şi necolectate

În zonele rurale ale judeţului nu sunt asigurate serviciile de colectare a deşeurilor. Fără statistici raportabile, calculul deşeurilor necolectate pentru aceste zone se bazează pe doi indici utilizaţi frecvent. Aceştia sunt:

- 0,9 kg/locuitor/zi în zonele urbane ;

- 0,3 kg/locuitor/zi în zonele rurale

Rezultatele acestor calcule sunt prezentate în următorul tabel:

Tabel 2:15: Distribuţia deşeurilor menajere necolectate în judeţul Vâlcea în anul 2003

|  | Urban |  |  |  | Rural |  |  |  | Total |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nr. loc. | Necolectate. loc. | Deşeuri colectate tone | Deşeuri necolectate tone | Colect. loc | Nr. loc. | Deşeuri colectate tone | Deşeuri necolectate tone | Deşeuri colectate tone | Deşeuri necolect tone |
| R.4 | 830117 | 190993 | 272693 | 62741 | 13419 | 1289821 | 1959 | 188314 | 274653 | 251055 |
| Vl | 114450 | 47386 | 37597 | 15566 | 5900 | 250727 | 861 | 31455 | 38458 | 47021 |

Sursa: Servicii Salubritate (ARPM )

Total deşeuri generate

Totalul deşeurilor generate în judeţul Vâlcea se calculează prin însumarea totalului cantităţilor colectate şi necolectate de deşeuri, iar rezultatele sunt prezentate în Tabelul cantităţilor de deşeuri totale generate.

Tabel 2:16: Distribuţia cantităţilor de deşeuri total generate în judeţul Vâlcea în anul 2003

|  | Principalele tipuri de deşeuri | Codul deşeurilor | Regiunea S – V Oltenia anul 2003 (tone) | Vâlcea (tone) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Deşeuri asimilabile menajere colectate în amestec din comerţ, industrie şi instituţii | 20 15 01 | 815008 | 136122 |
| 2. | Nămoluri de la staţii de epurare orăşeneşti | 19 08 05 | 14528 | 9761 |
| 3. | Deşeuri din construcţii şi demolări | 17 | 54657 | 20100 |
|  | TOTAL DEŞEURI GENERATE | deşeuri |  | 165983 |

-  Indicatori de deşeuri

Indicatorii de deşeuri pentru judeţul Vâlcea şi pentru Regiunea 4 sunt calculaţi după tipul deşeului şi date provenite de la populaţie. Indicatorii de deşeuri sunt deasupra celor aşteptaţi pentru România, deşi cele mai recente date sunt aproape de normele existente, 300 kg/loc/an vs 370 kg/loc/an. Alternativ, deşeurile provenite din construcţii şi demolări sunt în mod semnificativ sub nivelele acceptate, probabil datorită neraportării şi lipsei de tratamente şi facilităţi de depunere. Mai mult decât atât, pe măsură ce se îmbunătăţeşte modul de măsurare a cantităţii de deşeuri este de aşteptat să se îmbunătăţească nivelul de calcul al indicilor.

Tabel 2.16-1 : Indicatori de deşeuri generate pentru judeţul Vâlcea

| An | Indicatori de generare deşeuri |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Deşeuri municipale şi asimilabile (kg/loc.an) | Nămoluri de la staţii de epurare orăşeneşti ( kg/loc.an ) | Deşeuri din construcţii şi demolări ( kg/loc.an ) | Total deşeuri ( kg/loc.an ) |
| 1999 | 324,29 | 1,90 | 13,91 | 340,10 |
| 2000 | 339,53 | 1,91 | 17,41 | 358,85 |
| 2001 | 263,13 | 144,16 | 87,60 | 364,89 |
| 2002 | 315,68 | 17,93 | 19,06 | 352,67 |
| 2003 | 316 | 23 | 48 | 387 |

Tabel 2.17 :  Indicatori de  deşeuri generate pentru judeţul Vâlcea

în anul 2003

| Judeţ | Indicatori de generare deşeuri |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Deşeuri municipale şi asimilabile celor menajere (kg/loc.an) | Nămoluri de la staţii de epurare orăşeneşti ( kg/loc.an ) | Deşeuri din construcţii şi demolări ( kg/loc.an ) | Total deşeuri ( kg/loc.an ) |
| Vâlcea | 325 | 23 | 48 | 387 |

#### 2.2.1.2 Compoziţia deşeurilor

Compoziţia deşeurilor pentru deşeurile menajere colectate a fost raportată de către operatorii serviciului de salubritate şi de supraveghetorii mai sus menţionaţi. Schimbări recente apărute în materialele folosite pentru împachetare au dus la dificultatea de a obţine  date unitare cu un anumit   nivel de precizie. În general este de aşteptat ca aceste date să se îmbunătăţească pe măsură ce sistemul de management al deşeurilor cîştigă experienţă.

Tabelul asociat acestor date a fost inclus în:

- Tabelul 2.10: Judeţul Vâlcea: Evoluţia deşeurilor municipale generate, 1999 – 2003,

- Numărul de locuitori conectaţi la companiile municipale de Salubritate  (Tabel), şi

- Media compoziţiei deşeurilor pentru locuitorii zonelor urbane şi rurale descrise în cercetările menţionate anterior şi în estimările operatorilor Serviciului Municipal de Salubritate.

Din aceste date compoziţia deşeurilor din regiune este calculată, bazându-ne pe greutatea deşeurilor generate în zonele urbane şi rurale.

Tabel 2.18 : Compoziţia medie a deşeurilor menajere în anul 2003 în judeţul Vâlcea

| Compoziţia deşeurilor | Mediu urban |  |  | Mediu rural |  |  | Medie ponderata pe judeţ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | % | Cantitate (tone/an) | Cantitate (kg/loc.an) | % | Cantitate (tone/an) | Cantitate (kg/loc.an) | Procentaj (%) |
| Deşeuri ambalaje de hârtie şi carton | 11 | 5817,65 | 35,95 | 7 | 1060,5 | 4,13 | 8,55 |
| Deşeuri ambalaje sticla | 6 | 3173,26 | 19,61 | 4 | 606,0 | 2,36 | 4,77 |
| Deşeuri ambalaje metalice | 3 | 1586,63 | 9,80 | 2 | 303,0 | 1,18 | 2,39 |
| Deşeuri ambalaje plastic | 8 | 4231,02 | 26,14 | 8 | 1212,0 | 4,73 | 8,0 |
| Deşeuri ambalaje lemn | 3 | 1586,63 | 9,80 | 4 | 606,0 | 2,36 | 3,61 |
| Deşeuri biodegradabile | 53 | 28030,48 | 173,20 | 67 | 10150,5 | 39,56 | 61,59 |
| Deşeuri reciclabile altele decât ambalaje, din care : | 16 | 8462,03 | 52,29 | 8 | 1212,0 | 4,72 | 11,09 |
| -hârtie şi carton |  |  |  |  |  |  |  |
| - metale |  |  |  |  |  |  |  |
| Altele |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL | 100% | 52887,7 | 326,79 | 100% | 15150,0 | 59,04 | 100% |

### 2.2.2. Colectarea şi transportul deşeurilor municipale

#### 2.2.2.1. Organizarea colectării de deşeuri şi transportul acestora

O listă cu operatorii Serviciilor de Salubritate este dată în anexa 2. Colectarea şi transportul deşeurilor municipale este organizată în mod diferit în acord cu proprietăţile, cu echipamente adecvate, un anumit număr de locuitori deserviţi, dimensiunea localităţii, etc. Este de aşteptat ca proprietăţile să continue să se transforme de la proprietăţi publice la proprietăţi private.

Tabel 2.19: Operatori de Salubritate

| Regiune/Judeţ | 100% supr proprie | Majoritate publică | Majoritate privată | Domeniul privat, proprietari locali | Domeniul privat proprietari nelocali | Domeniul public proprietari locali | Total operatori |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oltenia | 15 | 2 | 9 | 4 | - | 16 | 46 |
| Vâlcea | - | - | 8 | - | - | 8 | 16 |

Sursa : Operatori de Salubritate, autorităţi locale

- Populaţia arondată la colectarea deşeurilor

Centrele urbane ale judeţului beneficiază de servicii de colectare în timp ce multe dintre cele din regiunea rurală nu beneficiază încă de asemenea servicii. Procentul de populaţie care este deservit în mod regulat de servicii de colectare a deşeurilor este planificat să crească până la 84% din totalul populaţiei.

Table 2.20 : Populaţie cu colectare regulată de deşeuri (2003)

| Regiune/ Judeţ | Populaţie |  |  | Populaţie deservită |  | Populaţie urbană deservită |  | Populaţie rurală deservită |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total | Urbană | Rurală | loc. | % Total | loc. | % urbană | loc. | % Rurală |
| Regiunea | 2324350 | 1021110 | 1303240 | 843536 | 36,3 | 830117 | 81,3 | 13419 | 1,0 |
| Vâlcea | 418463 | 161836 | 256627 | 120350 | 28,8 | 114450 | 70,7 | 5900 | 2,3 |

Sursa : Operatori de Salubritate, autorităţi locale

Tabel 2.20-1: Ponderea populaţiei care beneficiază de servicii de salubritate în anul 2003 pentru judeţul Vâlcea

| Judeţ | Agenţi de salubrizare Nr. | Total populaţie Nr. | Populaţie deservită Nr. | % Populaţia deservită din total populaţie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vâlcea | 16 | 418463 | 120350 | 28,76 |

Sursa: Agenţi de salubritate, administraţie locală

Tabel  : Servicii de colectare a deşeurilor, inclusiv aria de acoperire

Judeţ Vâlcea

| Nr. crt | Locaţia serviciilor de colectare a deşeurilor | Nume | Arie de acoperire în număr de locuitori |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rm. Vâlcea Str. G-ral Praporgescu nr. 14 | Primăria Rm. Vâlcea |  |
| 2 | Rm. Vâlcea Str. Carol I nr. 30 | SC Urban SA |  |
| 3 | Rm. Vâlcea G-ral Magheru nr. 12 | SC Civic SRL |  |
| 4 | Rm. Vâlcea Str. Ostroveni nr. 6 | SC G-ral Bim SRL |  |
| 5 | Drăgăşani Str. Tudor Vladimirescu nr. 373 | SC CONRAL SA |  |
| 6 | Govora Str. Tudor Vladimirescu nr. 15 | SC GOSCOM SA |  |
| 7 | Brezoi Str. Lotrului nr. 2 | Brezoi |  |
| 8 | Horezu Str. 1 Decembrie nr. 7 | SC SGCL |  |
| 9 | Olăneşti Str. 1 Decembrie nr. 2 | SC Edilitara SA |  |
| 10 | Călimăneşti Str. N. Bălcescu nr.3 | SC Presacet SA |  |
| 11 | Bălceşti | SGCL Bălceşti |  |
| 12 | Băbeni Str. Principală nr.22 | SPGCL Băbeni |  |
| 13 | Ocnele Mari Str. Al. I. Cuza | SPGOL. Oc. Mari |  |
| 14 | Berbeşti | SGCL Berbeşti |  |
| 15 | Voineasa | SGCL Voineasa |  |
| 16 | Horezu Str. Florilor nr. 1 | SC Sacomet SA Horezu |  |
|  | Total ag. de salubritate | 16 | 120350 |

Tabel   : Evoluţia gradului de colectare a deşeurilor

| Indicator | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cantitatea de deşeuri menajere şi asimilabile colectate / Cantitatea totală de deşeuri menajere şi asimilabile generată* | 0,713 | 0,664 | 0,573 | 0,674 | 0,641 |
| Cantitatea de deşeuri municipale şi asimilabile colectate separat / Cantitatea totală de deşeuri menajere şi asimilabile colectate** | 0,052 | 0,057 | 0,099 | 0,074 | 0,103 |
| Număr locuitori deserviţi de serviciul de salubrizare / Numărul total de locuitori | 0,243 | 0,255 | 0,264 | 0,286 | 0,288 |
| Cantitate de deşeuri colectate (kg/loc.an) | 231 | 225 | 151 | 213 | 184 |

Sursa : Agenţi de salubritate, operatorii de depozit

* Indicatorul « cantitate colectată  / cantitate generată » s-a calculat cu relaţia :

[(1.1+1.2+1.3+1.4) / (1.1+1.2+1.3+1.4+1.8)], adică cantităţile de la subpunctele tabelului 2.11 – Evoluţia cantităţilor de deşeuri generate.

** Indicatorul « cantitate colectată separat / cantitate colectată » poate fi estimată prin relaţia [1.3  / (1.1+1.2+1.3+1.4)], adică cantităţile de la sub-punctele tabelului 2.11– Evoluţia cantităţilor de deşeuri generate.

-  Containere de colectare, vehicule şi fracţiuni de deşeuri

Containerele de colectare

Containerele de colectare a deşeurilor sunt caracterizate prin containere mici în două mari oraşe ale regiunii şi containere comunale  pentru ariile sale rurale. Alte comunităţi folosesc o combinaţie între aceste două tipuri de containere însă tendinţa este de extindere a colectării în mai multe comunităţi. Aceste statistici sunt anual raportate de către operatorii de deşeuri şi multe detalii sunt date de către municipalităţi în planurile judeţene pentru deşeurile solide municipale.

Tabel : Containere de colectare disponibile la operatorii de salubritate pentru deşeuri menajere mixte, 2003 în judeţul Vâlcea

| Judeţ | Tipul containerului |  |  |  | Volum m3 | Capacitatea medie m3/locuitor |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Containere resturi (0.1-0.2 m3) plastic; metal | Containere (4-5 m3) | Euro containere (1.1-1.2 m3) | Altele |  |  |
| Total Oltenia Regiune | 25782 | 1701 | 988 | 742 | 967742 | 1.2 |
| Vâlcea | 6481 | 274 | 31 | 0 | 262774 | 0,63 |

Sursa: operatori de salubritate

Deşeurile fracţionate colectate separat

În judeţul Vâlcea a început colectarea deşeurilor menajere separat şi anume în municipul Râmnicu Vâlcea.  Colectarea deşeurilor se face pe două fracţiuni : biodegradabile şi inerte. De asemenea, deşeurile reciclabile (hârtie, sticlă albă, sticlă verde şi sticlă maro, mase plastice - PET)  se colectează separat  în containere clopot. Se vor colecta separat şi deşeurile periculoase de la populaţie în containere speciale de capacitate de 25 mc , compartimentat pentru ulei uzat, pentru baterii şi acumulatori, pentru baterii mici, pentru vopsele, pentru lacuri, pentru pesticide , pentru spray, pentru neoane şi becuri. În industrie se colectează separat multe din deşeuri , datorită cantităţii mari de deşeuri generate.

Tabel 2.21: Containere de colectare disponibile operatorilor de salubritate pentru colectarea deşeurilor menajere pe fracţiuni la nivelul anului 2003  pentru judeţul Vâlcea

| ##### Judeţ | Tipul containerului |  |  |  |  |  | ##### Volum ##### m3 | ##### Capacitate specifică ##### m3/loc |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Coşuri 0.1-0.2 m3 | Containere 4-5 m3 | Euro containere 1.1-1.2 m3 | Fibră de sticlă | Saci |  |  |  |
| Vâlcea | 32 | 4 | 2 | - | - | 3503 |  | 0.0083 |

Sursa: operatori de salubritate

Vehicule de colectare

Judeţul foloseşte diferite tipuri de vehicule de colectare a deşeurilor. Oraşele mari  folosesc echipamente moderne, în timp ce regiunile rurale, în marea lor majoritate folosesc vehicule de colectare simple, ca de exemplu, remorci sau camioane. Multe municipalităţi folosesc o combinaţie de vehicule de colectare.

Tabel 2.22: Vehicule de transport pentru deşeurile menajere la nivelul anului 2003 în judeţul Vâlcea

|  | Tipul vehiculelor număr |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Judeţul | Compactoare de deşeuri | Autotransportor containere | Teractoare cu remorcă | Autocamioane Basculante | Altele | Vehicule | Media totală |
| Media m3 | 6 – 20 16 | 4 – 8 4 | 5 – 6 5,5 | 8 – 12 10 | 10 |  |  |
| Regiunea Oltenia | 71 | 36 | 64 | 14 | 14 | 208 | 1737 |
| Vâlcea | 17 | 5 | 16 | 3 | - | 41 | 410 |

Sursa: Operatori de Salubritate

#### 2.2.2.2 Staţii de transfer

Nu există astfel de staţii în judeţ.

### 2.2.3. Tratarea deseurilor pentru valorificarea sau eliminare.Staţii de tratare şi recuperare a deşeurilor

#### 2.2.3.1. Staţii de sortare

Nu există astfel de staţii în judeţ.

#### 2.2.3.2. Colectare reciclativă / Operatori

Judeţul are câţiva comercianţi care adună metale uzate, hârtie, sticlă şi plastic. REMAT este acronimul pentru Materiale reciclate şi acesta este principalul colector.

Tabel 2.25: Agenţii economici implicaţi în acţiunea de reciclare şi dotarea acestora cu echipamente

| Denumire agent economic |  | Adresa |  | Localiz. |  | Tip echipament | Autorizare de mediu | Capac. Proiectată To/an | Tip deşeu prelucrat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vâlcea |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SC REMAT SA Rm. Vâlcea | Com. Bujoreni, Nr 109, Vâlcea |  | Rm. Vâlcea |  | -cântare -Tăiere-aparate de sudură - Prese de balotat fier uşor şi hârtie - Utilaje de transport - Utilaje de încărcare descărcare - Aparate debitare manuale şi termice - maşini de despicat cablu - maşini de extras inimi de oţel - sectometru |  | DA | 10.000 tone | Metale feroase şi neferoase Hârtie Mase plastice |
| SC REMAT Drăgăşani | Str. Podgoriei Nr.23 Drăgăşani |  | Drăgăşani |  | - cântare -Tăiere-aparate de sudură - Prese de balotat fier uşor şi hârtie - Utilaje de transport - Utilaje de încărcare descărcare - Aparate debitare manuale şi termice - maşini de despicat cablu - maşini de extras inimi de oţel - spectometru |  | DA | 3000 tone | Metale feroase şi neferoase Hârtie Mase plastice |

Reţeaua existentă de reciclare a deşeurilor cuprinde  materiale economice de valoare pentru reciclare. În general, acestea concentrează fracţiunile pentru o echipare mai uşoară pentru facilităţile specializate.

Tabel 2.26 : Cantităţi de deşeuri valorificabile prelucrate în anul 2003

| Judeţ | TIP DEŞEU- Valorificare de la populaţie |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Staţie prelucrare |  | Hârtie-carton ( tone) | Mase Plastice (tone) | Metale (tone) |
| Vâlcea | TOTAL | 1352,2 | 36,5 | 6296 |
| SC REMAT SA |  | 1340,7 | 33 | 6240 |

Tabel  : Evoluţia cantităţii de deşeuri valorificate

| Judeţ | Denumire staţie de prelucrare/ localitate | Tip deşeu | Cantitate de deşeuri valorificate |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1999 (t/an) | 2000 (t/an) | 2001 (t/an) | 2002 (t/an) | 2003 (t/an) |
| Vâlcea | SC REMAT SA şi Agenţi economici | Hârtie şi carton | 830,5 | 1094 | 1322 | 1361 | 1352,2 |
|  |  | Sticlă | 93,8 | 88 | 44 | 73 | 116,2 |
|  |  | Plastic | 5,5 | 5 | 4 | 11 | 36,5 |
|  |  | Metale | 4263,5 | 4350 | 5100 | 5580 | 6296,0 |
|  |  | Lemn | - | - | - | - | - |
|  |  | Altele | - | - | - | - | 21 |
|  |  | TOTAL | 5193,3 | 5537 | 6470 | 7025 | 7821,9 |

Sursa: Agenţi economici care prelucrează deşeuri în vederea valorificării

#### 2.2.3.3. Compostarea

În judeţul Vâlcea a funcţionat începând cu anul 2003 o staţie micropilot în depozitul de la Râureni. Această staţie micropilot a funcţionat în cadrul proiectului ISPA “Managementul integrat al deşeurilor municipale în Râmnicu-Vâlcea” urmând ca ea să fie cuprinsă în instalaţia de compost ce va funcţiona în noul depozit ecologic de la Feţeni. În 2003 această staţie a prelucrat o cantitate de 528 tone de deşeuri verzi provenite în special din grădini şi parcuri precum şi deşeuri biodegradabile (borhot) de la fabrica de conserve Râureni. A rezultat o cantitate de 304 tone compost şi o cantitate de 77 tone reziduuri care au fost eliminate în depozitul de la Râureni. Pierderea prin putrezire a fost de 48 % (147 tone). Compostul a fost valorificat pentru spaţiile verzi ale municipiului Râmnicu – Vâlcea.

Există potenţial de piaţă pentru compost în judeţ. În zona de sud a judeţului unde poate fi valorificat pe terenurile agricole (pentru grădini şi sere).

Capacitatea noii staţii de compost este de circa 14.000 tone/an, iar ciclul de compostare de 18 săptămâni.

Compostarea se va face în mediu închis şi anume, într-o hală de compostare cu un volum acumulat de 6500 m3 astfel încât să asigure existenţa a 6 grămezi de compostare.

Amplasamentul noii staţii de compost este situat la o distanţă de 5 km faţă de centrul oraşului Rm. Vâlcea, lângă Staţia de epurare a oraşului.

Table: 2.27: Instalaţii de compost (an 2003)

| Judeţ | Instalaţie micropilot de compost /localitate | Capacitate proiectata [t/an] | Suprafaţa (m2 ) |
| --- | --- | --- | --- |
| Vâlcea | Râureni | 1500 | 1000 |

Sursa: Operatori de salubritate

Tabel 2.28: Rezultatele compostării de la Proiectul Pilot Râureni 2003

| Judeţ | Staţii de compostare | Cantitate primită Tone | Compost tone |  | Residuu tone |  | Pierdere prin putrezire tone |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vâlcea | Râureni | 528 |  | 304 | 77 | 147 |  |

Sursa: Operatori de salubritate

Există de asemenea numeroase staţii de compostare în zonele rurale.

2.2.3.4. Tratare mecano-biologică

La nivelul judeţului nu există tratare mecano – biologică.

2.2.3.5. Tratare termică

În judeţ nu există tratare termică.

### 2.2.4. Eliminarea deseurilor. Terenuri de depozitare a deşeurilor

Date generale privind depozitarea de deşeuri existente în judeţ şi dotarea acestora se vor prezenta în tabelele de mai jos:

Tabel 2.29: Depozite – Date generale anul 2003

| Judeţ | Număr depozite urbane | Număr depozite rurale | Tip * | Suprafaţa proiectată (ha) | Capacitatea proiectată (milioanemc) | Număr locuri de depozitare în localităţile rurale neamenajate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vâlcea | 6 | 3 | b | 21 | 6,28 | 76 |
| Total regiune S-V Oltenia | 30 | 3 | b | 114 | 15,3 | 843 |

Sursa: Operatori de depozite

Tabel 2.30 : Depozite- date generale pentru judeţul Vâlcea (anul 2003)

| Judeţ | Denumire depozit/localitate | Tip* | An deschidere/ an închidere | Suprafaţa proiectată (ha) | Capacitate proiectată (mc) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vâlcea | Râmnicu Vâlcea (Râureni) | b | 1978 / 2009 | 11,5 | 5 040 000 |
|  | Voineasa | b | 1992 / 2009 | 0,3 | 18 000 |
|  | Bălceşti | b | 1981 / 2009 | 0,5 | 30 000 |
|  | Horezu | b | 1972 / 2017 | 2,0 | 90 000 |
|  | Brezoi | b | 1988 / 2009 | 0,4 | 70 000 |
|  | Drăgăşani | b | 2000 / 2009 | 3,6 | 400 000 |
|  | Băile Govora (Gătejeşti) | b | 1975 / 2009 | 0,6 | 300 000 |
|  | Călimăneşti (Coisca) | b | 1962 / 2009 | 1,4 | 300 000 |
|  | Băbeni | b | 2001 / 2009 | 0,5 | 30 000 |

Sursa : Operatorii de depozite

* Tip :  Depozit pentru deşeuri periculoase_______________ « a »

Depozit pentru deşeuri nepericuloase_____________ « b »

Depozit pentru deşeuri inerte____________________ « c »

Depozit mixt (nepericuloase şi periculoase)_________ « a/b

Depozite ecologice în funcţiune şi în execuţie

În judeţul Vâlcea se află în derulare proiectul « Managementul Integrat al deşeurilor municipale în Rm. Vâlcea », Proiect nr. 2001 RO 16P PE 014, scopul proiectului fiind următorul :

- implementarea unui nou sistem de colectare ;

- închiderea depozitului Râureni ;

- construirea unei staţii de compost ;

- construirea unui depozit ecologic de deşeuri la Feţeni ;

Construcţia depozitului ecologic de la Feţeni a început în cursul anului 2005.

Depozitul ecologic va fi amplasat la cca 9 km est de centrul municipiului Râmnicu Vâlcea, într-o zonă de deal, la altitudinea de 400-470 md MN în apropierea localităţii suburbane Feţeni.

Suprafaţa activă a depozitului va fi de cca. 73.040 mp, iar restul construcţiilor (dig aval, suprafaţa afectată închiderii depozitului, construcţii de exploatare) ocupă o suprafată de 6480 mp. Diferenţa de 29.060 mp din totalul suprafeţei prevăzute în PUG în acest scop, de 110.000 mp nu este utilizat în acest proiect (ea poate constitui o rezervă pentru dezvoltarea ulterioară a unui nou compartiment de depozit).

Capacitatea de depozitare este estimată la cca. 1.130.000 mc, respectiv un timp de funcţionare de 25 ani.

Corpul depozitului va avea o înălţime medie de 16 m, înălţimea maximă de depozitare nedepăşind 20 m.

În etapa a doua de construcţie este prevăzută construirea unei staţii de epurare mecano-biologică cu aerare prelungită.

Rata medie anuală de deşeuri care vor fi aduse la depozit este de 46.000 mc.

În ceea ce priveşte tehnologia de depozitare, aceasta se va face după metoda « celulelor zilnice », cu acoperire zilnică cu strat de nisip sau gunoi stradal. Celulele de depozitare vor avea dimensiunea în plan 10 x 11,0 m şi o înălţime de 1,5 m deşeuri, ceea ce înseamnă un volum al celulei de 165 mc. Anual se vor forma 288 de celule.

Tabel 2.31: Depozite ecologice în funcţiune şi în construcţie

| Judeţ/ Localitate | Nr. Depozite ecologice în funcţiune | Nr. Depozite ecologice în execuţie | Localităţi arondate | Tip depozit | Suprafaţa activă proiectată (mp) | Capacitate proiectată (milioane mc) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Judeţ Vâlcea | - | 1 | Feteni | b | 73040 | 1,130 |

Tabel 2.32 Cantităţi de deşeuri depozitate anual şi capacităţi disponibile în anul 2003

| ## Judeţ | Capacitate disponibilă în anul 2003 (mc) | ## Cantitate de deşeuri depozitate (tone) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Anul 1999 | Anul 2000 | Anul 2001 | Anul 2002 | Anul 2003 |
| Vâlcea |  | 71600 | 65308 | 112238 | 107745 | 82960 |

2.2.5 Impactul negativ al depozitelor neconforme şi solurile contaminate

Factorii de mediu afectaţi direct datorită lipsei unui sistem integrat de gestiune a deşeurilor sunt : aer, apă, sol, vegetaţie prin :

- depozitarea necontrolată a unor deşeuri industriale şi menajere pe sol ;

- depunerea agenţilor poluanţi evacuaţi în atmosferă ;

- apele meteorice contaminate cu poluanţii din aer ;

- transportul pulberilor de către vânt ;

- infiltrarea în sol a apelor contaminate ;

Riscurile majore rezultate din depozitarea deşeurilor, din neaplicarea măsurilor de neutralizare înainte de eliminare sau de reducere a volumului acestora apar mai evident în situaţii de precipitaţii puternice, viituri, care antrenează cantităţile de deşeuri.

Suprafaţa afectată prin depozitarea deşeurilor menajere este de 20,8 ha, iar a depozitelor industriale este de cca. 892,7 ha la nivelul judeţului Vâlcea.

2.2.6 Fluxul  deşeurilor pentru Judeţul Vâlcea în  anul 2003

CANTITATEA TOTALA DE DEŞEURI GENERATĂ

148,262

CANTITATEA DE DEŞEURI COLECTATĂ

110,53

7,87

CANTITATEA DE DEŞEURI COLECTATE ÎN AMESTEC

CANTITATEA DE DEŞEURI COLECTATĂ SEPARAT

STAŢIE DE SORTARE

RECICLARE

Tone

STICLĂ- 116,2

HARTIE 1352,2

PLASTIC 36,5

METALE 6296,0

TRATARE

TERMICĂ

TRATARE MECANO-BIOLOGICĂ

CENUŞĂ

REFUZ

COMPOSTARE

0,0771

REFUZ

TRIERE

Compost

0,3044

DEPOZITARE

82,959

0

0

0

0

0

0

S-au înscris  cantităţi de deşeuri în mii tone

3.   OBIECTIVE SI  ŢINTE JUDEŢENE

Formularea obiectivelor şi ţintelor judeţene implică definirea necesităţii de acţiune în gestionarea deşeurilor şi trebuie ţinut cont de aspecte specifice judeţului.

Aceste ţinte judeţene constau din:

- Ţinte care derivă din politica naţională ;

- Ţinte specifice judeţului  determinate de posibilităţile şi de cerinţele judeţului

Obiectivele sunt conforme cu cele aprobate prin Planul Naţional de Gestiunea Deşeurilor.

OBIECTIVE PENTRU GESTIONAREA DEŞEURILOR LA NIVELUL JUDEŢULUI VÂLCEA

| Nr. Crt. | OBIECTIV | Măsura pentru realizarea obiectivului | Ţinta | Termen de realizare | Responsabili |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dezvoltarea politicii judetene in vederea implementarii unui sistem integrat de gestionare a deseurilor | 1.1 Crearea cadrului organizatoric pentru stabilirea orientarii in domeniul gestionarii deseurilor si a instrumentelor de implementare a acesteia - constituirea comitetului tehnic consultativ; | 4 intalniri pe an | Începând cu 2006 şi permanent | - Prefectura; - Consiliul Judeţean; - Autorităţile locale; - ASP; - Agentia pentru Protecţia Mediului - Comisariatul Judeţean Vâlcea al Gărzii Naţionale de Mediu - Sistemul de Gospodărire a Apelor Vâlcea ; |
| 2. | Cresterea eficientei de aplicare a legislatiei in domeniul gestionarii deseurilor | 2.1. Instruirea Consiliilor Locale pentru a îmbunătăţii regulile de gestiune a deşeurilor la nivel local în vederea realizării obiectivelor PRGD/PRGD 2.2 Întocmirea de regulamente locale privind managementul integrat al deşeurilor (norme de salubrizare) 2.3 Realizarea unui master plan privind sistemul integrat al deseurilor la nivelul judetului | 2 instruiri /an |  | - Consiliul judetean ; - Autoritatile locale ; - APM |
| 3. | Depozitarea deşeurilor în conformitate cu cerinţele legislaţiei în domeniul gestionării deşeurilor în scopul protejării sănătăţii populaţiei şi a mediului | 3.1 Construirea celor două depozite ecologice zonale | 2 depozite ecologice zonale | - 2007 pentru depozitul Feţeni - 2009 pentru cel de-al doilea depozit ; | -Autorităţile locale: - Consiliul Judeţean; - Parteneriat public privat |
|  |  | 3.2 Realizarea staţiilor de transfer | În urma unui studiu prinvind managemnetul deşeurilor se va stabili numărul staţiilor de transfer | -4 st. de transfer care au câştigat finanţare pe PHARE CES 2004 (până în 2009) | -Autorităţile locale; -Consiliul Judeţean; - Parteneriat public privat; |
|  |  | 3.3 Închiderea etapizată a depozitelor de deşeuri menajere neconforme existente | - 1 depozit (Râureni) ; -4 depozite (procedura simplificată) :Brezoi, Voineasa, Băbeni, Balcesti - 3 depozite : Drăgăşani, Călimăneşti, Băile Govora ; - 1 depozit: Horezu ; | -Sistare activitate 2006 şi închidere începând cu 2007; -sistare de activitate si inchidere pana la 31.12. 2006 ; -sistare activitate 2009 şi închidere începând cu 2009; -Inchidere incepând cu 2017 | -Operatorii de depozite; -Autorităţile locale; |
| 4. | Reducerea cantităţilor de deşeuri biodegradabile la depozitare | 4.1 Realizarea instalaţiei de compost din cadrul proiectului ISPA - prelucrarea deşeurilor biodegradabile provenite de la populaţie prin implementarea sistemului de colectare selectivă în municipiul Râmnicu Vâlcea şi a deşeurilor stradale şi spaţii verzi ; 4.2 Incurajarea compostării în gospodării în zona rurală 4.3 Extinderea colectării selective şi în celelalte localităţi ale judeţului - realizarea unei staţii de compost (legată de cel de-al doilea depozit ecologic zonal); | Coeficent de reducere de 25 % la depozitare , baza de calcul: cantitatea de deşeuri biodegradabile municipale produse în anul 1995; | 16 iulie 2010 | - Autorităţile locale; - Consiliul Judeţean; - Operatorii de salubritate; |
|  |  |  | Coeficient de reducere 50% la depozitare , baza de calcul:cantitatea de deşeuri biodegradabile municipale produse în anul 1995; | 16 iulie 2013 | - Autorităţile locale; - Consiliul Judeţean - Operatorii de salubritate; |
|  |  |  | Coeficient de reducere 65 % la depozitare, baza de calcul: cantitatea de deşeuri biodegradabile municipale produse în anul 1995; | 16 iulie 2016 | -Autorităţile locale; - Consiliul Judeţean; - Operatorii de salubritate; |
| 5. | Extinderea sistemului de colectare a deşeurilor menajere în mediu urban şi rural | 5.1Extinderea colectării deşeurilor în mediul urban prin organizarea de licitaţii pentru serviciul de salubritate de către autorităţile locale - reamenajarea şi înfiinţarea de noi puncte de colectare; | Colectarea a 84% din deşeurile municipale generate | 2013 | - Autorităţile locale; |
|  |  | 5.2 Extinderea colectării deşeurilor în mediu rural (în zonele limitrofe ale oraşelor) - înfiinţarea punctelor de colectare; | Colectarea a 84% din deşeurile municipale generate | 2013 | - Autorităţile locale; |
|  |  | 5.3 Implementarea sistemului de colectare selectivă în mun. Rm Vâlcea şi Drăgăşani | Coeficient de colectare selectivă 50 % | 2013 | -Autorităţile locale; - Operatorii de salubritate; |
|  |  | 5.4 Creşterea coeficientului de colectare selectivă pentru mediu rural ( în comunele limitrofe oraşelor) | Coeficient de colectare selectivă 20 % | 2013 | -Autorităţile locale; -Operatorii de salubritate; |
| 6. | Valorificarea potentialului util din deseurile municipale | 6.1 Implementarea colectării selective şi valorificarea deşeurilor de ambalaje şi reciclarea acestora 6.2 Reciclare şi recuperare deşeurilor de ambalaje cu costuri mici | Recuperare 50% din masa deseurilor de ambalaje Recuperare 60% din masa deseurilor de ambalaje | 2011 2013 | -Autorităţile locale; -Producătorii de bunuri ambalate; -Producătorii de ambalaje; |
|  |  |  | - Reciclarea a 60% din masa deseurilor din hartie/carton - Reciclarea a 50% din masa deseurilor din metal | 2008 |  |
|  |  |  | - Reciclarea a 15% din masa deseurilor din plastic - Reciclarea a 15 % din masa deseurilor din lemn - Reciclarea a 55% , recuperare 60%din masa totala a deseurilor de ambalaje, din care : - 60% din masa deseurilor din sticla; - 22.5 % din masa deseurilor din plasti | 2010 2010 2013 |  |
| 7. | Minimizarea cantităţii de deşeuri de echipamente electrice şi electronice depozitate | 7.1 Implementarea sistemului de colectare a deşeurilor de echipamente electrice şi electronice de la populaţie - stabilirea unui regulament prin asociaţiile de proprietari de colectare a deşeurilor de echipamente electrice şi electronice de la populaţie ; | 3 kg/loc 4 kg/loc | 2007 2008 | - Autorităţile locale; - Producătorii şi importatorii de echipamente electrice şi electronice; - Operatorii de salubritate ; |
|  |  | 7.2 Încurajarera consumatorilor în vederea returnării deşeurilor de echipamente electrice şi electronice la comercianţi | - | Începând cu 2007 | - Producătorii şi importatorii de echipamente electrice şi electronice; |
| 8. | Asigurarea unei reţele de colectare a vehiculelor scoase din uz la nivelul populaţiei | 8.1 Obligativitatea predării vehiculelor uzate de către deţinători către agenţii economici colectori autorizaţi - condiţie în regulamentele (normele de salubrizare) primăriilor ; |  | Începând cu 2007 | -Autorităţi locale (pentru amplasament ); - Producătorii de autovehicule; - Agenţii economici colectori autorizaţi; |
| 9. | Creşterea eficienţei tratării şi eliminării nămolurilor provenite de la staţiile de epurare Prevenirea eliminării necontrolate a nămolurilor | 9.1 Reabilitarea staţiilor de epurare | Cantităţile de nămol care se pretează la utilizare în agricultură | Începând cu 2007 | -Agentii economici deţinători de staţii de epurare; - Sistemul de Gospodărire a Apelor Vâlcea ; -Autorităţile locale; |
|  |  | 9.2 Valorificarea nămolului provenit din staţiile de epurare prin utilizarea în agricultură ca fertilizant cu respectarea condiţiilor legale | Cantităţile de nămol care se pretează la utilizare în agricultură | Începând cu 2007 | -Agenţii economici deţinători de staţii de epurare; -Autorităţi locale; -Agenţia pentru Protecţia Mediului Vâlcea; - Oficiul de Studii Pedologice şi Agrochimice Vâlcea; - Direcţia Agricolă şi de Dezvoltare Rurală Vâlcea; - Parteneriat public privat; |
|  |  | 9.3 Utilizarea nămolului în instalaţia de compost. | Cantităţile de nămol care se pretează pentru producerea compostului | Începând cu funcţionarea staţiei de compost | -Agenţii economici deţinători de staţii de epurare; -Autorităţi locale; |
|  |  | 9.4 Promovarea coincinerării nămolurilor contaminate de la staţiile de epurare orăşeneşti în cuptoarele de la fabricile de ciment. | Cantităţile de nămol care nu se pretează la utilizare în agricultură ( conf. cu Ordinul 344/708/2004) | Începând cu 2007 | -Agenţii economici deţinători de staţii de epurare; -Autorităţile locale Agenţia pentru Protecţia Mediului Vâlcea; - Comisariatul Judeţean Vâlcea al Gărzii Naţionale de Mediu; |
|  |  | 9.5 Utilizarea nămolurilor pentru reabilitarea terenurilor degradate şi acoperirea depozitelor existente (O.M. 344/708/2004 ) | Cantităţile de nămol care nu se pretează la utilizare în agricultură (conf. cu Ordinul 344/708/2004) | Începând cu 2007 |  |
| 10. | Reducerea poluarii datorita incinerarii neconforme a cantităţiilor de deşeuri medicale periculoase | 10.1 Închiderea etapizată a crematoriilor conform calendarului de închidere | - Spitalul de Obstretică şi Ginecologie Râmnicu Vâlcea; - Spitalul Orăşenesc Drăgăşani; | 2007 | -Spitalul de Obstretică şi Ginecologie Râmnicu Vâlcea; -Spitalul Orăşenesc Drăgăşani; -Autoritatea de Sănătate Publică Vâlcea; -Agenţia pentru Protecţia Mediului; - Comisariatul Judeţean Vâlcea al Gărzii Naţionale de Mediu; |
|  |  | 10.2 Colectarea corespunzătoare (pe categorii) a deşeurilor rezultate din activităţile spitalicesti si din cadrul cabinetelor medicale particulare | Acoperire 100% | Începând cu 2007 | -Administratorii cabinetelor medicale particulare; - Autoritatea de Sănătate Publică Vâlcea; |
|  |  | 10.3 Realizarea unor puncte de depozitare temporară ecologică sigure a deşeurilor infecţioase şi periculoase | 2 puncte/ mun. Rm. Vâlcea 1 punct/mun. Drăgăşani 1 punct/ Brezoi 1 punct /Horezu 1 punct/Bălceşti | Începând cu 2007 | - Autoritatea de Sănătate Publică Vâlcea ; - Spitalul de Obstretică şi Ginecologie Râmnicu Vâlcea; - Spitalul Horezu ; -Spitalul Brezoi ; - Spitalul Drăgăşani ; -Spitalul Bălceşti ; -Spitalul Judeţean de Urgenţă Vâlcea; |
|  |  | 10.4 Extinderea activităţii de sterilizare în spitalele orăşeneşti în vederea reducerii cantităţii de deşeuri transportate in vederea incinerării. | -pentru: - Spitalul de Obstretică şi Ginecologie Râmnicu Vâlcea; - Spitalul Horezu - Spitalul Brezoi - Spitalul Drăgăşani - Spitalul Bălceşti - Spitalul Mihăeşti | Începând cu 2007 | - Spitalul de Obstretică şi Ginecologie Râmnicu Vâlcea; - Spitalul Horezu; - Spitalul Brezoi; - Spitalul Drăgăşani; - Spitalul Bălceşti; - Spitalul Mihăeşti; - Autoritatea de Sănătate Publică Vâlcea; |
| 11. | Gestionarea deşeurilor din construcţii şi demolări | 11.1 Înfiinţarea punctelor de colectare a deşeurilor din construcţii şi demolări | 1punct /localitate | Începând cu 2006 | - Autorităţile locale; |
|  |  | 11.2 Solicitarea la autorizaţia de construcţie a contractelor cu operatorul de salubritate pentru valorificare/eliminare - condiţie în regulamentele (normele de salubrizare) ale localităţilor ; 11.3 Incurajarea privatizarii in domeniul valorificarii deseurilor din constructii | - | permanent | - Autorităţile locale; - persoane fizice şi juridice; |
| 12. | Implementarea unui sistem de colectare a deşeurilor voluminoase provenite de la populaţie | 12.1 Valorificarea deşeurilor prin implementarea unui sistem de colectare a deşeurilor voluminoase provenite de la populaţie în municipiul Rm. Vâlcea şi în municipiul Drăgăşani - condiţie în regulamentele (normele de salubrizare) ale localităţilor ; | 2 sisteme | Începând cu 2007 | - Autorităţile locale; - Operatorii de salubritate; |
| 13 | Gestionarea deşeurilor periculoase provenite de la populaţie | 13.1 Înfiinţarea sistemelor pentru colectarea selectivă a deşeurilor periculoase de la populaţie -condiţie în regulamentele (normele de salubrizare) ale localităţior ; | -2 sisteme pentru municipiul Rm Valcea, mun. Dragasani | Începând cu 2007 | - Autorităţile locale; - Operatorii de salubritate; |
| 14. | Promovarea unui sistem de informare, conştientizare şi motivare pentru populaţie | 14.1 Intensificarea comunicării între părţile implicate | Termen: permanent |  | -Autorităţile locale -Agenţia pentru Protecţie a Mediului -Cons. Judeţean; |
|  |  | 14.2 Organizarea şi susţinerea de programe de educare şi conştientizare a populaţiei, de către toate părţile implicate. | 2 campanii/an | Începând cu 2007 | - Agenţia pentru Protecţia Mediului; - Autorităţile locale; - Mass-media; |
|  |  | 14.3 Organizarea şi susţinerea de programe de educare şi conştientizare în unităţile şcolare | 1campanie / an | Începând cu 2007 | - Agenţia pentru Protecţia Mediului; - Autorităţile locale; - Inspectoratul Şcolar; |

# Obiective regionale şi ţinte pentru managementul deşeurilor

Tabelul următor arată obiectivele şi ţintele strategice ale Regiunii 4. Obiectivele sunt conforme cu cele aprobate prin Planul Naţional de Gestiuneal Deşeurilor. Apar următoarele adnotaţii:

- Ţintele stabilite pentru ambalarea deşeurilor sunt date prin HG 621/2005

- Ţintele privind reducerea deşeurilor biodegradabile sunt stabilite în concordanţă cu perioada de derogare de patru ani acordată României prin aderarea la UE

Tabel : Obiective regionale şi ţinte

| Nr. crt | Obiectiv | Sub-obiectiv | Tinta | Termen |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dezvoltarea politicii regionale şi judetene in vederea implementarii unui sistem integrat de gestionare a deseurilor | Crearea cadrului organizatoric pentru stabilirea orientarii in domeniul gestionarii deseurilor si a instrumentelor de implementare a acesteia |  | Începând cu 2006 şi permanent |
| 2. | Cresterea eficientei de aplicare a legislatiei in domeniul gestionarii deseurilor | 2.1. Întocmirea de regulamente locale privind managementul integrat al deşeurilor |  | 2007 |
|  |  | 2.2. Cresterea importantei acordate aplicarii legislatiei si controlul acesteia |  | 2004-2007 |
|  |  | 2.3. Luarea de masuri pentru intarirea capacitatii institutionale |  | 2004-2007 |
| 3. | Dezvoltarea cadrului institutional si organizatoric in vederea i atingerii obiectivelor şi ţintelor cu privire la managementul deşeurilor pe plan regional | 3.1. Dezvoltarea cadrului institutional si organizational necesar |  | Incepand din 2004 |
|  |  | 3.2 Incurajarea privatizarii in domeniul gestionarii deseurilor | 70% | 2007 |
| 4. | Asigurarea resurselor umane necesare direct implicate in sistemul de gestionare a deseurilor ca numar si pregatire profesionala | 4.1. Asigurarea necesarului de personal calificat pentru operarea şi controlul sistemului |  | 2004-2007 |
|  |  | 4.2. Susţinerea programelor de informare şi pregătire a personalului din sectorul public/privat. |  | Permanent |
| 5. | Crearea si utilizarea de sisteme financiare si mecanisme economice pentru gestionarea deseurilor in conditiile respectarii principiilor generale, cu precadere a principiilor « poluatorul plateste » si cel privind « responsabilitatea producatorului » | 5.1. Stimularea crearii si dezvoltarea unui sector public privat pe piaţa viabilă de deşeuri | Sector privat viabil | Permanent |
|  |  | 5.2. Optimizarea utilizării fondurilor europene si internationale (ISPA, SAPARD, CES , fonduri structurale etc ) | 70% granturi pentru echipamente şi facilităţi | Permanent |
|  |  | 5.3. Promovarea celor mai bune practici în domeniul managementului de deşeuri şi soluţii financuiare durabile (tarife şi taxe) | Operaţii financiare durabile | 2004-2015 |
| 6. | Promovarea informării, constientizarii si motivarii pentru toate partile implicate | 6.1. Cresterea comunicarii intre toate partile implicate |  | Permanent |
|  |  | 6.2. Organizarea si sustinerea de programe de educare si constientizare a populatiei |  | permanent |
|  |  | 6.3. Creşterea gradului de conştientizare asupra practicilor de depozitare controlată |  | 2009 |
| 7 | Dezvoltarea şi reabilitarea sistemului informaţional de management al deşeurilor | 7.1. Imbunatatirea sistemului regional si local de colectare , prelucrare, analizare si validare a datelor si informatiilor privind gestionarea deseurilor | Îmbunătăţirea statisticilor lunare, trimestriale şi anuale pentru judeţe şi regiune. | 2004-2007 |
| 8. | Minimizarea generarii deseurilor | 8.1. Iniţierea de activităţi specifice pentru minimizarea cantităţii de deşeuri la producători şi alţi generatori de deşeuri |  | permanent |
|  |  | 8.2. Promovarea minimizării deşeurilor la cetăţeni. |  | permanent |
| 9. | Dezvoltarea/ Imbunatatirea unui sistem modern de colectare si transport a deseurilor | 9.1. Extinderea sistemului de colectare a deseurilor in mediul urban | Rata de acoperire 100% | 2013 |
|  |  | 9.2. Extinderea sistemului de colectare a deşeurilor in mediul rural | Rata de acoperire 90% | 2009 |
|  |  | 9.3. Reabilitarea si modernizarea sistemelor existente de colectare si transport deseuri | Optimizarea costurilor | 2013 |
|  |  | 9.4. Construirea statiilor de transfer dacă sunt recomandate de către studiile de fezabilitate | Constructia de staţii de transfer | 2013 |
|  |  | 9.5. Separarea fluxurilor de deseuri periculoase de cele nepericuloase din deseurile menajere |  | 2017 |
|  |  | 9.6. Cresterea coeficientului de colectare selectiva pentru mediul urban | Coeficient colectare selectiva: 100% | 2013 |
|  |  | 9.7. Implementarea si cresterea coeficientului de colectare selectiva pentru mediul rural | Colectare selective - 500000 participanţi | 2013 |
| 10. | Reducerea cantitatilor de deseuri biodegradabile depozitate | 10.1. Separarea deseurilor biodegradabile din deseurile municipale colectate. | Coeficient de reducere 25%, baza de calcul: cantitate produsa in 1995 | 2010 |
|  |  | 10.2. Realizarea statiilor de compost in vederea valorificarii deseurilor biodegradabile. | Coeficient de reducere 50% baza de calcul: cantitate produsa in 1995 | 2013 |
|  |  | 10.3 Construirea unor statii de tratare bio-mecanica, incinerare şi compostare avansată. | Coeficient de reducere 65% baza de calcul: cantitate produsa in 1995 | 2016 |
| 11. | Valorificarea potentialului util din deseurile municipale | 11.1. Reciclare şi recuperare deşeurilor de ambalaje cu costuri mici | Recuperare 50% din masa deseurilor de ambalaje | 2011 |
|  |  |  | Recuperare 60% din masa deseurilor de ambalaje | 2013 |
|  |  |  | - Reciclarea a 60% din masa deseurilor din hartie/carton - Reciclarea a 50% din masa deseurilor din metal | 2008 |
|  |  |  | - Reciclarea a 15% din masa deseurilor din plastic - Reciclarea a 15 % din masa deseurilor din lemn | 2010 |
|  |  |  | - Reciclarea a 55% , recuperare 60%din masa totala a deseurilor de ambalaje, din care : - 60% din masa deseurilor din sticla; - 22.5 % din masa deseurilor din plastic | 2013 |
| 12. | Implementarea sistemului de colectare a deseurilor voluminoase | 12.1 Colectarea selectiva si valorificarea deseurilor voluminoase | 12.1. colectare deşeuri voluminoase | 2007 |
|  |  |  | 12.2. recuperare deşeurilor voluminoase | 2006 |
| 13. | Cresterea eficientei tratarii si eliminarii namolurilor provenite de la statii de epurare a apelor uzate şi prevenirea contaminării solului şi a apelor de suprafaţă | 13.1. Utilizarea namolului in agricultura ca fertilizant agricol isau reabilitarea terenurilor degradate (O.M. 344/708/2005) | Utilizarea nămolului | Incepand din 2005 |
|  |  | 13.2. Promovarea coincinerarii namolurilor contaminate de la statiile de epurare in cuptoarele de ciment | Incinerarea nămolului | Începând cu 2008 |
| 14. | Deşeuri provenite din construcţii şi demolări | 14.1Imbunătăţirea inventarului , a sistemului de raportare şi control 14.1. îmbunătăţirea inventarului, sistemului de raportare şi control 14.2 Stabilirea şi exploatarea unui system specific de deşeuri din construcţii şi demolări incluzând : - controlled landfills - re-use and recycle uncontaminated C&DW by măcinare - Sending mixed C&DW to Sanitary Landfill if non-hazardous, -sending hazardous C&DW for specific treatment or disposal - re-use and recycle excavation soils if not contaminated |  | 2006 Începând 2007/2013 Începând 2008/2013 |
| 15. | Innoirea parcului national auto prin valorificarea ecologic rationala a vehiculelor uzate | 15.1 Colectarea si valorificarea vehiculelor scoase din uz. | Constituirea unei retele de colectare ale VSU. | 2005 |
|  |  | 15.2. Creşterea gradului de reutilizare, reciclare si valorificare a componentelor rezultate din dezmembrarea VSU. | Reutilizarea si reciclare a cel putin 75% din masa vehiculelor fabricate inainte de 1.01.1980 | 2007 |
|  |  |  | Reutilizarea si reciclare a cel putin 85% din masa vehiculelor fabricate dupa 1.01.1980 | 2007 |
| 16. | Gestiunea deseurilor de echipamente electrice si electronice | 16.1. Colectarea deseurilor de echipamente electrice si electronice prin organizarea unor centre de colectare la nivel local. | Colectarea a 2 kg deseu/locuitor/an | 2006 |
|  |  |  | Colectarea a 3 kg deseu/locuitor/an | 2007 |
|  |  |  | Colectarea a 4 kg deseu/locuitor/an | 2008 |
|  |  | 16.2. Reutilizarea, reciclarea si valorificarea deseurilor de echipamente electrice si electronice | Reutilizarea, reciclarea si valorificarea a 50% din cantitatea de deseuri electrice si electronice colectata | 2006 |
|  |  |  | Reutilizarea, reciclarea si valorificarea a 75% din cantitatea de deseuri electrice si electronice colectata. | 2008 |
| 17. | Deşeuri periculoase provenite de la populaţie. | 17.1 Implementarea colectării selective şi încurajarea reciclării/reutilizării/recuperării deşeurilor periculoase provenite de la populaţie |  | 2017 |
|  |  | 17.2. Transportul deşeurilor către facilităţi de tratare in Romănia |  | 2010 |
|  |  | 17.3 Tratarea HHW în OECD la facilităţi de tratare acreditate OECD | Tratare adecvată dacă nu sunt asemnea unităţi în românia |  |
|  |  | 17.4Facilitarea transportului către unităţile OECD în vederea tratării |  | 2010 |
| 18. | Eliminarea deseurilor in conformitate cu cerintele legislatiei in domeniu in scopul protejarii sanatatii populatiei si a mediului | 18.1. Asigurarea capacitatilor necesare pentru eliminarea deseurilor | Construirea depozitelor necesare (6) | 2009 |
|  |  | 18.2 închidere etapizată a depozitelor neconforme încetarea depozitării deşeurilor pe haldele din zona rurală şi reabilitarea acestor amplasamente | Închiderea tuturor haldelor neconforme şi ilegale | 2009 |
|  |  | 18.3 reabilitarea tuturor haldelor remanente din zona rurală. | Reabilitarea tuturor | 2017 |

(1) NB HG 448/2005

LISTA PROIECTELOR PROPUSE DE CATRE AUTORITATILE LOCALE PENTRU REALIZARE LA NIVELUL JUDEŢULUI VÂLCEA

| Nr. crt | DENUMIRE PROIECT | DENUMIRE SOLICITANT |
| --- | --- | --- |
| 1. | Finalizarea proiectului “Managementul integrat al deşeurilor municipale în Râmnicu Vâlcea” | Consiliul Local Râmnicu Vâlcea |
| 2. | „Sistem integrat de colectare a deşeurilor şi depozitare temporară în comuna Ioneşti” cu următoarele localităţi arondate: Glăvile, Orleşti, Pesceana, Popeşti, Prundeni, Scundu, Şirineasa, Ştefăneşti, Voiceşti | Consiliul Local al Comunei Ioneşti |
| 3. | „Sistem integrat de colectare a deşeurilor şi depozitare temporară în comuna Dăeşti” cu următoarele localităţi arondate: Băile Olăneşti, Berislăveşti, Budeşti, Bujoreni, Călimăneşti, Goleşti, Muereasca, Ocnele Mari, Păuşeşti Măglaşi, Runcu, Sălătrucel, Vlădeşti | Consiliul Local al Comunei Dăeşti |
| 4. | „Sistem integrat de colectare a deşeurilor şi depozitare temporară în comuna Frânceştii” cu următoarele localităţi arondate: Băbeni, Băile Govora, Bărbăteşti, Buneşti, Mihăeşti, Păuşeşti, Pietrari, Stoeneşti, Tomşani | Consiliul Local al Comunei Frânceşti |
| 5. | „Sistem de colectare temporară în comuna Măldăreşti” cu următoarele localităţi arondate: Alunu, Berbeşti, Cernişoara, Costeşti, Horezu, Mateeşti, Oteşani, Slătioara, Stroeşti, Vaideeni | Consiliul Local al Comunei Măldăreşti |
| 6. | Construirea unei staţii de sortare şi reciclare a deşeurilor municipale la Râmnicu Vâlcea | Consiliul Local Râmnicu Vâlcea |
| 7. | Staţie de pretratare a deşeurilor menajere în Drăgăşani | Consiliul Local Drăgăşani |
| 8. | “Sistem integrat de gestionare a deşeurilor în judeţul Vâlcea”. | Consiliul Judeţean Vâlcea şi consiliile locale arondate |
| 9. | Sistem zonal de colectare a deşeurilor şi depozitare temporară în oraşul Brezoi -staţie de transfer ; | Consiliul Local Brezoi şi Consiliile Locale arondate staţiei de transfer |
| 10. | Îmbunătăţirea sistemului de colectare prin introducerea colectării selective la nivelul populaţiei arondate staţiei de transfer Brezoi | Consiliul Local Brezoi şi Consiliile arondate staţiei de transfer |
| 11. | Construirea unei staţii de sortare şi reciclare a deşeurilor la Brezoi | Consiliul Local Brezoi şi Consiliile Locale arondate staţiei de sortare |
| 12. | Sistem zonal de colectare a deşeurilor şi depozitare temporară în oraşul Bălceşti -staţie de transfer; | Consiliul Local Bălceşti şi Consiliile Locale arondate staţiei de transfer |
| 13. | Îmbunătăţirea sistemului de colectare prin introducerea colectării selective la nivelul populaţiei arondate staţiei de transfer Bălceşti | Consiliul Local Bălceşti şi Consiliile Locale arondate staţiei de transfer |
| 14. | Construirea unei staţii de sortare şi reciclare a deşeurilor la Bălceşti | Consiliul Local Bălceşti şi Consiliile Locale arondate staţiei de sortare |
| 15. | Sistem zonal de colectare a deşeurilor şi depozitare temporară în comuna Galicea -staţie de transfer ; | Consiliul Local Galicea şi Consiliile Locale arondate staţiei de transfer |
| 16. | Îmbunătăţirea sistemului de colectare prin introducerea colectării selective la nivelul populaţiei arondate staţiei de transfer | Consiliul Local Galicea şi Consiliile Locale arondate staţiei de transfer |
| 17. | Construirea unei staţii de sortare şi reciclare a deşeurilor la Galicea | Consiliul Local Galicea şi Consiliile Locale arondate staţiei de sortare |
| 18. | Sistem zonal de colectare a deşeurilor şi depozitare temporară în comuna Fârtăţeşti -staţie de transfer ; | Consiliul Local Fârtăţeşti şi Consiliile Locale arondate staţiei de transfer |
| 19. | Îmbunătăţirea sistemului de colectare prin introducerea colectării selective la nivelul populaţiei arondate staţiei de transfer Fârtăţeşti | Consiliul Local Fârtăţeşti şi Consiliile Locale arondate staţiei de transfer |
| 20. | Construirea unei staţii de sortare şi reciclare a deşeurilor la Fârtăţeşti | Consiliul Local Fârtăţeşti şi Consiliile Locale arondate staţiei de sortare |
| 21. | Sistem zonal de colectare a deşeurilor şi depozitare temporară în oraşul Horezu - Măldăreşti - staţie de transfer ; -îmbunătăţirea sistemului de colectare prin introducerea colectării selective la nivelul populaţiei arondate staţiei de transfer; - construirea unei staţii de sortare şi reciclare a deşeurilor | Consiliul Local Horezu Consilul Local Măldăreşti |
| 22. | Sistem zonal de colectare a deşeurilor şi depozitare temporară în comuna Băbeni - staţie de transfer ; -îmbunătăţirea sistemului de colectare prin introducerea colectării selective la nivelul populaţiei arondate staţiei de transfer; - construirea unei staţii de sortare şi reciclare a deşeurilor | Consiliul Local Băbeni |
| 23. | Îmbunătăţirea sistemului de colectare prin introducerea colectării selective la nivelul populaţiei Construirea unei staţii de sortare şi reciclare a deşeurilor în Berbeşti | Consiliul Local Berbeşti |
| 24. | Sistem zonal de colectare a deşeurilor şi depozitare temporară în comuna Roeşti | Consiliul Local Roeşti |
| 25. | Sistem de colectare selectivă, depozitare diferenţiată, tratare şi transfer a deşeurilor în comuna Ştefăneşti | Consiliul Local Ştefăneşti |
| 26. | Sistem de colectare selectivă în comuna Prundeni | Consiliul Local Prundeni |
| 27. | Reabilitarea depozitului Horezu | Consiliul Local Horezu |
| 28. | Închiderea depozitului de deşeuri menajere Brezoi | Primăria Brezoi |
| 29. | Închiderea depozitului de deşeuri menajere Călimăneşti | Primăria Călimăneşti |
| 30. | Închiderea depozitului de deşeuri menajere Băile Govora | Primăria Băile Govora |
| 31. | Închiderea depozitului de deşeuri menajere Bălceşti | Primăria Bălceşti |
| 32. | Închiderea depozitului de deşeuri menajere Băbeni | Primăria Băbeni |
| 33. | Închiderea depozitului de deşeuri menajere Voineasa | Primăria Voineasa |
| 34. | Închiderea depozitului de deşeuri menajere Horezu | Primăria Horezu |
| 35. | Proiecte de reabilitare a staţiilor de epurare - municipale : Râmnicu Vâlcea, Drăgăşani - orăşeneşti : Băbeni , Călimăneşti, Brezoi , Horezu, Bălceşti, Ocnele Mari, Băile Olăneşti, Băile Govora - comunale : Sineşti, Frânceşti, Budeşti, Berbeşti, Prundeni, Fârtăţeşti, Zătreni , Alunu, Ioneşti, Stoileşti, Vaideeni, Tomşani, Galicea, Cernişoara, Şuşani, Stoeneşti, Bujoreni, Buneşti, Bărbăteşti, Perişani, Păuşeşti- Măglaşi, Nicolae Bălcescu, Ştefăneşti, Lungeşti, Făureşti, Costeşti, Suteşti, Slătioara, Orleşti, Olanu, Pietrari, Mateeşti, Valea Mare, Stroieşti, Grădiştea, Berislăveşti, Copăceni, Oteşani, Tetoiu, Roşiile, Păuşeşti-Otăsău, Dăeşti, Livezi, Câineni, Goleşti, Laloşu, Creţeni, Muiereasca, Şirineasa, Glăvile, Dănicei, Lăpuşata, Vlădeşti, Drăgoeşti, Roeşti, Scundu, Ghioroiu, Sălătrucel, Măciuca, Lădeşti, Amărăşti, Măldăreşti, Pesceana, Guşoieni, Malaia, Voiceşti. | Primăriile deţinătoare de staţii de epurare |
| 36. | Dotarea cu sterilizatoare a spitalelor ( Drăgăşani, Horezu, Brezoi, Bălceşti, Mihăeşti, Spitalul de Obstretică şi Ginecologie Vâlcea) | Spitalele : Drăgăşani, Horezu, Brezoi, Bălceşti, Mihăeşti şi Spitalul de Obstretică şi Ginecologie Vâlcea |
| 37. | Înfiinţarea şi amenajarea punctelor de colectare şi depozitare temporară ecologică a deşeurilor infecţioase şi periculoase - 2 puncte/ mun. Rm. Vâlcea - 1 punct/mun. Drăgăşani - 1 punct/ Brezoi - 1 punct /Horezu - 1 punct/Bălceşti | Autoritatea de Sănătate Publică Vâlcea Spitalele |
| 38. | Proiect în parteneriat public privat pentru campania de conştientizare a populaţiei privind gestionarea deşeurilor | Autorităţi publice locale, ONG Agenţia pentru Protecţia Mediului |

4. Prognoza privind generarea deseurilor

4.1. Factorii care sunt importanti pentru dezvoltarea generarii deseurilor

Generarea de deşeuri este influenţată de mai mulţi factori.

Cel mai important include:

- Dezvoltarea venitului judeţean;

- Comportarea consumatorului, (preferinţele personale ale consumatorilor şi modele)

- Introducerea de noi produse de ambalare

- Evoluţia demografică a populaţiei.

Venitul judeţean are o importanţă semnificativă pentru generarea de deşeuri. În general, nivelele mai ridicate de venit şi urbanizarea generează cantităţi mai mari de deşeuri "per capita" (zonele rurale generează de obicei 0,34 kg/locuitor/zi, iar  locuitorii urbani generează 0,9 kg/locuitor/zi conform cu studiile efectuate in domeniul gestionarii deseurilor). Similar, comportamentul consumatorului influenţează de asemenea modurile de generare ale deşeurilor (consumul de alimente preparate generează mai multe deşeuri de ambalaje) etc. În cele din urmă, introducerea de materiale noi de ambalaj, în special plastic, au impacturi importante. De exemplu, sticlele PET în ultimii ani au înlocuit în mare parte sticlele de ambalaj din sticlă şi pungile de plastic (PE) au înlocuit pungile de hârtie sau ambalajele reutilizabile pentru cumpărături de la băcănii. Amândouă au influenţă asupra compoziţiei şi cantităţilor deşeurilor generate.

Alţi factori sociali - economici includ o creştere a numărului de supermarketuri/centre comerciale ducând la o creştere a nivelurilor de deşeuri generate.

Demografia influenţează, de asemenea, generarea de deşeuri pentru că producătorii urbani produc mai multe deşeuri decât cei din zona rurală.

Factori specifici pentru sistemul de gestiune a deşeurilor

- aria de acoperire cu servicii de salubritate;

- cantităţi de deşeuri provenite de la populaţie, precum şi cantităţi de deşeuri asimilabile provenite din industrie, sectorul economic, cantităţi de deşeuri din grădini, pieţe, cantităţi de deşeuri stradale, cantităţi de nămol de la staţiile de epurare, cantităţi de deşeuri din construcţii şi demolări;

- cantităţi de deşeuri colectate separat ;

- compoziţia deşeurilor;

În urma evaluării şi prioritizării factorilor de mai sus pe baza relevanţei în domeniul gestiunii deşeurilor pentru judeţul Vâlcea, cei mai importanţi factori au fost identificaţi după cum urmează:

- dezvoltarea demografică – evoluţia populaţiei;

- dezvoltarea economică – numai în ceea ce priveşte dezvoltarea industriei şi a sectorului economic şi evoluţia venitului populaţiei toţi factorii mentionaţi la “ Factori specifici pentru sistemul de gestiune a deşeurilor ”

- aria de acoperire cu servicii de salubritate

- cantitatea de deşeuri colectate de la populaţie şi de la agenţi economici,

- cantitatea de deşeuri din grădini, pieţe, cantitate de deşeuri stradale,

- cantitatea de nămol de la staţiile de epurare, cantitatea de deşeuri din construcţii şi demolări

Evoluţia istorică a factorilor relevanţi

Pentru calcularea trend-ului istoric (evoluţia istorică) a factorilor  relevanţi s-a pornit de la datele privind populaţia, aria de acoperire cu servicii de salubritate, cantitatea de deşeuri menajere şi cantitatea de deşeuri asimilabile celor municipale provenind din sectorul economic, pentru perioada 1999-2003.

Tabel 4.1 :	Evoluţia istorică a factorilor relevanţi pentru sistem pe perioada 1998-2002

| Ipoteza | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Populaţie | 431328 | 430713 | 431132 | 413247 | 418463 |
| Arie de acoperire cu servicii de salubritate | _ | _ | _ | _ | 28,76% |
| Evoluţia economică cu efecte asupra: | _ | _ | _ | _ | _ |
| Cantitate deşeuri menajere (tone) | 57120,4 | 72721,6 | 35201,1 | 55754,0 | 38742,7 |
| Cantitate deşeuri asimilabile celor municipale provenind din sectorul economic (tone) | 37369,9 | 18834,8 | 23390,9 | 26555,2 | 30180,8 |

S-a luat în considerare un scenariu optimist – în care se propune o evoluţie pozitivă a factorilor relevanţi (trend ascendent; de exemplu în cazul evoluţiei populaţiei, având în vedere că are un trend istoric negativ, se poate propune un coeficient 0% - o stagnare a populaţiei).

Tabel 4.2 :	Evoluţia factorilor relevanţi pentru scenariul optimist

| Ipoteza / Scenariu | Optimist |
| --- | --- |
| Populaţie | 0 % |
| Arie de acoperire cu servicii de salubritate | 3 % |
| Evoluţie economica cu efecte asupra: |  |
| Cantitate deşeuri menajere | 2 % |
| Cantitate deşeuri asimilabile celor municipale provenind din sectorul economic | 2 % |

Pentru  scenariu optimist se calculează cantităţile de deşeuri generate şi respectiv, cantităţile de deşeuri ce intră în sistem; pentru acestea din urmă urmează a se alege alternative tehnice de reciclare, tratare şi eliminare.

4.2 Prognoza cantitatii de deseuri generate

Factori relevanţi

- populaţie – stagnare (p – indice de variaţie a populaţiei)

- aria de acoperire cu servicii de salubritate – creştere 3% pe an (A.C. – aria de acoperire)

- dezvoltare economică

- creştere economică, 2% pe an - reprezintă o creştere a cantităţii de deşeuri asimilabile provenind din comerţ datorită creşterii economice (pc.e.  procentul de creştere economică)

- venit populaţie, creştere 2% pe an – reprezintă o creştere a cantităţii de deşeuri menajere generate datorită creşterii venitului (pV,venit – procentul de creştere a venitului populaţiei)

Prognoza factorilor relevanţi

Evoluţia populaţiei

Tabel 4.3. Prognoza populaţiei

| An | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Populaţie | 418463 | 418463 | 418463 | 418463 | 418463 | 418463 | 418463 | 418463 | 418463 | 418463 | 418463 |

Tabel 4.4 Prognoza ariei de acoperire cu servicii de salubritate

| An | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A.C. | 28,76 | 31,76 | 34,76 | 37,76 | 40,76 | 43,76 | 46,76 | 49,76 | 52,76 | 55,76 | 58,76 |

Dezvoltarea economică

Cantitatea de deşeuri menajere şi asimilabile din comerţ, industrie, etc. este influenţată nu numai de evoluţia populaţiei, dar şi de  dezvoltarea economică şi veniturile populaţiei. Cantitatea de deşeuri menajere şi asimilabile din comerţ, industrie, etc. este determinată de aria de acoperire cu servicii de salubritate.

Prognoza privind evoluţia indicelui de generare a deşeurilor menajere va fi determinată aplicând o creştere cu 2% pe an, având în vedere corelarea acestuia cu dezvoltarea economică (exprimată în acest caz prin evoluţia venitului populaţiei).

Tabel 4.5  Prognoza indicelui de deşeuri menajere generate (kg/loc.an)

| An | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I.G. (kg/loc.an) | 354,3 | 361,4 | 368,6 | 376 | 383,5 | 391,2 | 399 | 407 | 415,1 | 423,4 | 431,9 |

IG2004=IG2003(1+2/100)

Tabel 4.6 Prognoza cantităţilor de deşeuri menajere colectate

| An | ## Factori relevanţi |  |  | Cantitate deşeuri menajere colectate (tone) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Populaţie (nr.loc.) | Arie de acoperire (%) | Indice de generare (funcţie de evoluţia venitului) (kg/loc.an) |  |
| 2003 | 418463 | 28,76 | 354,3 | 38742,7 |
| 2004 | 418463 | 31,76 | 361,4 | 48031,4 |
| 2005 | 418463 | 34,76 | 368,6 | 53616 |
| 2006 | 418463 | 37,76 | 376 | 59412 |
| 2007 | 418463 | 40,76 | 383,5 | 65412 |
| 2008 | 418463 | 43,76 | 391,2 | 71636 |
| 2009 | 418463 | 46,76 | 399 | 78074 |
| 2010 | 418463 | 49,76 | 407 | 84748 |
| 2011 | 418463 | 52,76 | 415,1 | 91646 |
| 2012 | 418463 | 55,76 | 423,4 | 98794 |
| 2013 | 418463 | 58,76 | 431,9 | 106199 |

Q2004=P2004xAC2004xIG2004

Tabel 4.7 Prognoza cantităţilor de deşeuri asimilabile din comerţ, industrie etc. colectate

| An |  | Anul 2003 |  | Anul 2004 |  | Anul 2005 |  | Anul 2006 |  | Anul 2007 | Anul 2008 | Anul 2009 |  | Anul 2010 |  | Anul 2011 |  | Anul 2012 |  | Anul 2013 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cantitate deşeuri comerciale (tone) | 30180,8 |  | 30784,4 |  | 31400,1 |  | 32028,1 |  | 32668,7 |  | 33322 |  | 33988,5 |  | 34668,3 |  | 35361,6 |  | 36068,8 |  | 36790,2 |

Tabel 4.8 Prognoza cantităţilor de deşeuri asimilabile din comerţ, industrie etc. colectate în vederea tratării şi/sau eliminării

| ## An | Deşeuri colectate în amestec (tone) |  |  | Deşeuri colectate separat (tone) |  |  |  |  | ## Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Deşeuri menajere colectate în amestec | Deşeuri comerciale colectate în amestec | Deşeuri din construcţii | Deşeuri din grădini | Deşeuri din pieţe | Deşeuri stradale | Nămoluri de la staţiile de epurare | Deşeuri colectate selectiv |  |
| #### Anul 2003 | 38742,7 | 30180,8 | 20100 | 1432 | 1738 | 9141 | 9760,7 | 7871,9 | 118967,1 |
| Total | 89023,5 |  |  | 29943,6 |  |  |  |  |  |
| Anul 2004 | 48031,4 | 30784,4 | 20502 | 1460,6 | 1772,8 | 9323,8 | 9955,9 | 8265,5 | 130096,4 |
| Total | 99317,8 |  |  | 30778,6 |  |  |  |  |  |
| Anul 2005 | 53616,0 | 31400,1 | 20912 | 1489,8 | 1808,2 | 9510,3 | 10155 | 8678,8 | 137670,2 |
| Total | 105928,1 |  |  | 31742,1 |  |  |  |  |  |
| Anul 2006 | 59412 | 32028,1 | 21330,3 | 1519,6 | 1844,4 | 9700,5 | 10358,1 | 9112,7 | 145305,7 |
| Total | 112770,4 |  |  | 32535,3 |  |  |  |  |  |
| Anul 2007 | 65412 | 32668,7 | 21756,9 | 1550 | 1881,3 | 9894,5 | 10565,3 | 9568,3 | 153297 |
| Total | 119837,6 |  |  | 33459,4 |  |  |  |  |  |
| Anul 2008 | 71636 | 33322,0 | 22192 | 1581 | 1918,9 | 10092,4 | 10776,6 | 10046,8 | 161565,7 |
| Total | 127150 |  |  | 34415,7 |  |  |  |  |  |
| Anul 2009 | 78074 | 33988,5 | 22635,9 | 1612,7 | 1957,3 | 10294,3 | 10992,1 | 10549,1 | 170103,9 |
| Total | 134698,4 |  |  | 35405,5 |  |  |  |  |  |
| Anul 2010 | 84748 | 34668,3 | 23088,6 | 1644,9 | 1996,4 | 10500,1 | 11212 | 11076,5 | 178934,8 |
| Total | 142504,9 |  |  | 36429,9 |  |  |  |  |  |
| Anul 2011 | 91646 | 35361,6 | 23550,4 | 1677,8 | 2036,3 | 10710,1 | 11436,2 | 11630,4 | 188048,8 |
| Total | 150558 |  |  | 37490,8 |  |  |  |  |  |
| Anul 2012 | 98794 | 36068,8 | 24021,4 | 1711,4 | 2077,1 | 10924,3 | 11664,9 | 12211,9 | 197473,8 |
| Total | 158884,2 |  |  | 38589,6 |  |  |  |  |  |
| Anul 2013 | 106199 | 36790,2 | 24501,8 | 1745,6 | 2118,6 | 11142,8 | 11898,2 | 12822,5 | 207218,7 |
| Total | 167491 |  |  | 39727,7 |  |  |  |  |  |

Tabel 4.9 Compoziţia deşeurilor menajere la nivel de judeţ

| ## Compoziţia deşeurilor | Procentaj % (procente de masă) |
| --- | --- |
| Hârtie şi carton | 8,55 |
| Sticlă | 4,77 |
| Metal | 2,39 |
| Plastic | 8 |
| Lemn | 3,61 |
| Biodegradabil | 61,59 |
| Deşeuri reciclabile altele decât ambalaje | 11,09 |
| Altele | 0 |
| Total | 100 |

4.3 Prognoza cantitatii de alte deseuri , colectate separate (hartie, carton, sticla, metal lemn,PET)

Generarea deşeurilor de ambalaje:

Metodologia de calcul a generării deşeurilor de ambalaje s-a bazat pe planul de implementare a directivei privind ambalajele. S-a pornit de la cantitatea totală de deşeuri de ambalaje la nivel de ţară, în anul 2002 de 1136 kt, din care:

346 kt hârtie – carton			indice de generare 16kg/loc/an

346 kt plastic-				indice de generare 16kg/ loc/an

222 kt sticlă			           	indice de generare 10kg/ loc/an

111 kt metal				           indice de generare 5kg/ loc/an

111 kt lemn				           indice de generare 5kg/ loc/an

| ## An | ## Populaţie | Deşeuri de ambalaje (tone) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hârtie şi carton | ## Plastic | ## Sticla | ## Metal | ## Lemn |
| 2003 | 418463 | 1925,6 | 1925,6 | 1203,5 | 601,7 | 601,7 |
| 2004 | 418463 | 2126,5 | 2126,5 | 1329,0 | 664,5 | 664,5 |
| 2005 | 418463 | 2327,3 | 2327,3 | 1454,6 | 727,3 | 727,3 |
| 2006 | 418463 | 2528,2 | 2528,2 | 1580,1 | 790,1 | 790,1 |
| 2007 | 418463 | 2729,0 | 2729,0 | 1705,7 | 852,8 | 852,8 |
| 2008 | 418463 | 2930,0 | 2930,0 | 1831,2 | 915,6 | 915,6 |
| 2009 | 418463 | 3131,0 | 3131,0 | 1956,7 | 978,4 | 978,4 |
| 2010 | 418463 | 3331,6 | 3331,6 | 2082,3 | 1041,1 | 1041,1 |
| 2011 | 418463 | 3532,5 | 3532,5 | 2207,8 | 1103,9 | 1103,9 |
| 2012 | 418463 | 3733,4 | 3733,4 | 2333,3 | 1166,7 | 1166,7 |
| 2013 | 418463 | 3934,2 | 3934,2 | 2452,9 | 1229,4 | 1229,4 |

Tabel 4.10 Prognoza cantităţilor de deşeuri de ambalaje genrate  pe tipuri de materiale

4.4 Transformarea tintelor in cifre

Tabel 4.11 Cantităţile corespunzătoare ţintelor naţionale şi judeţene pentru deşeuri de ambalaje şi biodegradabile

| Scenariul istoric | ## An ţintă 2008 |  | ##### An ţintă 2011 |  | ##### An ţintă 2013 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ţinta N – recuperare (tone) | Ţintă J – recuperare (tone) | Ţinta N – recuperare (tone) | Ţinta J – recuperare (tone) | Ţinta N – recuperare (tone) | Ţinta J– recuperare (tone) |
| Hârtie | 1172 | 1172 | 1872 | 1872 | 4991 | 4991 |
| Plastic | 1172 | 1172 | 1872 | 1872 | 4991 | 4991 |
| Sticlă | 733 | 733 | 1170 | 1170 | 2072 | 2072 |
| Metal | 366 | 366 | 582 | 582 | 737 | 737 |
| Lemn | 366 | 366 | 582 | 582 | 737 | 737 |
| Deşeuri de ambalaje | 3809 | 3809 | 6084 | 6084 | 13528 | 13528 |
| Deşeu biodegradabil | 79395,6* | 11909,3 | _ | 23818,7 | _ | 39697,8 |

Nota: -ţinta de recuperare a deşeurilor de ambalaje la nivel naţional (Ţinta   N) este de: 40%-2008, 48%-2011, 60%-2013 conform HG 621/2005 Anexa 4

-ţinta de recuperare a deşeurilor de ambalaje la nivel judeţean (  Ţinta J) este de: 40%-2008, 48%-2011, 60%-2013;

* -cantitatea de deşeuri biodegradabile depozitate în anul 1995=79395,6 tone;

- ţinta de reducere a deşeurilor biodegradabile pentru scenariul optimist  este de:15% -2007, 30%-2010, 50%-2012;

Tabel 4.12 Situaţia deşeurilor de ambalaje şi biodegradabile la nivelul anului 2008

| ###### Tip | ## An ţintă 2008 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Generare (tone) | % | Ţinta N – valorificare (tone) | % | Ţinta N – reciclare (tone) | % | Ţinta j – valorificare (tone) | % | Ţinta j – reciclare (tone) |
| Hârtie | 2930 | 40 | 1172 | 60 | 1758 | 40 | 1172 | 60 | 1758 |
| Plastic | 2930 | 40 | 1172 | 33 | 1172 | 40 | 1172 | 33 | 1172 |
| Sticlă | 1831,2 | 40 | 733 | 15 | 275 | 40 | 733 | 15 | 275 |
| Metal | 915,6 | 40 | 366 | 15 | 137 | 40 | 366 | 15 | 137 |
| Lemn | 915,6 | 40 | 366 | 33 | 302 | 40 | 366 | 33 | 302 |
| Deşeuri de ambalaje – total | 9522,4 | 40 | 3809 | 33 | 3644 | 40 | 3809 |  | 3644 |
| Deşeu biodegradabil | 79395,6* | _ | _ | _ | _ | 15 | 11909,3 | _ | _ |

Nota: *- cantitatea de deşeuri biodegradabile depozitate în anul 1995=79395,6 tone;

- ţinta de reducere la depozitare pentru scenariul optimist pentru deşeurile biodegradabile este de 15%

Tabel 4.13 Situaţia deşeurilor de ambalaje şi biodegradabile la nivelul anului 2011

| ###### Tip | ## An ţintă 2011 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Generare (tone) | % | Ţinta N – recuperare (tone) | % | Ţinta N – reciclare (tone) | % | Ţinta J – recuperare (tone) | % | Ţinta J– reciclare (tone) |
| Hârtie | 3532,5 | 53 | 1872 | 60 | 2120 | 53 | 1872 | 60 | 2120 |
| Plastic | 3532,5 | 53 | 1872 | 15 | 530 | 53 | 1872 | 15 | 530 |
| Sticlă | 2207,8 | 53 | 1170 | 46 | 1016 | 53 | 1170 | 46 | 1016 |
| Metal | 1103,9 | 53 | 582 | 50 | 552 | 53 | 582 | 53 | 552 |
| Lemn | 1103,9 | 53 | 582 | 15 | 166 | 53 | 582 | 15 | 166 |
| Deşeuri de ambalaje – total | 11481 | 53 | 6084 | 46 | 4384 | 53 | 6084 | 46 | 4384 |
| Deşeuri biodegradabile | 79395,6* | _ | _ | _ | _ | 30 | 23818,7 | _ | _ |

Nota: *- cantitatea de deşeuri biodegradabile depozitate în anul 1995 = 79395,6 tone;

- ţinta de reducere la depozitare pentru scenariul otimist pentru deşeurile biodegradabile este de 30%

Tabel 4.14 Situaţia deşeurilor de ambalaje şi biodegradabile la nivelul anului 2013

| ###### Tip | ## An ţintă 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Generare (tone) | % | Ţinta N – recuperare (tone) | % | Ţinta N – reciclare (tone) | % | Ţinta J– recuperare (tone) | % | Ţinta J– reciclare (tone) |
| Hârtie | 3934,2 | 60 | 4991 | 60 | 4991 | 60 | 4991 | 60 | 4991 |
| Plastic | 3934,2 | 60 | 4991 | 22,5 | 885 | 60 | 4991 | 22,5 | 885 |
| Sticlă | 2452,9 | 60 | 2072 | 60 | 1472 | 60 | 2072 | 60 | 1472 |
| Metal | 1229,4 | 60 | 737 | 55 | 676 | 60 | 737 | 55 | 676 |
| Lemn | 1229,4 | 60 | 737 | 55 | 676 | 60 | 737 | 55 | 676 |
| Deşeuri de ambalaje – total | 12780,1 | 60 | 13528 |  | 8700 | 60 | 13528 |  | 8700 |
| Deşeuri biodegradabile | 79395,6* | - | _ | _ | _ | 50 | 39697,8 | _ | _ |

Nota: *-cantitatea de deşeuri biodegradabile depozitate în anul 1995 = 79395,6 tone;

- ţinta de reducere la depozitare pentru scenariul optimist pentru deşeurile biodegradabile s-a propus 30%;

5. Evaluarea potentialelor alternative tehnice pentru gestionarea deseurilor

## 5.1 Prezentarea si selectarea posibilitatilor tehnice aplicate pentru reducerea cantitatii de deseuri eliminate.

## Aspecte decizionale în gestiunea deşeurilor

Acest capitol evaluează altenativele tehnice, operaţionale şi financiare pentru judetul Valcea, în vederea colectării, reciclării, tratării şi depozitarii deşeurilor. Ca bază, acest capitol consideră Obiectivele Planului Judetean de Gestiune a Deşeurilor specificate în capitolul 3 şi prognozele cantitative pentru deşeuri aşa cum sunt date în capitolul 4. În ceea ce priveşte previziunile pentru generarea deşeurilor în 2013 şi nevoile de tratare, este acordată aici o atenţie specială atingerii tintelor de reducere a deşeului biodegradabil şi de reciclare a ambalajelor.

Bazându-se pe datele alternativelor tehnice, operaţionale şi financiare explicate aici, este de aşteptat ca fiecare judet din Regiunea 4  să aleagă şi să dezvolte unele alternative tehnice, în vederea atingerii ţintelor

În  aces sens, se aşteaptă ca municipalitatea să-şi bazeze deciziile pe :

- puterea financiară a judeţului sau a municipalităţii;

- eficienţa costului (soluţia costului cel mai mic) şi

- impactul socio-economic.

Pentru a atinge aceste cerinţe vor fi nevoite să-şi schimbe semnificativ practicile curente de gestionare a deşeurilor, care numai parţial sau local îndeplinesc obiectivele judetene. Dintre aceste obiective, cele care au un impact mai mare asupra modurilor de operare, finanţare sau asupra investiţiilor sunt următoarele:

- colectarea a aproape 100% din deşeuri (90% din zona rurală până în anul 2009 şi 100% din zona urbană până în anul 2013) şi apoi depozitarea în depozite conforme

- sortarea extinsă pentru reciclarea materialelor pentru ambalaje, 55% până în 2013

- reducerea cu 50% a  deşeurile biologice la depozitare până în 2013, luând ca bază de calcul cantităţile depozitate in 1995

- obiective specifice pentru fracţii de deşeuri colectate separate

- Responsabilitatea decizională pentru Planul de Gestiune a Deşeurilor (Judeţene, Municipale şi Comunale)

Procesul de definire a celei mai bune variante de Plan de Management al Deşeurilor revine autorităţilor Regionale, Judeţene şi Municipale/Comunale în consultare cu publicul şi alţi factori interesaţi în domeniul gestiunii deşeurilor (ONG-uri, REMAT, culegători, industrie, comercianţi, etc). Aceşte instituţii trebuie să ia decizii privind colectarea deşeurilor, tratarea şi depunerea lor  - care de cele mai multe ori se iau de către Consiliu Judetean împreună cu autorităţile comunale, municipale, operatorii serviciilor de salubritate, APM.

Este de aşteptat ca municipalităţile sa formuleze Planul lor de implementare a gestionării deşeurilor bazându-se pe:

- ţinte regionale şi naţionale

- conjunctura geografică şi contexul socio-economic

- nivelul de servicii pe care îl doresc

- capacitatea de plată şi posibilităţile de finanţare, şi

- termenele şi prevederile Planului Regional/Judetean de Gestionare a Deşeurilor.

- Decizia tehnică şi operaţională în gestionarea deşeurilor

Pentru a atinge ţintele cuantificate ale managementului deşeurilor, respectând capacitatea lor de plată şi găsirea nivelului de servicii dorit, municipalităţile şi comunele vor trebui să ia în considerare  Planul de Gestionare a Deşeurilor. Printre cele mai relevante se numără:

- Obiective şi ţinte (din Capitolul3)

- Colectare şi sortare selectivă pentru gospodării, containere necesare, mărime, culoare, deţinători, etc.

- Frecvenţa serviciilor de colectare a deşeurilor (inclusiv mărimea echipajului, caracteristici tehnice, număr de vehicule pentru colectare),

- Utilizarea „punctului verde” sau a altui sistem de marcare (impactul asupra producătorilor, comerţului cu amănuntul, gospodăriilor)

- Amplasamente, specificaţii tehnice, şi planuri pentru: puncte de colectare, staţii de transfer, staţii de sortare, staţii de compostare, facilităţi de tratare (incineratoare / Tratare Mecano-Biologica -TMB), facilităţi de reciclare, depozitare

- Structura tarifelor şi taxelor

- Finanţarea şi posibile fonduri obţinute prin scheme de grant / contribuţia locală la investiţiile pentru amenajarea principalelor instalaţii

- Gradul de implicare a operatorilor din sectorul privat (concesiuni, acorduri de construcţie, transfer şi operare, contracte de delegare de gestiune, contracte de servicii), şi

- Monitorizarea funcţiilor sistemului, participarea publicului şi diseminarea informaţiei.

## 5.2 Calcularea capacitatii necesare pentru tratarea

## Vedere generală asupra alternativelor tehnice

### 5.2.1 Tendinţe generale în tehnologia tratării deşeurilor

- Strategia europeană comună în domeniul obţinerii costului cel mai mic

Statele membre ale UE (dacă nu chiar toate statele dezvoltate), au obiective de gestionare a deşeurilor similare cu cele ale României. Câteva au standarde mai ridicate, cum ar fi Germania, care are ca ţintă reducerea pînă la 5% a cantităţii de deşeuri biodegradabile depozitate. În consecinţă, Planurile de Gestiune a Deşeurilor aleg aproximativ aceleaşi soluţii tehnice pentru îndeplinirea obiectivelor de reducere a deşeurilor. Acestea sunt în general:

- Sortarea selectivă a fracţiilor de deşeuri (recipienţi uscaţi / sisteme de recipienţi umezi, punct verde, etc)

- Folosirea staţiilor de transfer dacă cantităţile de deşeuri trebuie să fie transportate pe distanţe mari

- Staţii de sortare pentru a recupera fracţii de deşeuri (deşeuri provenite din ambalaje, hârtie)

- Compostarea multor fracţii verzi şi a unor fracţii provenite din deşeuri alimentare (ambele compostate centralizat)

- Tratarea deşeurilor în amestec (prin incinerare sau scheme mecano-biologice)

- Planuri specifice:

- Puncte de colectare şi reglementări pentru producători în scopul returnării anumitor deşeuri: vehicule scoase din uz, echipament electric şi electronic uzat, baterii, acumulatori

- Deşeuri menajere periculoase, şi

- Nămol provenit din tratarea apelor uzate

- Deşeuri provenite din construcţii şi demolări

- Utilizarea unor depozitelor controlate pentru deşeurile rămase

Reducerea conţinutului biologic a deşeurilor solide municipale ramase în amestec s-a dovedit a fi una dintre cele mai problematice. Aceasta cere investiţii importante şi facilităţi de tratare specializate (incineratoare sau staţii mecano-biologice) care au costuri importante de operare şi tehnologii avansate. O discuţie detaliată despre acest subiect este detaliată în cele ce urmează.

- Tendinţe ale tehnologiilor de depozitare

Tendinţa generală de dezvoltare în domeniul gestiunii deşeurilor şi tehnologiilor de depozitare se concentrează pe:

- Limitarea cantităţilor de deşeuri depozitate şi maximizarea folosirii de resurse naturale prin reciclare şi refolosire

- Extinderea duratei de exploatare a depozitelor, reducând astfel suprafeţele de teren declasificate (ineficient folosite) prin transformarea în depozite

- Limitarea generării de gaze de seră emise din depozite

Recent, datorită creşterii generale a standardului  de viaţă şi folosirii tot mai răspândite  a tehnologiilor de ambalare, cantităţile de deşeuri organice şi de ambalaje au crescut în mod considerabil, ambele  umplu rapid depozitele şi diminueaza resursele naturale.

Pentru a contracara acest lucru, obiective specifice formulate în Capitolul 3, promovează reciclarea materialelor de ambalaje şi  reducerea cantitatilor de deşeuri biodegradabile  depozitate.

Pentru a reduce impactul emisiilor de la depozite, acestea vor fi proiectate şi construite  cu cele mai bune tehnici disponibile, aşa cum au fost ele definite în Directiva europeană de depozitare, transpusa în legislatia romaneasca. (Acest plan utilizează termenul de depozite ecologice pentru a desemna depozitele conforme cu Directiva europeana de depozitare, transpusa în legislatia romaneasca, care înglobează folosirea celor mai bune tehnici disponibile în domeniul depozitării deşeurilor)

Folosirea celor mai bune tehnici disponibile duce la reducerea impactului asupra mediului, ceea ce implica:

- Metode mai simple de tratare  a levigatului

- Emisii mai scăzute de gaze cu efect de seră, în special metan (metanul are un efect de seră de 21 de ori mai ridicat decât CO2), şi

- Reducerea semnificativa a  factorilor negativi (fum, păsări / animale / praf / mirosuri neplăcute / ape contaminate / deplasări de praf cu ajutorul vântului)

- Controlul asupra deşeurilor depozitate, şi

- Inchiderea şi monitorizarea depozitelor, remedierea siturilor şi a solului.

Alte elemente ale celor mai bune tehnici disponibile privitoare la operaţiunile de depozitare includ:

- geomembrane pentru impermeabilizarea depozitelor,

- tratarea levigatului

- compactare avansată a deşeurilor depozitate

- acoperire zilnică, şi

- colectarea şi arderea metanului de depozit în depozitele mici  sau recuperarea şi utilizarea lui ca şi combustibil  în generatoarele electrice în depozitele mai mari.

- tendinţe privind metoda reducerii deşeurilor biodegradabile:

Pentru a reduce cantitatea de deşeuri biodegradabile ce intră în depozite şi apoi  emisiile  în aer, este necesar să se accepte în depozite în tot mai  mare masura deşeu inert rezidual, cu continut biodegradabil redus la cel mult 5% sau mai putin. Asemenea cantităţi reduse de biodegradabil sunt în general atinse prin:

- colectarea selectiva extensivă a deşeurilor de ambalaje şi a altor fracţiuni de deşeuri reciclabile şi reducerea cantitatii de hârtie, lemn şi textile existente în depozite

- compostarea cantităţii maxime de deşeuri verzi şi alimentare (din gospodării şi instituţii, curţi, grădini, parcuri, pieţe şi curăţenia stradală), şi

- tratarea cantităţilor rămase prin  tratarea biomecanică şi incinerare

Aceeaşi strategie de tratare este propusă pentru judet si regiune.

În consecinţă, prin colectare bine organizată şi o schemă de sortare bună , obiectivele anului 2010 pot fi atinse prin sortare şi compostare, pe când cele ale anului 2013 vor necesita o tratare mai avansată, cum ar fi tratarea biomecanică sau  incinerarea.

Soluţia tehnică finală va depinde de rezultatele unui studiu de fezabiitate şi financiar sau de preferinţele autorităţilor locale (ambele măsuri de tratare sunt obişnuite pe tot teritoriul UE). Dezbateri importante au loc pentru a alege care dintre cele două tehnologii este mai ieftină şi produce cea mai mare scădere a cantităţii de substanţe biodegradabile la o valoare de investiţie dată.

-Tendinţe ale gestionării deşeurilor provenite din materiale de ambalaj

Cresterea  utilizării materialelor pentru ambalaj este prezentă peste tot în lume. Cu toate că sortarea în gospodărie devine aproape universal valabilă, sortarea poate fi îmbunătăţită prin metode complementare. Cele mai obişnuite metode sunt:

- sistemul depozit sau consignaţie a fost dezvoltat pentru sticlă şi butelii de tip PET, recipienţi din aluminiu, etc.  Sistemul  consignatie pentru ambalaje obligă consumatorii casnici sa returneze ambajele la punctele de colectare desemnate de producători. Un viitor avantaj al acestui sistem este acela că îi face mai responsabili pe comercianti şi pe producători sa colecteze deşeuri de ambalaje în vederea reciclării

- Sistemul de  tip  ”punct verde” aşa  cum există în Franţa, Germania şi în aproape toată Europa. Sistemul acesta este adoptat sub o anumită formă şi în România şi va fi operaţional/organizat prin ECO Rom Ambalaje SA. Dacă va fi adoptat, consumatorii vor fi încurajaţi să returneze materialele provenite din ambalaje în locaţiile desemnate, puncte de colectare sau magazine. Sistemul „punctul verde” va responsabiliza mult mai mult atât producătorii de ambalaje cât şi utilizatorii. Fondurile colectate vor fi atunci folosite pentru a încuraja reciclarea deşeurilor provenite din materiale de ambalaj.

### 5.2.2 Colectarea şi sortarea

#### 5.2.2.1 Colectarea deşeurilor

Pentru ca judetul să atingă ţintele judetene/regionale de colectare impuse până în anul 2009 (90% din zona rurală) şi 2013 (100% din zona urbană), colectarea deşeurilor va fi extinsă  în mod semnificativ.  Asta va însemna investiţii importante şi achiziţionarea de noi vehicule şi recipienţi pentru colectare.

Mai târziu, colectarea selectivă a fracţiilor de deşeuri va însemna că atât numărul de vehicule cât şi cel de containere va creşte, în funcţie de schema de colectare aleasă pentru deşeurile mixte menajere şi pentru colectarea separată a diferitelor fracţii de deşeuri.

Cel mai probabil, municipalităţile din zonele urbane vor continua să colecteze deşeuri din containere amplasate în spaţii publice cu vehicule compactoare de capacitate mare, pentru a le depune apoi în depozite judeţene conforme. Acest sistem va fi extins către zonele urbane în care nu se face încă o colectare a deşeurilor. Frecvenţa de colectare este în general de o dată pe săptămână, cu toate că districtele comerciale şi cartierele cu blocuri beneficiază de colectare de mai multe ori pe săptămână.

În ceea ce priveşte regiunile rurale, colectarea din uşă în uşă este poate impracticabilă, datorită condiţiilor de drum şi a mediei de locuitori din zonă. Pentru aceştia, se sugerează ca containerele comunale să fie plasate câte unul de 1,1m3 pentru 100 locuitori sau unul de 10 m3 pentru 1000 locuitori, iar colectarea să se facă o dată pe săptămână cu vehicule compactoare normale sau cu tractoare cu remorcă, care sunt mult mai adaptate la condiţiile proaste de drum. Un asemenea sistem va fi necostisitor pentru operare şi va geneara un serviciu de colectare bun pentru un mare număr de locuitori cu minim de  cost. În cadrul acestui sistem, locuitorii din gospodăriile izolate vor fi nevoiţi să aducă deşeurile la cel mai apropiat punct de colectare comunal. Partea cea mai dificilă va fi să determinăm locuitorii să renunţe la obiceiul actual, şi anume acela de a arunca deşeurile în punctele care sunt mai la îndemână.

#### 5.2.2.2 Staţii de transfer

Staţiile de transfer sunt locuri special amenajate în care deşeuriile sunt colectate şi transferate apoi în alte vehicule de transport de capacitate mai mare, acest fapt micşorând costul de transport şi reducând necesitatea de a construi multiple depozite, fapt care este foarte costisitor.  În general, staţiile de transfer sunt construite pentru zone aflate la mai mult de 60 km de depozitele de deşeuri iar cantitatea anuală de deşeuri atinge 10000 de tone. Pentru volume mai mici, transportul direct cu camionul este încă utilizat şi nu e foarte scump, în condiţiile în care se evită amenajarea unor depozitele conforme mici care necesită investiţii mari şi costuri de operare crescute per tona de deşeu depozitată.

Ar trebui reamintit faptul că staţiile de transfer adaugă un preţ de 4/5 €/t la costul iniţial de colectare a deşeurilor.

Pentru a fi justificate din punct de vedere economic, staţiile de transfer ar trebui să genereze economii de transport mai mari decât costurile operaţionale. În viitor staţiile de transfer pot ajunge la costuri de construcţie de la 500.000 la 2.000.000 euro.

În mod normal, staţiile de transfer au nevoie de :

- electricitate şi alte utilităţi, protecţie de incendiu,

- personal de pază care să verifice deşeurile, cântar,

- echipamente de compactare a deşeurilor sau containere ,

- soluţii pentru apa uzată, şi

- zone de încărcare şi descărcare uşor de folosit şi de operat.

În plus, staţiile de transfer pot servi ca puncte de colectare sau de ridicare pentru fracţiuni de deşeuri speciale: ambalaje PET, sticlă, hârtie, metale, deşeu verde, deşeu voluminos, DEEE, deşeu periculos din gospodării etc.

Staţiile de transfer sunt costisitoare atât în operare cât şi în construcţie. Acestea ar trebui instalate numai în locurile în care este justificată prezenţa lor din punct de vedere economic şi nu ar trebui considerate ca o soluţie alternativă la închiderea depozitelor comunale neconforme.

#### 5.2.2.3Statii de colectare

O soluţie mai potrivită pentru zona rurală ar putea fi instalarea staţiilor de colectare care pot fi instalate pentru 5-10% din costul staţiilor de transfer.

În  unele cazuri, puncte de colectare cu câteva containere metalice mari pot fi considerate staţii simple de transfer, ce necesită doar o platformă de beton şi containere de 1,1 m3 sau de 5-10 m3 pentru transferul într-un vehicul cu compactare (deservind 100 de locuitori) sau direct într-un container deschis de 45 m3 odată la 2 săptămâni (deservind 200/500 de locuitori). Pot fi localizate împreună mai multe pubele, pentru a facilita colectarea fracţiunilor separate de deşeuri.

Această soluţie ar fi cea mai bună din punct de vedere economic pentru asezările mai mici sau izolate şi evită costul unei staţii de transfer dezvoltate complet. Pentru staţiile de colectare, fiecare comună trebuie sa determine numărul şi locaţiile fiecărei staţii. Trebuie acordată o atenţie specială selecţiei acestor locaţii. Dacă sunt prea aproape de locuitori, aceştia ar putea avea de obiectat în privinţa mirosului, a traficului vehiculelor şi a zgomotului.

### 5.2.2.4 Vehicule de colectare

Vehiculele mari de colectare a deşeurilor constau în vehicule de 16-19 tone, biaxiale, cu un container de capacitate 10 -15,5 m3. Aceste vehicule sunt echipate cu mecanisme de descărcare pentru colectarea deşeurilor din containere cu 2 sau 4 roţi

Este important ca operatorii serviciilor de salubritate să includă în tarifele practicate fonduri pentru revizia regulată şi reînnoirea parcului de vehicule.

În mod normal, fiecare vehicul costă cam 120000 Euro şi poate fi operat 15-20 de ani, în funcţie de întreţinere. Fiecare camion poate fi operat 8 sau 16 ore pe zi, în funcţie de strategia de operare a comunităţii/ companiei.  Totuşi, nu este recomandată menţinerea unui parc auto prea vechi. Aceste vehicule sunt ineficiente, sunt adesea în reparaţii şi au costuri mai mari de operare. Multe din ele sunt nesigure.

Pentru zonele rurale din judet, o atenţie deosebită trebuie acordată alegerii de vehicule a căror greutate să nu fie excedentară, pentru a nu depăşi limitele de greutate ale drumurilor sau podurilor (pot fi folosite camioanele multiaxiale sau camioanele mici), iar pentru zonele rurale cu drumuri  pietruite, sunt recomandate vehiculele multiaxiale.

### 5.2.2.5 Containere de colectare

Judetul deja foloseşte cele mai obişnuite containere de colectare. Acestea includ pubele de plastic pe roţi de capacitate 120 si 240L pentru cele mai multe gospodării şi pentru firmele  mici.

Firmele mai mari, zonele comerciale şi pieţele pot folosi eurocontainere mai mari - de 1,1 litri (fie din metal sau plastic, deşi cele din metal sunt mai robuste). În  sfârşit, instituţiile, supermarket-urile şi industria folosesc de obicei containere de metal de 4 -10 m3. Supermarket-urile foarte mari sau centrele comerciale pot fi de asemena echipate cu containere cu compactare care sunt colectate prin ridicarea cu un cârlig (hook lift).

Fiecare localitate trebuie să îşi determine tipul de containere, utilaje de colectare şi frecvenţa de colectare în baza specificului localităţii.

### 5.2.3 Colectare selectivă şi recupararea deşeurilor provenite din ambalaj

Materialele din ambalaje reprezintă un procent important (aprox. 20%) în totalul deşeurilor menajere şi similare din comerţ şi industrie. O mare parte din ambalaje/deşeuri din ambalaje este recuperabilă când este stabilit şi organizat un sistem eficient de sortare.

- strategia de colectare a DSM şi a fracţiunilor separate

Sunt câteva scheme de colectare şi sortare comune pentru a atinge ţintele de recuperare pentru deşeurile din ambalaje. Prima se schema consta din amplasarea de containere de colectare pentru mare parte a gospodăriilor, afacerilor, insituţiilor şi fabricilor, iar alta schema  consata in soluţia în care deşeul este lăsat mixt şi adus la o staţie de sortare, pentru o sortare ulterioară manuală sau automatică.

- sortarea în gospodării pe fracţiuni

Prima metodă,  presupune deţinerea de pubele de sortare pentru fiecare tip de deşeu şi prezintă avantajul scăderii costului de sortare într-o instalaţie specializată, cu toate că sistemul are nevoie de multe pubele şi recipienţi, şi de mai multe vehicule specializate pe colectare. Ca atare, colectarea este relativ costisitoare. Cu toate acestea, se facilitează sortarea ulterioară, deşi nu este posibilă luarea fracţiunilor colectate şi revinderea lor fără o sortare sau separare adiţională. Fracţiunile tipice colectate separat includ:

- hârtie (poate fi sortată ulterior în hârtie şi carton, pe tipuri de hârtie),

- sticlă (sortată ulterior după culoare),

- plastic (ce poat fi sortat ulterior pe tipuri de plastic, trebuie îndepartate capacele de la recipienţi) ,

- Metale (ce necesită sortare ulterioară în cutii de conserve din aluminiu, din otel, folii de aluminiu, tuburi de spray, etc.,

- deşeuri verzi (ce pot fi sortate similar, poate în pungi de plastic galbene pentru deşeurile de gradină şi deşeu alimentar, dacă este împachetat în hârtie).

Problema cu cele de mai sus este că procesul de sortare al întregului deşeu este oneros şi tracasant pentru gospodării, şi sortarea până la ultimul grad posibil necesită multe containere de colectare şi vigilenţa extremă din partea generatorilor  de deşeuri. Aderenţa la sortare extremă în gospodării este în general scazută, cu o problemă adiţională în oraşele mari, unde puţine case au spaţiu pentru toate containerele separate necesare. Pentru a reduce costurile, unele comune recurg la containere colective pentru fracţiile de deşeuri colectate separat, dar aderenţa la acest sistem este admis a fi dificilă fără stimulente de ordin financiar.  (În multe Cantoane Elveţiene, gospodăriile trebuie să plătească taxe mari pe tona de deşeu mixt. În consecinţă cetăţenii au o determinare sporită pentru pre-colectarea separată a deşeurilor în recipiente destinate fiecărui tip: sticlă, hârtie, metale, deşeuri verzi  )

- Sistem de reciclare în două pubele

Pe baza constrângerilor de mai sus, a fost dezvoltat un sistem hibrid, denumit uneori sistemul pubele umede/pubele uscate, care a fost folosit cu succes şi a devenit în multe zone sistemul de preferinţă

Sistemul constă în 2 pubele principale, plus uneori o pubelă mai mică pentru sticlă şi posibil saci galbeni pentru deşeuri din gradină şi alimentare (învelite anterior în hârtie). În cadrul acestei scheme, pubela umedă este containerul pe care cele mai multe gospodării îl foloseau deja pentru deşeu mixt nesortat şi pubela uscată pentru pre-colectarea în general a materialelor de ambalat. Este folosită în general o pubelă mică sau un container amplasat in spaţii publice pentru colectarea sticlei. Este importantă problema colectării deşeurilor de gradină şi a celor alimentare dacă se vrea îndeplinirea ţintelor de reducere a deşeurilor biodegradabile.

Sistemul este compus din:

- 	pubela umedă: DSM mixte

- pubela uscată: hârtie, carton, metale, plastic, (unele permit şi DEEE mici), tetra pack, cutii de conserve, saci, baterii

- un container comun pentru sticlă,

- deşi nu special pentru deşeuri din ambalaje, saci maron speciali (uneori pubele maro în România) pentru deşeuri verzi sezoniere (se pot include şi deşeuri alimentare învelite în hârtie) destinate compostării.

Avantajul acestui sistem îl reprezintă faptul că sunt necesare mai puţine pubele şi mai puţine drumuri efectuate de camioane pentru a colecta fracţiunile de deşeuri.  Este de asemenea uşor de întrebuinţat.

Fracţiunile colectate sunt trimise apoi la un centru de sortare manuală, unde angajaţi instruiţi să sorteze deşeurile în cele mai economice containere de colectare. De ex: sticlele sunt separate în PET, PP, PE, PVC, plastic PS, hârtia e separată de carton.  Dat fiind costul relativ scăzut al muncii în România, un sistem de sortare manuală s-ar dovedi cel mai economic. Sistemul poate fi perfecţionat în timp, pe măsura implementării şi întrebuinţării strategiilor de sortare şi a echipamentelor mai bune. În  plus, studiile au arătat că până la 70% din gospodării pot adera la acest sistem, dată fiind simplitatea lui în raport  cu schemele de sortare pe mai multe fracţii, mai complicate.

### - Staţiile de sortare- sortarea fracţiunilor separate în instalaţii automate şi manuale

Cealaltă extremă o reprezintă o instalaţie de sortare a deşeurilor mixte. Acest sistem nu necesită cooperarea gospodăriilor, nici colectare separată sau pubele de colectare. Cu toate acestea, în practică, acest sistem poate avea multe dezavantaje:

- deşeurile reciclabile sunt amestecate cu deşeuri foarte umede, degradând astfel multe fracţiuni reciclabile,

- este mult mai grea separarea ulterioară a fracţiilor,

- instalaţia poate emana mirosuri neplacute,

- sistemul de sortare automat nu se comportă întotdeauna bine şi are nevoie de investiţii de capital semnificative,

- sortarea manuală a Deşeurilor Solide Municipale prezintă pericole pentru sănătate, este neplacută şi periculoasă.

- Aplicabilitate

Sortarea fracţiunilor de DSM separate este aplicată pe întreg teritoriul UE. Procesul este realizat înaintea procesării şi  depozitării. Procedura s-a dovedit a fi cea mai bună metodă de îndeplinire a ţintelor de deşeuri din ambalaje, având în vedere că sortarea DSM mixte s-a dovedit dificilă iar rezultatele dezamăgitoare.

- Investiţii şi costuri de operare

În ceea ce priveşte investiţia, staţiile de sortare manuală au nevoie doar de echipament simplu (benzi transportoare, jgheaburi de alimentare), un hangar încălzit şi pubele pentru stocarea fracţiunilor sortate în vederea vanzării, cântare şi prese, ca un prim pas. O instalaţie de dimensiuni acceptabile, poate chiar într-o locaţie a REMAT poate fi construită iniţial pentru valori între 500 000 şi 2 mil Euro. În mod ideal, deşeurile verzi işi vor găsi locul în staţia de compost la fel de simplă aflată alături. Centrul de sortare manuală, bazat pe costul muncii în România, ar trebui să se apropie de veniturile din fracţiunile recuperate prin colectarea şi sortarea realizată în UE, acelaşi lucru întamplându-se şi cu taxele de depozitare.

Aşa cum multe ţări ale UE au raportat costuri de sortare şi colectare între 80-120 Euro/ tonă, este recomandat un studiu de fezabilitate înainte de a ajunge la o concluzie în privinţa pragului minim de rentabilitate

S-a demonstrat, de asemenea, că centrele de sortare ar trebui să fie plasate lângă depozitele de deşeuri sau alte facilităţi de tratare, unde există deja infrastructura necesară ce ar reduce costurile de operare şi de transport. Asemenea instalaţii au evidenţiat importante economii, reducând costurile de operare la 50-60 Euro/t procesată, pentru staţii cu o capacitate de operare de 4-6000 t/an (excluzând costurile de transport). Acestea reprezintă 50-60% din costurile ce trebuie calculate pentru o staţie de sortare izolată.

## 5.3 Tratarea şi depozitarea deşeurilor biodegradabile

Pentru a atinge pe termen scurt (25% în 2010) şi cu investiţii minime ţintele de reducere pentru deşeurile biodegradabile, este necesară axarea pe cantităţile de deşeuri biodegradabile care pot fi colectate uşor şi tratate. Acestea includ în general hârtia, cartonul şi lemnul pentru reciclare, materialele din ambalaje pentru acelaşi scop şi deşeuri verzi şi alimentare pentru compostare. Pentru compostare, deşeurile verzi din parcuri, curţi, grădini şi pieţe trebuie colectate separat. Este posibilă şi compostarea nămolului de la case (fose septice) şi de la instalaţii de tratare municipale (dacă sunt conforme cu OM 3442004). Deşeurile alimentare din case pot fi compostate alături de deşeurile verzi sau folosite ca hrană pentru animale. Aceasta metodă este aplicabilă în special pentru restaurante sau instituţii cu caracter social, unde cantităţile generate de deşeuri alimentare sunt suficient de mari pentru a justifica recuperarea zilnică şi folosirea lor ca hrana pentru animale.

În general, deşeurile verzi sunt colectate fie în pubele speciale (maron în România) sau în saci ce pot fi cumpăraţi în general din supermarket-uri. Sacii sunt populari în rândul gospodăriilor, avand în vedere că cea mai mare cantitate de deşeuri verzi se produce spre sfârşitul primăverii şi în toamnă.

### 5.3.1 Compostarea DSM mixte

Este foarte Importanţ separarea Deşeurilor Verzi (deşeuri din parcuri şi grădini) şi a Deşeurilor Biologice (deşeuri organice din gospodării) de DSM mixte în vederea compostării. DSM mixte conţin contaminări peste limitele admise. Această rezultat reduce semificativ cantitatea de compost care poate fi produsă din deşeuri relativ curate verzi şi biologice. În consecinţă, compostarea DSM, fără un alt tratament, nu e o opţiune viabila în UE.

Standardele UE privind calitatea compostului fac puţin probabil producerea din DSM mixte. Acestea includ particule cu dimensiuni mai mici de de 2mm pentru plastic, sticlă şi metal şi nu ar trebui sa depaseasca mai mult de 0.5% din greutatea compostului uscat.

- Compostarea în aer liber

Compostarea deşeurilor din parcuri şi gradini, care sunt libere de poluanţi, poate fi facută în spaţii deschise, fără aspirarea de aer în procesul de compostare. Pentru a asigura o aerare suficientă, întaltimea grămezii de compostare trebuie sa nu fie mai mare de 1,5 m şi trebuie adaptată la densitatea materialului. Grămada de compostare va lua forma caracteristică de trapezoid. Presupunând o densitate de 0,5 t/m3, aproximativ 1800 t pot fi compostate pe un hectar de teren la fiecare 6 luni.

În general, la o rata de colectare de 20% a deşeurilor verzi din gospodării, este necesar 1 ha pentru compostarea pentru 100.000 locuitori. Staţiile trebuie situate la o distanţă suficientă de asezările din apropiere pentru a evita mirosurile neplacute pentru cetăţeni.

Fig 6.12 Compostarea în aer liber

Procesul de compostare prin fermentaţie poate fi accelerat prin aspirarea adiţională de aer. Sistemele deschise necesită aspirări de aer de la baza grămezii de compostare. Aerul trebuie tratat după aceea în filtre de compost pentru a evita mirosurile neplacute. Sub efectul ventilaţiei, timpul de compost poate fi redus de 2-2,5 ori când există materiale omogenizate în procesul de compostare. În general, procesul este acoperit şi are loc pe o platformă de ciment.

- Sistemele închise

Sistemele de compostare închise sunt folosite pentru a accelera şi mai mult compostarea şi pentru adaptarea la condiţiile climaterice, pentru a evita mirosurile neplăcute şi pentru a obţine un control asupra ratelor de compostare. Procesele de compostare avansate utilizează mărunţirea în prealabil, cernerea şi omogenizarea materialelor care vor intra pentru a îmbunătăţi compoziţia compostului.

### 5.3.2 	Instalaţii de tratament mecano biologic (TMB)

Tratamentul mecano-biologic, TMB, este un nume generic atribuit proceselor ce tratatează biologic DSM. În  mod normal, procesul de tratament constă într-o parte în care se realizează sortarea mecanică, un tratament anaerob al fracţiunilor organice, urmate de depozitarea sau tratamentul ulterior al rezidurilor.

În  prezent, există 80 de asemenea staţii de TMB în Europa, variind de la 20.000 la 480.000 de tone pe an (Madrid, Spania). Marea majoritate a staţiilor mari sunt situate în Spania, cateva în Germania, Austria, Franţa şi Italia. În  prezent, în UE se procesează în aceste instalaţii aprox. 13 milioane tone/an (estimat pentru 2006 - Jupiter Research, 2005). Studiul estimează de asemenea că, costul de ansamblu al TMB este puţin mai mare decat cel al incinerării, dar legislaţiile şi taxele distorsionează semnificativ economiile (datorită cantităţii mari de deşeuri ce trebuie depozitată sau incinerată, profitabilitatea staţiilor de tratament este scăzută în zonele unde costurile pentru depozitare şi incinerare sunt ridicate).

- Descrierea procesului de TMB

Deşeurile ce intră în procesare sunt în general separate în 3 fracţiuni :

1. fracţiune: 	>80mm		~30% din intrări

2. fracţiune	40mm < X < 80mm	~50% din intrări

3. fracţiune	<40mm   		~20% din intrări

Prima fracţiune este incinerată (cu recuperare de energie):

Cea de-a doua fracţiune este supusă fermentării anaerobe şi ulterior tratamentului mecanic, cu rezidurile în majoritatea lor depozitate.,

Cea de-a treia fracţiune poate fi opţional fermentată anaerob pentru producerea bio-gazului, consumat pentru nevoi proprii, cu resturile trimise pentru tratamanent ulterior si depozitare, cu emisii de CO2.

5.3.3.  Tabel   Costuri teoretice de operare

| Capacitate | Costul procesului de tratare | COSTUL DE TRATARE | Cost Total |
| --- | --- | --- | --- |
| t/an | €/t | €/t | €/t |
| 100.000 | 45,- | 65 | 110 |
| 150.000 | 43,- | 65 | 108 |
| 200.000 | 40,- | 65 | 105 |

### Incinerarea

- Industria de incinerare a deşeurilor municipale solide

In  prezent exista 467 de incineratoare care procesează, pe an, 50 de milioane de tone (2003) de deşeuri municipale menajere din 15 ţări ale Uniunii Europene (din 200 de milioane). Cel mai mare complex de incineratoare arde, pe an, 1 million de tone de deşeuri municipale solide. Incineratoarele. La un moment dat incinerarea pierduse din importanţă, dar au fost reevaluate  datorită necesităţii respectării Directivei 2000 a UE privind incineratoarele, care a intrat în vigoare în Decembrie 2005 în toată Uniunea Europeană, şi interzicerea în totalitate sau reducerea severă a cantităţii de deşeuri biodegradabile permise a fi depozitate la depozitele de deşeuri. Ambele Directive au fost favorabile industriei de incinerare. Azi, incineratoarele de deşeuri municipale solide sunt exploatate la capacitatea totală, multe incineratoare de deşeuri municipale solide fiind în construcţie şi în extindere în toată Uniunea Europeană (sursă CEWEP, 2005). Un exemplu recent este oraşul Stuttgart, Germania, care tocmai şi-a mărit capacitatea incineratorului pentru deşeuri municipale solide la 450000 t/an. Mai jos este prezentată o imagine ce ilustrează instalaţia ISSEANE de 600000 t/an pentru valorificarea energetică a deşeurilor solide municipale, în construcţie, în Issy-les-Moulineaux, chiar lângă Paris. Instalaţia va fi dată în exploatare în 2007.

## 5.4 Eliminarea Deşeurilor: Depozite Conforme

Construcţia, locaţia si cerinţele tehnice pentru construirea de depozite ecologice sunt descrise tehnic de către Normativul tehnic privind depozitarea. În esenţă, un depozit conform este o locaţie care furnizează o protecţie a mediului si a sănătăţii adecvată pentru eliminarea deşeurilor solide municipale. Un depozit conform este echipat în mod caracteristic cu O zonă intermediară:

- Un drum bun şi accesibil pentru camioane,

- Un corp de gardă pentru păstrarea evidenţei şi a controlului,

- Un cântar

- Un mic laborator pentru controlul deşeurilor,

- Straturi de izolare; mineral şi sintetic (membrană PEID) pentru a reţine levigatul şi geo textil pentru a prelua încărcarea mecanică,

- Un sistem de monitorizare,

- Staţie de colectare şi tratare a levigatului (apa uzată din depozitul de deşeuri),

- Celule speciale în care sunt depozitate deşeurile (în fiecare zi), şi

- Ventilaţie pentru gazul metan generat (câteodată colectat pentru generarea de electricitate)

Operaţiile speciale desfăşurate la un depozit ecologic includ:

- înregistrarea cantităţilor de deşeuri,

- controlul strict privind deşeurilor permise şi nepermise,

- acoperirea zilnică a deşeurilor,

- compactarea suprafeţelor de acoperire,

- asigurarea acoperirii şi închiderii, şi

- controlul apei freatice

- monitorizarea regulată în timpul exploatării şi după închidere.

Valorificarea Energetică

- A decide sau nu pentru recuperarea gazului metan pentru încălzire centrală şi a apei şi pentru producerea de electricitate.

Avantajele depozitelor ecologice includ un impact asupra mediului mult mai limitat (fără mirosuri, fără animale, fără incendii), riscuri de îmbolnăvire reduse drastic şi un control mult mai bun asupra deşeurilor decât la depozitele necontrolate de deşeuri.

- Exploatarea depozitelor de deşeuri, costuri de investiţie şi financiare

Depozitele de deşeuri acoperă suprafaţe mari de teren şi din aceast punct de vedere sunt ne-sustenabile. În plus, depozitele conforme sunt mai costisitoare în ceea ce priveşte construcţia şi exploatarea decât gropile necontrolate. Dintr-o analiză de cost a unui depozit de deşeuri, se raportează că în Germania, eliminarea unei tone de deşeuri costă 40 de euro (fără taxe incluse) în timp ce pentru pentru Craiova , în România, 15 euro pe tonă. Aceste costuri nu includ costurile de colectare, deci transportul de la un generator la un depozit poate costa de la aproximativ 8 euro pe tonă până la 30 de euro pe tonă, în funcţie de distanţă. Într-un final, unele dintre depozitele de deşeuri valorifică gazul metan pentru generarea de electricitate.

Totuşi, se mai produc erori în ceea ce priveşte alegerea amplasamentului pentru depozitele de deşeuri.`Se recomandă ca:

- Studiul de Fezabilitate/Studiul de Impact asupra Mediului să acordă atenţie şi considerentelor economice (cel mai mic cost) în amplasarea unui depozit de deşeuri (nu doar considerentelor de ordin geologic/hidrologic),

- Deciziile nu trebuie luate numai în funcţie de finanţările UE – finanţările UE vor acoperi doar parţial costurile de investiţii pentru primele celule ale depozitelor de deşeuri, o mică parte din costul total. După aceea, judeţul sau comuna vor avea un depozit de deşeuri mult prea scump pentru a fi exploatat şi extins, ceea ce va fi peste posibilităţile lor, şi

- Trebuie ţinut minte că nu este o coincidenţă că majoritatea depozitelor de deşeuri, din România, deţinute în regim de PPP (exploatate de sectorul privat) sunt amplasate în apropierea celui mai mare oraş din judeţ, pe un teren plat, cu acces uşor. Sectorul privat ilustrează foarte clar cum pot fi omise costurile mari, prea adesea din motive politice decât din motive economice.

6. Analiza comparative a alternativelor tehnice aplicabile

Analiza comparative a alternativelor tehnice aplicabile a fost facuta de catre echipa de experti care a acordat „ Asistenta Tehnica pentru Elaborarea Planurilor Regionale de Gestionare a Deseurilor” din cadrul proiectului PHARE/2004/016-772.03.03/04.01 care a fost lansat in data de 7 septembrie 2006.

Informatiile prezentate mai jos au fost preluate din Planul Regional de Gestionare a Deseurilor –regiunea 4 SV Oltenia:

## 6.1  Prezentarea a 3 sisteme de gestionare a deşeurilor

Numărul schemelor se exploatare şi tratare a deşeurilor solide municipale este limitat din cauza considerentelor actuale de ordin tehnic şi economic precum şi din cauza ţintelor definte mai sus, în Capitolul 3, în ceea ce priveşte recucerea deşeurilor biodegradabile şi reciclarea deşeurilor de ambalaje. Opţiunile viabile de tratare sunt limitate pentru compostare şi colectare selectivă, în primă fază, urmate apoi de TMB sau incinerare pentru ţintele cele mai avansate de reducere a deşeurilor biodegradabile.

Cele 3 scheme de exploatare sunt previzionate pentru anii 2007, 2010 şi 2013.

Opţiuni de Gestiune a Deşeurilor: Fluxuri de Materiale

Cazul  1: 2010 – Mai multe deşeuri colectate folosind metoda colectării selective şi compostare,

Cazul 2: 2013a – Colectarea parţial selectivă a deşeurilor, compostare, tratare TMB,

Cazul 3: 2013b – Colectarea parţial selectivă a deşeurilor, compostare, tatare prin incinerare

Pe scurt:

Cazul 1  arată fluxurile de deşeuri, recurgându-se la compostare şi sortarea fracţiilor de deşeuri colectate separat. Implementarea stringentă a acestei strategii de tratare poate conduce la îndeplinirea ţintei de reducere cu 25% a deşeurile biodegradabile depozitate până în 2010.

Cazurile 2 şi 3 consideră nevoile de tratare pentru atingerea obiectivelor pentru deşeuri biodegradabile şi provenite din ambalaje definite pentru 2013. Două tehnologii de tratare alternative sunt utilizate, tratarea mecano-biologica sau incinerarea.

## 6.1 Cazul 1: Colectare separată şi mixtă, compostarea deşeurilor verzi şi alimentare, şi depozitarea – 2010

Cazul de faţă va fi examinat pentru anul 2010, când regiunea va implementa în mod progresiv următoarele:

- Reducerea cu 25% a cantităţii de deşeuri biodegradabile

- Colectarea selectivă pentrul ambalaje şi fracţii de deşeuri colectate separat, construirea unor staţii de sortare fie în vecinătatea depozitelor fie pe locaţii ale REMAT

- Colectarea selectivă a deşeurilor verzi, construirea de staţii de compostare

- Construirea de depozite conforme şi închiderea unora dintre depozitele existente

Regiunea 4 - Cazul 1: Generarea Deşeurilor Municipale solide, 2010:

Total DMS generate: 856 kt,

Colectare separată

Colectare mixtă

Deşeuri verzi

din grădini, parcuri, pieţe, străzi şi locuinţe

Deşeuri din ambalaje

Colectare separată

Mărunţire

Omogenizare

Sortare

Balotare

Deşeuri biodegradabile în compost: 66 kt

131 kts

Angrosişti; 87 kt ambalare,

Alte fracţii:

58 kt

Depozit de deşeuri

645 kts, (387 kt biodegradabile)

- 25% vs. 1995. (base: 516kt)

Reziduri

Colectarea a 90% din deşeurile provenite din zona rurală până în anul 2009 şi a 100% din deşeurile provenite din zona urbană până în 2013.

Fig. 6.21: Regiunea 4 - Cazul 1: 2010 Fluxul tratării deşeurilor prin compostare, colectare selectivă şi sortare

Materialul mai sus menţionat, arată cantităţile de deşeuri reciclate prin colectare selectivă, sortare şi compostare pentru DSM. Procesul recuperează 145 kt de fracţii separate (inclusiv 87 kt de deşeuri provenite din materiale de ambalaj) şi 66 kt de deşeuri biodegradabile transformate în compost. În process 167 kt de deşeu biodegradabil au fost transformate, atingând totodată în 2010 şi ţintele de reducere a cantităţilor de deşeuri recuperate provenite din ambalaje. Mai departe se presupune că ţintele colectării în 2010 pentru zonele rurale şi urbane vor fi atinse şi că deşeurile rămase vor fi depuse în depozite.

În ciuda recurgerii la operaţiile de separare şi compostare judeţele Regiunii vor avea nevoie de investiţii în echipamente pentru colectarea containerelor.

### 6.1 Cazul  2:  2013 Colectare selectivă şi mixtă, compostarea deşeurilor verzi şi din alimente, tratare mecano-biologică, depozite conforme

Cazul 2 determină volumele de deşeuri ce trebuiesc tratate în vederea atingerii obiectivelor din 2013 privind colectarea (aproximativ 98 % din totalul de deşeuri), reducerea deşeurilor biodegradabile (-50%) şi reciclarea deşeurilor din ambalaje (recuperate 60% şi reciclate 55%). Intrucât prin reciclarea deşeurilor provenite din ambalaje şi alte fracţii ori prin compostare nu se ating ţintele de reducere a deşeurilor biodegradabile, este necesar să includem în tratarea viitoare a deşeurilor menajere şi al altor deşeuri similare, înainte de depozitare, un tratament biomecanic. Tratamentul biomecanic este definit după cum urmează:

Regiunea 4 - Cazul 2: Generarea DMS, 2013:

Generare DMS: 867 kt,

Colectare selectivă

Colectare mixtă

Deşeuri verzi

din grădini, parcuri, pieţe, străzi şi locuinţe

Deşeuri din ambalaje

Colectare separată

Mărunţire

Omogenizare

Sortare

Balotare

Biodegradabile în compost

74 kt

Reciclatori; 127 kt ambalaje,

Alte fracţii:

85 kt

Depozit de deşeuri

466 kt, (258 kt biodegradabile)

- 50% vs. 1995. (base: 516kt)

Reziduri

TBM

(- 115 kt din biodegradabile)

Regiunea 4 - Cazul 2: Generarea DMS, 2013:

Generare DMS: 867 kt,

Colectare selectivă

Colectare mixtă

Deşeuri verzi

din grădini, parcuri, pieţe, străzi şi locuinţe

Deşeuri din ambalaje

Colectare separată

Mărunţire

Omogenizare

Sortare

Balotare

Biodegradabile în compost

74 kt

Reciclatori; 127 kt ambalaje,

Alte fracţii:

85 kt

Depozit de deşeuri

466 kt, (258 kt biodegradabile)

- 50% vs. 1995. (base: 516kt)

Reziduri

TBM

(- 115 kt din biodegradabile)

Fig. 6.22: Regiunea 4 - Cazul 2: 2013  Fluxul tratării deşeurilor prin compostare şi colectare selectivă, sortare şi TMB

Analiza  mai sus menţionată arată că facilităţile de tratare biomecanică sunt necesare pentru a completa staţiile de compostare, transfer şi sortare existente la acea dată, pentru a atinge o reducere cu 50% a cantităţilor de deşeuri biodegradabile depuse. Pentru Regiune aceasta necesită investiţii în TMB.

### 6.1 Cazul 3: Colectarea selectivă şi mixtă, compostarea deşeurilor verzi şi alimentare, incinerarea, terenuri de depozitare pentru reziduri

Cazul 3:

Regiunea 4 - Cazul 3: Generarea DSM, 2013:

Generarea DSM: 867 kt

Colectare selectivă

Colectare mixtă

Deşeuri verzi

din grădini, parcuri, pieţe, străzi şi locuinţe

Deşeuri din ambalaje

Colectare separată

Mărunţire

Omogenizare

Sortare

Balotare

Biodegradabile în compost

-70 kts

Angrosişti; 127 kt ambalare,

Alte fracţii:

85 kt

Depozit de deşeuri

426 kt, (258 kt biodegradabile)

- 50% vs. 1995. (base: 516kt)

Residues

Tratare a 206 kt cu  incinerator

(- 115 kt  biodegradabile)

( 44 kt de  balast pt drumuri

Acest ultim caz arată pentru Regiunea 4 capacitatea necesară pentru anul 2013, in vederea construcţiei unei instalaţii de incinerare cu recuperare de energie. Această instalaţie este folosită numai după epuizarea posibilităţilor de compostare şi de sortare - reciclare şi nu în loc de acestea.

Fig. 6.23: Regiunea 4 – Cazul  3: Fluxul tratării deşeurilor prin compostare şi colectare selectivă, sortarea şi TMB

Rezultatele analizei mai sus menţionate arată că instalaţiile de tratatare termică, vor trebui să aibă o capacitate de cca. 175  kt/an pentru a îndeplini obiectivele în ceea ce priveşte reducerea deşeurilor biodegradabile.

Trebuie menţionat faptul că aceste facilităţi vor trata doar o parte din DSM din Regiune ca şi deşeuri biodegradabile, cu o eficienţă mai ridicată decât prin tratarea biomecanică. În plus, instalaţia poate produce energie electrică şi energie termică pentru încălzirea populaţiei scăzând costul de tratare cu până la 30%.

Această eficienţă poate permite construcţia unei  singure facilităţi, de exemplu în Craiova, care are deja un sistem de încălzire urbană extins şi care produce aproximativ 1/3 din deşeurile din Regiune, această facilitate permiţând limitarea transportului de deşeuri din comunele din Regiune aflate la mare distanţă de oraş.

Ca o alternativă, Regiunea poate lua în considerare două facilităţi de incinerare. Acest lucru duce la un preţ ridicat pentru tratarea per tonă, dar poate fi parţial compensat printr-un cost mai scăzut al colectării pe tona de deşeu. Un studiu de fezabilitate trebuie realizat pentru a determina soluţia optimă de tratare.

7. Fluxuri specifice de deseuri existente si prevazute

7.1 Deşeuri periculoase parte din deseurile municipale

În Râmnicu Vâlcea în cadrul proiectului ISPA nr. 2000 RO/16P/PEO14 “Managementul Integrat al Deşeurilor în Râmnicu Vâlcea “ s-a efectuat, în anul 2004, un studiu Master Plan denumit: “PLANUL DE MANAGEMENT ŞI DEPOZITARE A DEŞEURILOR PERICULOASE ÎN RÂMNICU VÂLCEA, ROMÂNIA”

Acesta este în conformitate cu Strategia Naţională şi Master Planul Naţional de Management al Deşeurilor pentru colectarea selectivă a deşeurilor periculoase din gospodării.

În cadrul proiectului bilateral al Agenţiei Germane de Colaborare Tehnică (GTZ) s-a efectuat o analiză a deşeurilor menajere (nu au fost incluse şi deşeurile comerciale) în Râmnicu Vâlcea în anul 2000. Unul dintre scopurile proiectului a fost determinarea cantităţii de deşeuri periculoase din deşeurile menajere. Aceasta a fost estimată la o medie de 0,5 % greutate, care este sub valoarea de 1 % greutate din alte ţări membre ale UE (exemplu Ungaria o valoare de 0,7% greutate). Volumul specific de deşeuri menajere periculoase a fost estimat la o medie de 1,8 kg pe cap de locuitor pe an – aproape la fel ca în Ungaria – şi mult sub cifrele înregistrate în alte ţări membre ale UE.

Analiza deşeurilor menajere a arătat că modul de repartizare şi structura locuinţelor influenţează direct cantităţile de deşeuri produse pe cap de locuitor. Cantitatea din fracţia de deşeuri în zonele de reşedinţă cu locuinţe private (vile; 4.1 kg pe cap de locuitor pe an) a fost mult mai ridicată decât în zonele de reşedinţă cu blocuri de apartamente (creşteri ridicate; 0.5 kg pe cap de locuitor pe an). Procentul a fost mai ridicat în zonele cu locuinţe private cu 0.6 % greutate decât în zonele de locuinţe foarte aglomerate unde cifrele au fost de 0.3 şi 0.4 % greutate.

Deşeurile periculoase întâlnite în timpul analizei deşeurilor menajere au constat în primul rând în baterii vechi, medicamente expirate, cosmetice şi produse de menaj (vezi Fig. 1). În câteva ocazii, au fost găsite filtre de ulei şi reziduuri de vopsele.

Figura 1: Exemple de deşeuri menajere periculoase găsite în timpul analizei deşeurilor menajere

Deşeurile comerciale provenite de la instituţiile publice (ex. birouri, instituţii publice, şcoli, etc.) precum şi deşeurile de la companiile mici (ex. service şi reparaţii auto, mici întreprinderi manufacturiere, etc.) care actualmente sunt depozitate alături de deşeurile menajere şi conţin tipuri de deşeuri specifice trebuie depozitate separat, ca deşeuri periculoase.  În prezent, nu există date disponibile privind proporţia acestor deşeuri în cantităţile globale de deşeuri comerciale. Urmând exemplul practicat în prezent în România, deşeurile periculoase sunt depozitate în Râmnicu Vâlcea împreună cu deşeurile menajere în depozitele actuale sau prin canalele colectoare urbane. Rampa are o etanşare inadecvată a bazei şi este situata chiar în apropierea râului Olt. În această situaţie, deşeurile periculoase pot dăuna oamenilor şi mediului pentru că este foarte probabil ca toxinele existente în deşeuri să pătrundă continuu în mediul înconjurător în cantităţi mici, prin levigatul şi gazele din rampa.

Cu sprijinul financiar al Departamentului de Mediu al UE prin intermediul Programului Instrumente pentru Politici Structurale de Pre-Aderare (ISPA), este planificată construcţia unei noi rampe care să corespundă normelor UE. Aceasta va garanta că depozitarea viitoare se va realiza în condiţii adecvate care să reducă impactul negativ al rampei asupra mediului înconjurător. În plus, prin implementarea unui concept de colectare selectivă şi de depozitare a deşeurilor periculoase pentru deşeurile menajere şi comerciale vor fi atinse următoarele obiective:

- reducerea gradului de toxicitate a deşeurilor depozitate în rampă

- reducerea riscului legat de acest tip de deşeuri când acestea sunt depozitate în rampă alături de deşeurile menajere

## Definiţia deşeurilor periculoase

Deşeurile periculoase sunt definite în Legea română!!!! (RO) nr 426/2001 (OJ 411/25.07.2001) care aprobarea Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.78/2000 privind managementul deşeurilor. Potrivit Directivei Consiliului Europei 91/689/CEE privind Deşeurile Periculoase, definiţia deşeurilor periculoase include următoarele aspecte:

- Deşeuri în conformitate cu Anexa 1C din Legea nr. 426/2001 ale cărei proprietăţi şi procese de producţie includ una sau mai multe proprietăţi legate de risc, specificate în Anexa 1E din Legea nr. 426/2001  (corespunde Anexei 3 din Directiva 91/689/CEE): ex. explozive, inflamabile, iritante, otrăvitoare şi dăunătoare sănătăţii, cancerigene, corozive, mutagene, eco-toxice, etc.

- componente ale deşeurilor (potrivit Anexei 1D din Legea nr. 426/2001), care le transformă în deşeuri periculoase dacă au proprietăţile definite în Anexa 1E

- proprietăţile  deşeurilor periculoase

Articolele 16 - 18 din Legea  nr. 426/2000 fac referire la gestiunea deşeurilor periculoase. Instituţiile sau companiile care produc, transportă, depozitează sau reciclează deşeurile periculoase trebuie să ţină o evidenţă a activităţii lor şi a destinaţiei deşeurilor. Ele trebuie să implementeze măsurile necesare pentru depozitarea separată a diferitelor tipuri de deşeuri periculoase în funcţie de proprietăţile lor. Este interzisă amestecarea diferitelor tipuri de deşeuri periculoase sau amestecarea deşeurilor periculoase cu deşeuri nepericuloase. În plus, legislaţia prevede ambalarea şi etichetarea adecvată a deşeurilor în conformitate cu reglementările internaţionale în vigoare (Articolul 17), stabileşte condiţiile care trebuie îndeplinite prin aprobarea procedurilor de control ale autorităţilor locale (Articolul 9) pentru transportul deşeurilor periculoase (Articolul 22), precum şi obligaţiile companiilor sau persoanelor care transportă deşeuri (Articolul 24 - transportul internaţional al deşeurilor).

Municipalităţile şi autorităţile locale sunt responsabile mai ales cu:

- Dezvoltarea şi implementarea unui sistem integrat de gestiune a deşeurilor în cadrul jurisdicţiilor lor

- Controlul acestor sisteme

- Colectarea selectivă şi transportul deşeurilor produse în aceste zone

- Găsirea unor amplasamente pentru facilităţile de depozitare a deşeurilor

- Elaborarea şi legiferarea reglementărilor şi normelor locale privind gestiunea deşeurilor care trebuie respectate de către populaţie şi companiile comerciale.

Tipul şi proprietăţile deşeurilor menajere periculoase şi ale deşeurilor comerciale

Tabel 7.1: Deşeuri municipale periculoase în conformitate cu directorul european al deşeurilor şi directorul român al deşeurilor

| Codul deşeului | Tipul de deşeu |
| --- | --- |
| 20 01 13* | Solvenţi |
| 20 01 14* | Acizi |
| 20 01 15* | Baze |
| 20 01 17* | Substanţe chimice de developare a filmelor |
| 20 01 19* | Pesticide |
| 20 01 21* | Neoane şi alte deşeuri care conţin mercur |
| 20 01 23* | Dispozitive uzate care conţin CFC-uri |
| 20 01 26* | Uleiuri şi grăsimi cu excepţia celor definite la 20 01 25 |
| 20 01 27* | Vopsele, cerneală de tipărire, adezivi şi răşini artificiale care conţin substanţe periculoase |
| 20 01 29* | Produse de curăţare care conţin substanţe periculoase |
| 20 01 31* | Produse farmaceutice citotoxice şi citostatice |
| 20 01 33* | Baterii şi acumulatori definite la 16 06 01, 16 06 02 si 16 06 03, precum şi baterii şi acumulatori amestecate care sunt baterii de acest tip |
| 20 01 35* | Dispozitive electrice şi electronice care conţin componente periculoase, cu excepţia celor definite la 20 01 21 şi 20 01 23 |
| 20 01 37* | Lemn care conţine substanţe periculoase |

Componentele periculoase ale dispozitivelor electrice şi electronice le includ pe cele menţionate la 16 06 şi clasificate drept periculoase: acumulatori şi baterii, întrerupătoare de mercur, sticlă din tuburile cu rază catodică şi altă sticlă acoperită.

Componentele deşeurilor menajere şi ale celor comerciale care conţin substanţe toxice includ medicamente, vopsele, lacuri, solvenţi, baterii, pesticide, substanţe chimice de developare a filmelor, uleiuri uzate, neoane, produse de curăţare, dezinfectanţi, etc. Există metode adecvate de reciclare potrivite pentru acest tip de deşeuri, ex. pentru baterii vechi şi tuburi fluorescente. Altele trebuie tratate sau depozitate în funcţie de proprietăţile lor toxice.

În tabelul 2 de mai jos sunt menţionate principalele toxine împreună cu produsele şi grupurile de produse cu care sunt asociate

Tabelul 7.2: Măsuri pentru prevenirea deşeurilor periculoase în diferite sectoare

| Sector | Măsuri pentru prevenirea deşeurilor periculoase |
| --- | --- |
| Birouri/ administraţii | - Utilizarea de materiale şi substanţe chimice non-toxice sau cu un grad scăzut de toxicitate (ex. cerneluri sau creioane pe bază de apă în locul culorilor care conţin solvenţi; utilizarea adezivilor fără solvenţi) - Evitarea produselor din plastic, în special a materialelor care conţin PVC - Utilizarea aparatelor electrice sau a celor cu acumulatori reâncarcabili în locul bateriilor - Băuturile să fie de preferinţă în sticle returnabile - Folosirea produselor de curăţare ecologice (fără solvenţi dăunători, fosfaţi sau alte substanţe clorurate) - Utilizarea mobilierului ecologic (reparabil, rezistent timp îndelungat, non-toxic). - Etc. |
| Locuinţe individuale | - Utilizarea cu precauţie a substanţelor chimice menajere, ex. produse de curăţare şi îngrijire - Evitarea utilizării îngrăşămintelor minerale pentru plante şi a pesticidelor şi fungicidelor chimice - Cumpărarea vopselelor şi a lacurilor doar în cantităţile necesare şi doar atunci când este nevoie - Alegerea produselor ecologice şi cu toxicitate scăzută, ex. produse de curăţare pe bază de săpun fără decolorant, fosfaţi, coloranţi şi parfum - Alegerea vopselelor şi a lacurilor care nu conţin solvenţi sau metale grele - Etc. |
| Construcţii | - Evitarea utilizării materialelor care conţin PVC - Utilizarea vopselelor şi a lacurilor cu toxicitate redusă - Etc. |
| Firme | - Înlocuirea materiilor prime şi a consumabilelor care conţin substanţe toxice |
| Comerţ | - Utilizarea produselor ecologice pentru intreţinerea clădirilor - Etc. |
| Şcoli, grădiniţe, instituţii sociale | - Educarea profesorilor şi a elevilor, ex. alegerea unor instrumente de scris ecologice - Achiziţionarea consumabilelor şi a pieselor de mobilier ecologice - Etc. |

Autorităţile locale responsabile cu depozitarea deşeurilor sunt în măsură să reglementeze, prin emiterea de ordonanţe locale, modalităţile de excludere a deşeurilor problematice – ex. deşeurile periculoase – prin serviciul general de colectare a deşeurilor şi pot să solicite ca acestea să fie colectate separat. Pot fi prevăzute amenzi contravenţionale pentru cei care încalcă legea.

Colectarea, tratarea şi depozitarea deşeurilor periculoase implică anumite procedee tehnice foarte costisitoare. Cheltuielile legate de acestea trebuie recuperate din încasările autorităţii locale.

În prezent, datele privind cheltuielile legate de colectarea selectivă şi depozitarea cantităţilor mici de deşeuri periculoase care provin din gospodării, sectorul de servicii şi companiile mici sunt limitate. Acestea variază foarte mult deoarece depind de:

- Condiţiile locale

- Sistemul de colectare, echipamentul şi personalul tehnic necesare

- Cantitatea de deşeuri colectată

- Frecvenţa colectării

- Cheltuielile de tratare şi depozitare

În funcţie de criteriile discutate anterior, cheltuielile legate de introducerea unui sistem de acest tip acestea variaza între € 12 şi € 121 pe kg deşeu periculos. Informaţiile sunt bazate pe studiile efectuate în diferite ţări membre ale UE.

În vederea gestionării deşeurilor periculoase existente în amestec, în deşeurile menajere, operatorii depozitelor au obligaţia :

- sortării deşeurilor periculoase;

- depozitării temporare a deşeurilor periculoase sortate pe platforme betonate, acoperite, în incinta depozitului;

- găsirii unor filiere adecvate pentru tratarea fiecărui tip de deşeu periculos.

În cazul municipiului Râmnicu Vâlcea, cea mai bună metodă pentru colectarea selectivă a cantităţilor mici de deşeuri periculoase este un sistem de colectare prin evacuare care să aibă următoarele elemente:

- Elementul de bază este stabilirea unor puncte permanente de colectare dotate cu spaţii temporare de depozitare. Acest sistem trebuie completat cu alte mijloace de colectare prin care să se stabilească cea mai strânsă reţea de colectare a acestor deşeuri.

Acestea includ:

- stabilirea mijloacelor de colectare a deşeurilor periculoase care urmează a fi returnate la vânzători

- includerea structurilor de colectare existente pe plan local,

- introducerea cutiilor de colectare pentru bateriile uscate

Prima etapă o reprezintă crearea unui cadru legal pentru colectarea selectivă a deşeurilor periculoase în oraşul Râmnicu Vâlcea. Responsabilitatea elaborării acestor tipuri de ordonanţe revine administraţiei locale care emite normele de salubrizare locale (Norme de salubrizare). !!! Aceste reglementări stabilesc procedurile de separare a deşeurilor toxice de deşeurile menajere şi sistemul de colectare selectivă în cazul în care acesta nu a fost încă stabilit. Registrul deşeurilor periculoase stabileşte ce tipuri de deşeuri pot fi sau nu colectate.

În timpul procesului de implementare a sistemului de colectare a deşeurilor periculoase, sunt necesare campanii publice susţinute şi acordarea unor servicii de consultanţă în domeniul gestiunii deşeurilor. Cetăţenii trebuie să aibă acces la informaţii care să-i motiveze şi să-i determine să folosească sistemul de colectare – deoarece în Râmnicu Vâlcea se poate afirma că :

- locuitorii nu sunt educaţi în privinţa riscului legat de deşeurile care conţin substanţe toxice

- în România substanţele toxice nu sunt marcate corespunzător, iar produsele nu sunt în totalitate compatibile cu mediul

- nu se cunosc cu exactitate substanţele şi produsele periculoase şi toxice

- în România, conştientizarea populaţiei în privinţa gestiunii deşeurilor se afă abia în faza de început

Înainte ca locuitorii să se implice în mod activ în procesul de colectare, trebuie să înţeleagă că producerea, utilizarea, consumul şi depozitarea inadecvată a deşeurilor periculoase pot afecta atât mediul cât şi sănătatea populaţiei. Doar când se va conştientiza acest lucru va fi posibilă prevenirea efectivă a substanţelor toxice din deşeurile menajere, comerciale şi apele uzate.

Prin introducerea unui sistem special de colectare a deşeurilor periculoase din gospodării şi întreprinderi mici se aşteaptă ca impactul asupra mediului să fie redus considerabil. Acest lucru va duce şi la reducerea cantităţii de substanţe toxice din deşeurile depozitate în rampă. De asemenea, va scădea gradul de poluare din canalele colectoare deoarece se presupune că o cantitate semnificativă din aceste deşeuri este depozitată actualmente prin reţeaua de canalizare.

Sistemul special de colectare a deşeurilor periculoase este eficient în contextul introducerii sistemului de colectare selectivă a deşeurilor organice. Ambele conştientizează populaţia asupra problemelor legate de deşeurile toxice şi, astfel, populaţia este motivată să nu arunce aceste deşeuri în recipienţii pentru compost, poluând astfel compostul rezultat.

Spectrul deşeurilor periculoase colectate depinde de dezvoltarea metodelor de tratare şi depozitare disponibile la nivel regional şi naţional. Implementarea acestui concept trebuie realizată pas cu pas în paralel cu dezvoltarea cadrului legislativ.

7.2.  DEŞEURI DE ECHIPAMENTE ELECTRICE ŞI

ELECTRONICE

### 7.2.1 Legislaţie

Romania a adoptat Directiva UE privind DEEE în legislaţia naţională. Aceasta arată după cum urmează:

Tabel 7.3 : Legislatia UE şi românească cu privire la DEEE

| Legislaţia UE | Legislaţia românească |
| --- | --- |
| Directiva nr. 2002/96/EC privind deşeurile din echipamente electrice şi electronice (DEEE) | HG nr. 448/2005 privind deşeurile din echipamente electrice şi electronice (Monitorul Oficial nr. 491 din 10.06.2005). Directiva 2002/95/CE, va fi transpusă în legislaţia naţională înainte de 2006 prin HG. De asemenea,vor fi transpuse reguli ale Directivei 2002/95/CE cu privire la restricţiile pentru câteva substanţe periculoase utilizate în echipamentele electrice şi electronice. |

Directiva DEEE conduce la:

- prevenirea apariţiei deşeurilor provenite din echipamentele electrice şi electronice şi promovarea reutilizării reciclării şi a altor forme de recuperare pentru reducerea marii majorităţi a cantităţii de deşeuri,

- îmbunătăţirea performanţelor de mediu ale operatorilor implicaţi în ciclul de viaţă al echipamentului electric şi electronic (producători, distribuitori şi consumatori) şi agenţi economicii direct implicaţi în tratarea deşeurilor provenite din echipament electric şi electronic.

### 7.2.2 Obiective DEEE

Generale:

- crearea unui sistem care să permită gospodăriilor şi distribuitorilor să depună  DEEE la punctele de colectare;

- colectarea DEEE în momentul livrării de noi EEE;

- capacitatea de a colecta cel puţin 4 kg/loc/an de DEEE până la 31 decembrie 2008;

- sisteme de colectare la nivel judeţean în special pentru zonele dens populate;

Tinte pentru recuperare:

- 80% din greutatea medie pe echipament şi 75% material recuperat pentru:

- echipament electric menajer de dimensiuni mari

- distributori automaţi

-	75% din greutatea medie pe echipament şi 65% material recuperat pentru

- Echipament informatic şi de telecomunicaţii

- Echipamente de larg consum;

- 70% din greutatea medie pe echipament şi 50% material recuperat pentru

- Echipamente menajere de dimensiuni mici.

Perioade de implementare

- Până la 31 Decembrie 2006 cel puţin 50% din cantităţile reutilizate/reciclate şi recuperate, obiective stipulate în Art.7.2 al Directivei 2002/96/CE (2 kg/locuitor şi an);

Până la 31 Decembrie 2007 cel puţin 75% din cantităţile reutilizate/reciclate şi recuperate, obiective stipulate în Art.7.2 al Directivei 2002/96/CE (3 kg/locuitor şi an;

Definiţia EEE – echipamentele care funcţionează pe bază de curenţi electrici sau câmpuri electromagnetice şi echipamentele de generare, transport şi de măsurare a acestor curenţi şi câmpuri, incluse în categoriile prevăzute în Anexa 1A din Hotărârea 448/2005 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice, destinate utilizării la o tensiune mai mică sau egală cu 1000 V curent alternativ şi 1500V curent continuu.

Tipuri de EEE care intră sub prevederile Directivei 2000/96/EC:

-aparate de uz casnic de mari dimensiuni

-aparate de uz casnic de mici dimensiuni

-echipamente informatice şi de telecomunicaţii

-echipamente de larg consum

-echipamente de iluminat

-unelte electrice şi electronice (cu excepţia uneltelor   industriale fixe de mari dimensiuni)

-jucării, echipamente sportive şi de agrement

-dispozitive medicale (cu excepţia tuturor produselor implantate şi infectate)

-instrumente de supraveghere şi control

-distribuitoare automate

### 7.2.3 Generarea DEEE

Estimări privind echipamentul electric şi electronic în Regiunea 4

În anul 2005 numărul de locuitori din regiune era de 2,303,500 sau 10,8% din populaţia României. Numărul echipamentelor electrice şi electronice este luat din recensământul statistic realizat în anul 2005.

Tabel 7.4: Estimări privind echipamentul electric şi electronic în R 4

(folosind media României)

| Categorie | Unităţi per / 1000 loc | Număr total (1000s) |
| --- | --- | --- |
| Radio / casetofoane Televizoare Frigidere Maşini de spălat Aspiratoare Fiare de călcat Telefoane mobile | 381 | 885 |
|  | 292 | 678 |
|  | 224 | 520 |
|  | 158 | 367 |
|  | 105 | 244 |
|  | 80 | 186 |
|  | 205 | 476 |

Tabel 7.5: Rata medie de viaţă a EEE

|  | Categorii | Medie de viaţă, ani | Greutate medie - Kg/unit- |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Frigidere, lăzi frigorifice | 15 | 62 |
| 2 | Maşini de spălat | 10 | 75 |
| 3 | Cuptoare electrice | 10 | 50 |
| 4 | Aspiratoare | 8 | 15 |
| 5 | Televizoare | 6 | 25 |
| 6 | Computer, monitor | 5 | 20 |

Tabel 7.6: Greutate totală a echipamentului consumat  EE pentru România

| Categorii | Unităţi produse sau importate | Tone | Media Kg/unit |
| --- | --- | --- | --- |
| Radio/Casetofoane | 879.879 | 10.559 | 1,2 |
| Televizoare | 674.982 | 23.624 | 35 |
| Frigidere, lăzi frigorifice | 516.516 | 32.024 | 62 |
| Maşini de spălat | 365.442 | 18.272 | 50 |
| Aspiratoare | 241.857 | 2419 | 10 |
| Fiare de călcat | 184.107 | 9205 | 50 |
| Telefoane mobile | 474.012 | 47 | 0,1 |
| Maşină de spălat vase | 1.365 | 49 | 36 |
| Cuptor | 32.397 | 1749 | 54 |
| Cuptor cu microunde | 33.745 | 455 | 13,5 |
| Calorifer | 283.148 | 1699 | 6 |
| Aer condiţionat | 47.325 | 1514 | 32 |
| Fax | 17.257 | 86 | 5 |
| Video Camera | 42.063 | 36 | 0,850 |
| Lampă fluorescentă | 2.666.692 | 182 | 0,08 |
| Lăzi frigorifice pt magazine | 2.201 | 286 | 130 |
| SFrigidere mici | 1.100 | 77 | 70 |
| Boiler | 19315 | 1545 | 80 |
| Calculator, monitor, | 18.996 | 266 | 14 |
| Total tone |  | 19699.479 |  |

Din cele mai sus menţionate, media curentă de consum şi generare de DEEE a României este de aproximativ 9 kg/loc/an.

GESTIONARE DEEE

Opţiuni de gestionare :

- individual - toate prevederile legale se aplică direct producătorilor

- organizaţie colectivă - preia responsabilităţile producătorilor privind colectarea şi tratarea DEEE şi notifică MMGA asupra acestui fapt. Organizaţia va monitoriza periodic cantităţile de DEEE colectate şi tratate şi va raporta periodic MMGA.

Colectarea DEEE

Colectarea DEEE se va face prin înfiinţarea, începând cu anul 2005, a unor sisteme de colectare comune sau individuale care să îndeplinească următoarele cerinţe:

La nivelul judeţului Vâlcea în anul 2005-2006 au fost stabilite amplasamentele, care vor fi puse la dispoziţia producătorilor de echipamente electrice şi electronice pentru amenajarea punctelor de colectare selectivă a deşeurilor de echipamente electrice şi electronice.

Tabel 7.7: Puncte de colectare judeţene:

| Judeţ | Locaţie | Amenajare |
| --- | --- | --- |
| Vâlcea | 1.Punct de colectare judeţ- com. Bujoreni nr. 109, jud. Vâlcea | Suprafaţa de 50 mp delimitată în incinta halei industriale. Dotat cu 4 containere metalice de 2 mc. |

Tabel 7.8:  Puncte de colectare – oraşe cu peste 100.000 locuitori:

| Judeţ | Localizare | Amenajări | Cantitate colectată tone |
| --- | --- | --- | --- |
| Vâlcea | 1.Punct de colectare pentru mun. Rm Vâlcea-Centru Râureni II, loc.Rm Vâlcea, str. Depozitelor nr.5 | suprafata 10 mp, betonata , acoperita,imprejmuita, container metallic 1 buc. de 6mc | 0 |
|  | 2.Punct de colectare pentru mun. Rm Vâlcea- str. Oltului nr. 38 , Rm Vâlcea | Platformă betonată, acoperită, împrejmuită, 3mp. 1 buc. container metalic 2 mc | 0 |

Tabel 7.9: Puncte de colectare – oraşe cu peste 20000 locuitori

| ARPM | APM | Amplasament punct de colectare pentru localitati cu peste 20.000 locuitori * | Amenajare punct de colectare pentru localitati cu peste 20.000 de locuitori ** |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| Craiova | Vâlcea | Drăgăşani, str. Podgoriei nr 23 | Platformă betonată, s=15mp, container metalic V=6mc |

### Obiective cuantificate

Tabel 7.10: Obiective cuantificate  ale DEEE pentru judetul Valcea

| Obiective | 31.12.2006 | 31.12.2007 | 31.12.2008 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2 kg/loc./an | 3 Kg/loc./an | 4 Kg/loc/an |
| Populaţie | 418463 | 418463 | 418463 |
| Colectare DEEE Obiective (t/an) | 836,9 | 1255,4 | 1673,9 |

Obiectivele judetene cuantificate pentru colectarea DEEE sunt date mai sus. Implementarea celor mai sus menţionate cere o capacitate de dezasamblare până la 1674 t/an pentru DEEE din judet. Deşi salariul minim pe economie din România este sub media europeană, preţul de dezasamblare este mai mare decât valoarea materialelor recuperate. În consecinţă o suprataxă pe bunurile EEE este în studiu, taxă ce va acoperi costurile viitoare de dezasamblare şi reciclare.

7.3  Vehicule scoase din uz (VSU)

România a transpus Directiva cu privire la vehiculele scoase din uz în legile sale sub HG 2406/2004

Tabel 7.11: Legislatie

| Legea UE | Legea Romanească |
| --- | --- |
| Directiva no. 2000/53/CE despre vehiculele scoase din uz (VSU) | HG nr. 2406/2004 privind managementul vehiculelor scoase din uz. (Monitorul Oficial nr 32din 11.01.2005.). |

Acte normative:

- În ceea ce priveşte vehiculele – transpusă în Ordinul Ministerului  Transportului, nr. 1938/2001;

- În ceea ce priveşte deşeuri provenite din vehicule - transpusă în OUG, no. 78/2000 privind regimul deşeurilor aprobată şi modificată prin legea nr. 426/2001 şi OUG nr. 61/2006;

- În ceea ce priveşte recuperarea – transpusă prin OUG, nr. 78/2000 privind sistemul de deşeuri aprobat şi modificat prin legea nr. 426/2001 şi OUG nr. 61/2006;;

- În ceea ce priveşte Materialele – transpusă prin OUG, nr. 78/2000 privind sistemul de deşeuri aprobat şi modificat prin legea nr. 426/2001 modificată şi completată cu OUG 61/2006;

- În ceea ce priveşte substanţele periculoase - transpusă prin OUG, nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea şi împachetarea substanţelor periculoase şi produselor chimice aprobate prin legea nr. 451/2001.

-Radierea şi certificatul de distrugere:

În concordanţă cu Art.47 litera d) din HG 85/2003 privind aprobarea regulamentelor de aplicare a OUG nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, a fost stabilită necesitatea prezentării unei dovezi că aceste vehicule au fost dezmembrate de către un agent economic autorizat şi, acolo unde este necesar, au fost radiate deoarece acest lucru era cel mai indicat din punct de vedere tehnic.

Acesta este în concordanţă în mare parte cu articolul 5 aliniatul 3 al Directivei privind eliberarea certificatelor.

Legea nr. 421/2002 privind vehiculele abandonate sau cele fără proprietar permite autorităţilor publice să identifice, să ridice şi să recupereze deşeurile provenite de la vehicule

Prevederile Directivei 2000/53/CE privind gestionarea VSU transpuse în legislaţia naţională

Directiva stabileşte dispoziţii care urmăresc în primul rând prevenirea formării de deşeuri de la vehiculele uzate şi, în plus, refolosirea, reciclarea şi alte forme de recuperare a vehiculelor uzate şi a componentelor acestora pentru a reduce eliminarea de deşeuri precum şi îmbunătăţirea din punct de vedere ecologic a activităţii tuturor agenţilor economici implicaţi în ciclul de viaţă al vehiculelor, în special a agenţilor direct implicaţi în tratarea vehiculelor uzate.

Principalele cerinţe ale Directivei

- Colectarea liberă a deşeurilor provenite din vehicule de la fostul proprietar

- Certificat de distrugere a vehiculelor scoase din uz

- Limitarea folosirii substanţelor periculoase pentru construcţia vehiculelor şi scăderea numărului celor care folosesc acest concept.

- Integrarea unei cantităţi ridicate de materiale reciclate care provin din deşeurile vehiculelor scoase din uz, în noile vehicule şi alte produse, pentru dezvoltarea pieţelor de materiale provenite din deşeuri.

- Dezvoltarea de sisteme de colectare de către operatorii economici de reciclare a deşeurilor provenite de la vehicule, componentele fiind necesare reparării altor vehicule în cazul în care aceasta este tehnic fezabilă.

Definiţia Vehicul scos din uz (VSU) – un vehicul devenit deşeu, în sensul definiţiei din anexa nr. IA la OUG 78/2000 aprobată şi modificată

prin Legea 426/2001 privind regimul deşeurilor.

Tratarea vehiculelor scoase din uz

Numărul de vehicule scoase din uz la nivel naţional în 2002 este estimat la 30 000.

Există un shredder aparţinând societăţii S.C. Remayer S.A cu o capacitate de 8000 tone/lună instalat în Bucureşti. Acesta însă nu funcţionează la întreaga capacitate din cauza numărului redus de vehicule care sunt scoase din uz şi predate S.C. Remayer pentru tratare.

Din cauza costurilor de transport, în restul ţării, vehiculele scoase din uz se tratează prin dezmembrarea elementelor importante şi apoi balotarea în vederea exportării materialului feros.

În prezent, eliminarea vehiculelor scoase din uz este o activitate economică profitabilă din cauza faptului că se valorifică doar componentele metalice (aproximativ 70% din masa vehiculului), restul fiind eliminate prin depozitare.

Instalaţiile de dezmembrare şi reciclare la nivel naţional au în general un nivel tehnic scăzut şi nu respectă condiţiile minime din Anexa I a Directivei.

La nivelul judetului Valcea au fost colectate în anul 2005 vehicule din care o parte au fost tratate şi o parte se află pe stoc.

Tabel 7.12: Vehicule procesate

| VEHICULE COLECTATE, TRATATE ŞI DEŢINUTE ÎN STOC LA NIVELUL ANULUI 2005 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr crt. | Locaţia | VSU COLECTATE | VSU DEZMEMBRATE/ TRATATE | STOC VSU |
| 1 | VÂLCEA | 206 | 144 | 62 |

Tabel 7.13: SITUAŢIA DEŞEURILOR REZULTATE ÎN URMA TRATĂRII VEHICULELOR SCOASE DIN UZ 2005

| Tip deşeu/cod deşeu | Cantitatea (t) | Valorificată |  | Eliminată | Stoc |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| acumulatori cu plumb | 1,655 | 1,35 |  | 0 | 0,305 |
| uleiuri de motor, de transmisie şi de ungere | 0,512 | 0 |  | 0 | 0,512 |
| lichide (excluzând combustibilul) | 0,7 | 0 |  | 0 | 0,7 |
| filtre de ulei | 0,035 | 0,035 |  | 0 | 0 |
| alte materiale provenite de la depoluare | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| catalizatori (bucăţi) | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| componente metalice | 83,3 | 31,1 |  | 0 | 52,2 |
| anvelope | 8,92 | 8,1 |  | 0 | 0,82 |
| componente mari de plastic | 2,01 | 0,81 |  | 0 | 1,2 |
| sticlă | 3,225 | 3,225 |  | 0 | 0 |
| materiale feroase (oţel) | 27,01 | 27,01 |  | 0 | 0 |
| metale neferoase (aluminiu, cupru, zinc, plumb etc) | 0,675 | 0,675 |  | 0 | 0 |
| fracţie uşoară rezultată în urma tocării/mărunţirii | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| altele | 2,7 | 2,6 |  | 0 | 0,1 |

## 7.4  Deşeuri provenite din construcţii şi demolări

### Legislaţie şi obiective

Judetul nu are încă obiective specifice pentru deşeurile provenite din construcţii şi demolări. Obiectivele propuse sunt date mai jos împreună cu sarcinile specifice care trebuie atinse.

Tabel 7.14:  Obiective propuse

| 13.1.1. Tratarea deşeurilor contaminate din construcţii şi demolări pentru a putea fi valorificate (material sau energetic) sau/şi eliminarea finală în siguranţă | Începând cu 2007 |
| --- | --- |
| 13.1.2. Tratarea deşeurilor contaminate provenite din drumuri, clădiri şi săpături pentru valorificare sau/şi eliminare finală în siguranţă | În permanenţă |
| 13.1.3. Refolosirea şi reciclarea deşeurilor din construcţii şi demolări dacă nu au fost contaminate. | În permanenţă |
| 13.1.4. Refolosirea şi reciclarea deşeurilor provenite din săpături, dacă acestea nu au fost contaminate | În permanenţă |
| 13.1.5. Implementarea tehnologiei de reciclare şi valorificare materială pentru 50% din deşeurile rezultate în urma construcţiei de drumuri | În permanenţă |
| 13.1.6. Dezvoltarea unei tehnologii de depozitare pentru deşeurile din construcţii şi demolări ce nu pot fi valorificate. | În permanenţă |

General

Deşeurile provenite din construcţii şi demolări, sunt constituite din două componente individuale: deşeuri din construcţii şi deşeuri din demolări. Aceste deşeuri provin din: infrastructura construcţiilor şi clădirilor, total sau parţial demolate, din reparaţia drumurilor, etc.

- Cantitate şi conţinut

Deşeurile provenite din construcţii şi demolări reprezintă în ţările UE aproximativ 25 % din deşeuri, ele provenind în mare parte din demolări şi renovări ale clădirilor vechi. Sunt alcătuite din materiale cum ar fi cărămizi, beton, lemn, sticlă, metale, plastic, solvenţi, azbest, sol excavat, multe din ele putând fi reciclate într-un fel sau altul.

- Căi de gestionare

Principala metodă ce va fi utilizată pentru tratarea şi eliminarea deşeurilor provenite din construcţii şi demolări este reciclarea, cu o rată de reciclare de peste 80 % .

-Acţiunea asupra mediului

Deşeurile provenite din construcţii şi demolări au fost identificate ca o prioritate a fluxului de deşeuri de către UE. Datorită volumului mare de deşeuri provenite din construcţii şi demolări este necesar un spaţiu mare de depozitare. Aceste deşeuri necesită resurse şi tehnologii pentru separarea şi recuperarea deşeurilor provenite din construcţii şi demolări, tehnologii accesibile şi în general puţin costisitoare.

### Generarea

În prezent doar o parte din deşeurile provenite din construcţii şi demolări este raportată. De exemplu, aceste deşeuri se utilizează ca material de umplutară , fapt mai mult sau mai puţin legal.

Datele statistice privind generarea anuală a deşeurilor provenite din construcţii şi demolări, lipsesc. Deşi statele membre sunt neconsecvente în definirea deşeurilor provenite din construcţii şi demolări, acestea sunt totuşi considerate ca fiind cca. 25% din totalul deşeurilor generate. De exemplu, Parisul raportează 680kg/loc/an în timp ce regiunile rurale ale Franţei raportează 250kg/loc/an. Folosind ca reper cantitatea mai mică, ar rezulta în Regiunea Sud-Vest generarea a aproximativ 580000 t/an, aproape de 10 ori mai mult decât cantităţile raportate. Fără reciclare, acestea vor necesita aproximativ 290.000 m3 capacitate de depozitare pentru deşeuri provenite din construcţii şi demolări presupunînd că densitatea este 2000 kg/m3.

### Colectarea

Multe din deşeurile porvenite din construcţii şi demolări sunt reciclabile şi pot fi reutilizate în producerea de balast pentru drumuri, sau refolosite în producerea de ciment, dacă există facilităţi adecvate. UE a raportat o descreştere a depozitării de deşeuri provenite din construcţii şi demolări când taxele de depunere sunt mai mari decât cele încasate de firmele de reciclare. Acest lucru a fost posibil în Germania. Se sugerează ca o strategie asemănătoare să fie abordată şi aici, dat fiind faptul că deşeurile provenite din construcţii şi demolări pot umple spaţii de 290000m3/an, presupunând că nu sunt reciclate şi recuperate în totalitate..

Această cantitate poate fi redusă seminificativ prin folosirea unei simple mărunţiri şi a unei facilităţi de sortare care poate recupera de la 60 la 70% din deşeurile provenite din construcţii şi demolări.  Asemenea facilităţi pot costa între 3-4 milioane EURO pentru o structură ce suportă 500t/zi de deşeu mărunţit. Este sugerat ca costurile de reciclare să fie mai mici decât costul de depozitare. Acest lucru ar putea da un impuls pentru creşterea reciclării.

În Europa, de la lucrările de construcţie a unei clădiri de mărime medie de 1000 m2, poate fi colectată o cantitate de deşeu de 10-50m3, în timp ce de la lucrările de renovare ale aceleiaşi clădiri rezultă cantităţi de deşeuri de cca zece ori mai mari..Pentru deşeurile nesortate costurile de depozitare pot fi de până la 100 €/tonă, în timp ce pentru cele sortate sunt îin jurul valorii de 30 €/tonă

- Introducerea sistemului de colectare

În timpul introducerii sistemului de colectare, aceasta ar trebui să fie lipsite de taxe pentru colectarea unor cantităţi mici de deşeu de la proprietarii de gospodării. Mai târziu, după ce sistemul va fi implementat şi acceptat în totalitate,  o taxă va putea fi aplicată. Cantităţi mari de deşeuri provenite din construcţii şi demolări ar trebui transportate direct la depozite prin firme de construcţie cu taxe care să reflecte costurile reale de tratare şi depozitare

Un sistem de colectare pentru deşeurile provenite din construcţii şi demolări necesită o implementare adecvată. Campanii publice de informare ar trebui desfăşurate, având ca scop identificarea clară a taxelor şi procedurilor

### Depozitarea

Deşeurile provenite din construcţii şi demolări trebuie depuse pe un depozit controlat dar nu neapărat conform, în special dacă materialul este în mare parte inert. Presupunând o colectare de 90% şi o rată de reciclare de 60% pentru 2013, următoarele cantităţi vor trebui depuse.

### Recomandări privind aplicarea deşeurilor provenite din construcţii şi demolări

Se sugerează ca în cursul procedurii de Evaluarea a Impactului asupra Mediului anterioară emiterii Aurorizaţiei de Construire să se stabilească cu claritate locul de eliminare a deşeurilor din construcţii şi demolări.

Este recomandat ca Consiliile Locale să introducă un paragraf în contractele lor cu privire la repararea străzilor, construirea străzilor, construirea unor noi clădiri, ca şi lucrările de renovare şi modificare, prin care să se impună depozitarea deşeurilor numai la depozitele autorizate.

În licitaţii, firmele ar trebui să specifice fondurile necesare pentru depozitarea deşeurilor provenite din construcţii şi demolări.

Băncile ar trebui să ceară, atunci când acordă împrumuturi pentru realizarea de construcţii, evidenţierea fondurilor specifice care să fie utilizate în scopul depunerii deşeurilor provenite din construcţii şi demolări. În plus, acest fapt vine în completarea oricărei proceduri de Evaluare a Impactului asupra Mediului sau oricărei alte Autorizaţii de Construire, numai dacă aceasta nu este deja inclusă.

Camera de Comerţ şi Industrie ori autoritatea responsabilă pentru firme de construcţii, ar trebui să ceară dovezi privitoare la depunerea adecvată a deşeurilor provenite din construcţii şi demolări.

În final, se recomandă ca o parte din deşeurile provenite din construcţii şi demolări, sau o parte din materialul provenit din excavare să fie folosit ca material pentru straturile interne ale drumurilor în construcţie. Acelaşi lucru poate duce la o cooperare între operatorii de depozite, firmele de construcţie şi Consiliile Locale, în îndeplinirea obligaţiei de a elimina adecvat deşeurile provenite din construcţii şi demolări-.

7.5 Namolul de la statiile de epurare orasenesti

## Apa uzată şi tratarea nămolului de la statiile de epurare

### Legislaţie

România a transpus legislaţia relevantă cu privire la apa uzată şi tratarea nămolului. Aceasta este prezentată în tabelul de mai jos:

Tabel 7.15: Legislaţie

| Legislaţia UE | Legislaţia Românească |
| --- | --- |
| Directiva nr. 86/278/CE privind protecţia mediului, şi în special a solului, atunci când nămolul este folosit în agricultură | Ordinul ministerial comun al MMGA şi MAPDR no. 344/708/ 2004, privind protecţia mediului şi în special a solulrilor, când se utilizeaza namolurile de epurare in agricultura (Monitorul Oficial no.959 din 19.10.2004). |

### Obiective:

Ţintele pentru nămolul provenit din tratarea apei uzate sunt prezentate în tabelul următor:

Tabel 7.16: Obiective

| Obiective |  |
| --- | --- |
| 15.1.1. Prevenirea depozitării ilegale | Incepând din 2007 |
| 15.1.2. Prevenirea deversării de nămol în apele de suprafaţă | Incepând din 2007 |
| 15.1.3. Promovarea folosirii nămolului necontaminat ca fertilizator în agricultură | Incepând din 2007 |
| 15.1.4. Deshidratarea şi pretratamentul în vederea coincinerării în instalaţiile de obţinere a cimentului | Incepând din 2007 |

### Opţiuni privind valorificarea energetica a nămolului

Anterior, folosirea nămolului de la instalaţiile de tratare a apei uzate ca fertilizator pentru terenurile agricole a fost o soluţie pentru eliminarea nămolului. Totuşi, standarde noi de depozitare exclud această metodă azi, prin urmare trebuie avute în vedere alte metode de tratare a nămolului. Standardele României pentru nămolul provenit de la instalaţiile de tratare a apei uzate, sunt precizate mai jos.

Tabel 7.17: Limite permise privind metalele grele în soluri

| Metal greu | Limita mg/ kg materie uscată (pH>6.5) |
| --- | --- |
| Plumb | 50 |
| Cadmiu | 3 |
| Crom | 100 |
| Cupru | 100 |
| Nichel | 50 |
| Mercur | 1 |
| Zinc | 300 |

Tabel 7.18: Concentraţiile maxime admisibile ale metalelor grele pentru ca nămolul să fie utilizat în agricultură

| Metal greu | Limita mg/kg substanţă uscată |
| --- | --- |
| Plumb | 300 |
| Cadmiu | 10 |
| Crom | 500 |
| Cupru | 500 |
| Nichel | 100 |
| Mercur | 5 |
| Zinc | 2000 |
| Cobalt | 50 |
| Arsenic | 10 |
| PCB | 0,8 |
| Hidrocarburi aromatice policiclice | 5 |
| Compusi organici halogenati | 500 |

Table 7.19 : Valori limită pentru cantităţile de metale grele care pot fi adăugate anual în sol pe baza unei valori medii la 10 ani (kg/ha/an)

| Parametri | Valori maxime |
| --- | --- |
| Plumb | 15 |
| Cadmiu | 0,15 |
| Crom | 12 |
| Cupru | 12 |
| Nichel | 3 |
| Mercur | 0,1 |
| Zinc | 30 |

Intrucât nămolurile provenite din instalaţiile de tratare a apei uzate sunt relativ consistente pot fi uşor de incinerat. Pentrul transportul acestora într-un mod economic, sunt filtrate şi apoi uscate. Apoi nămolul este pompat în incinerator, sau stocat, dacă este solid.

Posibilităţile de incinerare sunt în fabricile de ciment sau in instalaţiile care folosesc drept combustibil lignitul. Pentru cantităţi mari, se poate utiliza incinerarea în pat fluidizat chiar pe  amplasamentul instalaţiilor de tratare a apei uzate.

8. Evaluarea costurilor

Evaluarea costurilor a fost facuta de catre echipa de experti care a acordat „ Asistenta Tehnica pentru Elaborarea Planurilor Regionale de Gestionare a Deseurilor” din cadrul proiectului PHARE/2004/016-772.03.03/04.01 care a fost lansat in data de 7 septembrie 2006.

In acest capitol s-au preluat informatiile din Planul Regional de Gestionare a Deseurilor pentru regiunea SV Oltenia.

## 8.1 Fundamentarea costurilor

Costurile (cheltuielile) propuse pentru investiţii, asociate investiţiilor pentru serviciile de gestionare a deşeurilor au fost extrase din mai multe surse.  Stabilirea costurilor are foarte mare legătură cu experienţa acumulată în cadrul proiectelor implementate în România, cât şi cu experienţa acumulată în ceea ce priveşte estimarea costurile instalaţiilor şi al echipamentului de gestionare a deşeurilor, în corelaţie cu proiecte internaţionale.

Trebuie menţionat că există totuşi o anumită incertitudine în ceea ce priveşte nivelul exact al costurilor asociate investiţiilor în echipament şi instalaţii propuse. În prezent, în cadrul Planului Regional de Gestiune a Deşeurilor, la nivelul de analiză, nu există încă informaţie precisă cu privire la amplasamentul capacităţilor noi (depozite, staţii de transfer, sortare, compostare, etc). Din acest motiv nu este posibil să se realizeze estimări ale costurilor în funcţie de condiţiile amplasamentului (condiţiile specifice ale amplasamentului pot avea un impact semnificativ asupra costurilor de investiţii, mai ales asupra investiţiilor pentru depozitul de deşeuri, transportului etc.).  Costurile de operare sunt şi ele semnificativ influenţate de locaţiile şi amplasamentul noilor facilităţi.

Un nivel mai crescut de siguranţă în privinţa estimării costurilor va fi atins în faza ulterioară perioadei de planificare, corelat cu studiile de fezabilitate şi fiind acompaniat de schiţa conceptuală şi detaliată a amplasamentului, cât şi de caracteristicile particulare ale instalaţiilor.

În etapa prezentă a procesului de planificare, costurile pentru investiţii se bazează pe media  totală a costurilor diverselor instalaţii şi a diferitelor tipuri de echipament.

Au fost utilizate mai multe rapoarte şi studii care oferă informaţii recente cu privire la sectorul gestiunii deşeurilor din România, din care  :

- Memorandul de Finaţare a ISPA între UE şi România, în pentru programele de gestionare a deşeurilor din Argeş, Bacău, Galaţi, Dâmboviţa, Piatra Neamţ,  Râmnicu Vâlcea şi Teleorman;

- Master planurile pentru gestionarea deşeurilor elaborate în 2005-2006 pentru Bistriţa Nasăud, Giurgiu, Harghita-Covasna, Maramureş şi Vrancea oferă costuri unitare pentru investiţii şi cheltuielile de întreţinere şi operare (Î&O) pentru un număr de activităţi.

- RAPORT FINAL, Asistenţă Tehnică pentru Elaborarea Evaluării Costului de Mediu şi al Planului de Investiţii, Proiectul Phare RO 0107.15.03, realizat de Consorţiul: Eptisa Internacional, Regional Environmental Center, 29 September 2005.

În mod suplimentar, au fost consultate un număr de alte surse cu privire la costurile standard unitare din cadrul altor programe internaţionale de investiţiie în gestionarea deşeurilor, din care:

- “Costurile gestionării municipale a deşeurilor în UE”, firma consultantă fiind Eunomia, reprezentând Ecotec. Acest raport oferă informaţii cu privire la evoluţia preţurilor gestionării deşeurilor în ţările UE15 pentru anul 2001 pentru toate fazele ciclului de gestionare a deşeurilor;

- Estimările costurilor staţiilor pentru reciclare/sortare şi transfer, regăsite în  D. Hogg şi J Hummel (2002) Cadrul Economic Legislativ care promova reciclarea în MB;

- estimări ale costurilor pentru staţii de tratare mecano-biologice (BMT) găsite în VITO (2001) Vergelijkning van Verwerkingsscenario Voor Rest fractie van HHA en Nietspecifiiek Categorie II Bedrijfsafval, Eindrapport.

Master planurile pentru Gestionarea Deşeurilor elaborate pentru Bistriţa Nasăud, Giurgiu, Harghita-Covasna, Maramureş şi Vrancea constituie o sursă utilă pentru estimarea costurilor pentru investiţii. Această sursă oferă avantajul de a oferi informaţii recente, cu aplicabilitate locală a costurilor unitare pentru investiţii şi costuri de operare. Master planurile au fost recent aprobate, în vara anului 2006, iar estimările costurilor par să fie îndeajuns de clare pentru planificarea regională. Master planurile oferă estimaţii ale costurilor bazate pe categorii de costuri unitare, pentru o serie de activităţi de gestionare a deşeurilor – costuri pe persoană deservită sau costuri pe tonă.

La sursele de mai sus se adaugă estimările realizate de experţi, privind gestionarea deşeurilor, bazandu-se pe experienţa lor acumulată din participarea la proiectele internaţionale.

Criteriul de structurare a sumelor rezultate, în funcţie de costurile unitare pentru Investiţii, operare, întreţinere sunt prezentate în Anexa 8-1.

## 8.2 Costurile investiţiilor regionale de gestiune a deşeurilor

Propunerile pentru investiţiile gestionării deşeurilor si clasa de investiţii din cadrul fiecărei categorii majore de serviciiu (colectare, transport, tratare etc) este rezumată şi prezentată în Anexa 8-2.

Luând ca punct de plecare programul propus pentru finanţare pentru regiune şi ghidurile costurilor unitare menţionate anterior, au fost estimate următoarele costuri pentru investiţii.

Programul total se ridică la investiţii de aproximativ 130 de milioane de Euro distribuite între anii 2007 şi 2013. După anul 2013, costurile de înlocuire pentru containere este de aprox. 650000 € pe an. Această valoare nu include investiţia planificată prin programul ISPA la Rm.Vâlcea.

Tabelul 8.1. Rezumatul costurilor investiţiilor pentru Regiunea 4

|  | Comentariu | Unităţi | Preţul unitar Euro | TOTAL (Mii €) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Activităţi de Colectare şi Transport |  |  |  |  |
| Puncte de Colectare |  | 762 | 10000 | 7620 |
| Pubele/Containere |  | 88365 |  | 13,101 |
| Eurocontainer metalic de 1 m3 |  | 1570 | 400 | 628 |
| Eurocontainer metalic de 5 m3 |  | 242 | 2000 | 484 |
| Coşuri de gunoi stradale |  | 20 | 20 | 0 |
| Containere pentru sticlă |  | 200 | 800 | 160 |
| Containere metalice de 4 m3 cu capac |  | 8 | 3000 | 24 |
| Pubele de 120 litri |  | 33550 | 35 | 1174 |
| Pubele de 240 litri |  | 8150 | 45 | 367 |
| Eurocontainere de 1,1 m3 |  | 44625 | 230 | 10264 |
| Echipament pentru colectare |  | 82 |  | 9244 |
| Autogunoiere | capacităţi variate | 46 | 165000 | 7590 |
| Vehicule pt. colectarea ambalejelor din sticlă |  | 5 | 80000 | 400 |
| Tractoare |  | 7 | 12000 | 84 |
| Camioane |  | 3 | 30000 | 90 |
| Basculante |  | 4 | 60000 | 240 |
| Incărcătoare frontale |  | 2 | 150000 | 300 |
| Vehicule de patrulă |  | 12 | 20000 | 240 |
| Altele | utilaje pentru măturat mecanizat | 3 | 100000 | 300 |
| Gestiunea deşeurilor |  |  |  |  |
| Staţii de Transfer | 90,000 t/a | 9 | 500000 | 4500 |
| Investiţii pentru Sortare/Tratare |  | 38 |  | 44933 |
| Staţii de Sortare | Capacitate de 240,000 t/an | 20 | 20,48 | 4915 |
| Staţii de tratare mecano-biologică | Capacitate de 450,000 t/an | 6 | 80,00 | 38000 |
| Staţii pentru compost | 12 staţii cu capacitatea totală de 60000 t/an | 12 | 33,63 | 2018 |
| Investiţii pentru depozite | Capacitate pentru 680,000 t/a | 15 |  | 39969 |
| Altele | Staţii pentru sortare/sfărâmare | 5 | 200000 | 1000 |
| Inchiderea depozitelor existente | 23 de depozite pe 58,5 hectare | 23 | 150000 | 8775 |
| TOTAL INVESTITII |  |  |  | 129142 |

Notă: Totalul nu include investiţia ISPA. Această investiţe este prezentată separat mai jos.

Tabelul 8.2. Structura costurilor pentru investiţia ISPA de la Ramnicu Valcea ISPA (€)

| Item | Total cheltuieli publice | Cheltuieli publice neeligibile |
| --- | --- | --- |
| Proiectare/programare fees | 627 058 | 0 |
| Achiziţie teren | 0 | 0 |
| Pregătirea terenului | 689 910 | 0 |
| Lucrări de construcţie | 12 812 825 | 3 528 266(*) |
| Instalaţii şi maşini | 1 743 400 | 0 |
| Asistenţă tehnică şi supraveghere la implementare | 673 503 | 0 |
| Neprevăzute | 1 654 670 | 0 |
| TOTAL | 18 201 366 | 3 528 266 |

Sura datelor: ISPA Measure No.: 2001 RO 16 P PE 014., FINANCING MEMORANDUM agreed between the European Commission and the Republic of Romania Concerning the grant of assistance from the Instrument for Structural Policies for Pre-Accession to the following measure Integrated Municipal Waste Management System located in Ramnicu Valcea, South-west Oltenia in Romania.

## 8.3 Implicaţiile investiţiilor propuse prin prisma disponibilităţii de plată a populaţiei

Gestionarea deşeurilor în Regiune va avea implicaţii tarifare pentru consumatorii finali. Impactul precis al tarifelor asupra consumatorilor trebuie determinat prin studii de fezabilitate, prin proiecte particulare şi programe de investiţii (ţinând cont de caracterul particular al instalaţiilor pentru tratare/depozitare şi transfer, acolo unde este cazul).

Tarifele ce vor fi aplicate în cadrul regiunii reprezintă o funcţie a unui număr de factori, incluzând dar nelimitându-se la următorii:

- Structuri existente şi viitoare de cost aparţinănd furnizorilor de servicii;

- Nivelul tarifelor existente aplicat în cadrul regiunii şi adaptate la costuri;

- Caracteristicile deşeurilor din cadrul diferitelor arii de servicii şi separarea deşeurilor generate/colectate în menajere şi ne-menajere;

- Amortizarea activelor existente şi a investiţiilor propuse;

- Nevoia de înlocuire anuală a activelor uzate ( depinde de durata de exploatare a acestora);

- Structura de finanţare pentru noi active şi nivelul costurilor din sistemul de creditare din cadrul mecanismului;

- Capacitatea de rambursare a utilizatorului (posibilităţi de creditare neavantajoase, întârzierea plăţilor);

- Planuri detaliate de investiţii (detalierea costurilor pe fiecare componentă de investiţii, bazânu-se pe  nevoia specifică de instalaţii şi pe costul total ţinând cont de finanţarea locală şi internaţională, neprevăzute, inflaţia etc);

- Costuri detaliate de operare, luând ca punct de referinţă structura deja existentă a costurilor, adaptarea la impactul investiţiilor propuse şi schimbările operaţionale/procedurale.

Se poate întâmpla să apară mici fluctuaţii ale tarifelor în cadrul regiunii, întrucât prestatorii de servicii se supun diferitelor structuri de cost (sunt vizate mai ales activităţile locale de colectare, pentru care costurile vor varia în funcţie de metodele locale de colectare şi tratare folosite, densitatea populaţiei, frecvenţa de colectare, distanţele de transport către depozit etc.).

Evaluarea consecinţelor particulare asupra tarifelor pentru obţinerea investiţiilor necesare gestionării deşeurilor în cadrul regiunii nu se regăseşte în obiectivele prezentului Plan Regional. Scopul analizei curente este să identifice nevoile generale ale sistemului; evaluarea detaliată a fezabilităţii/sustenabilităţii financiare şi a consecinţelor tarifare trebuiesc abordate într-un studiu separat de fezabilitate care să prevadă evaluări tehnice detaliate ale sistemelor şi amplasamentului instalaţiilor precum şi evaluări financiare detaliate ale companiilor de gestionare a deşeurilor.

În cadrul prezentului Plan Regional este posibil să se comenteze la modul general asupra implicaţiilor tarifare asupra sistemului, privit ca întreg.

### 8.4 Disponibilitatea de plată la nivel macro

Preocuparea principală a unei analize de sustenabilitate financiară a sistemelor de gestionare a deşeurilor este aceea ca acestea să ofere servicii accesibile tuturor beneficiarilor, mai ales consumatorilor din gospodării. Din motivul prezentat mai sus nu se pot determina implicaţiile particulare/locale ale aplicării  tarifelor în cadrul Regiunii. Este totuşi posibil să se realizeze o evaluare generală a disponibilităţii globale de plată, per ansamblu înainte şi după implementarea măsurilor din Planul Regional de Gestiune a Deşeurilor.

Scopul analizei disponibilităţii de plată la acest nivel al Planului Regional este acela de a determina nivelul tarifului ce poate fi suportat de populaţie.

Disponibilitatea de plată se referă la capacitatea beneficiariilor serviciilor de gestionare al deşeurilor de a plăti aceste servicii fară a pune în pericol abilitatea persoanelor/familiilor de a-şi satisface nevoile personale. Este important să se identifice abilitatea de plată  a beneficiarilor, în cadrul evaluării capacităţii economice de plată a serviciilor pentru gestiunea deşeurilor (solvabilitatea clientului). În această analiză s-a folosit un indicator al solvabilităţii pentru a aprecia dacă veniturile populaţiei sunt suficiente pentru a putea suporta creşterea costurilor pentru serviciile privind gestiunea deşeurilor, fară a prejudicia în mod serios bugetul familiei.  O gospodărie se consideră a fi incapabilă de plata serviciilor, când ar necesita o reducere semnificativă a bugetului dedicat altor bunuri şi servicii precum sunt chiriile, alimentele, îngrijirea sănătăţii.

Conform standardelor UE pentru gestionarea deşeurilor, nivelul acceptabil de suport al serviciilor pentru gestionarea deşeurilor este de  ~ 1.5% din venitul mediu al fiecărei gospodării – ex. costurile medii lunare pentru gestionarea deşeurilor nu ar trebui să depăşească  1.5% din veniturile medii lunare ale gospodăriilor (unde costurile ar trebui sa acopere întregul ciclu al serviciilor pentru deşeuri – colectare, transport, sortare, tratare şi eliminare). Se specifică faptul că deşi un asemenea criteriu este util în dezvoltarea strategiei de gestionare a deşeurilor, în formularea politicii de tarifare trebuie să se ţină cont de faptul că venitul multor gospodării este sub medie. Cu privire la dificultatea financiară în care se găsesc unele gospodării, de a suporta aceste costuri în raport cu veniturile proprii, se impune să se prevadă măsuri în cadrul politicii, cu privire la protejarea unor asemenea beneficiari. De cele mai multe ori se recurge la sistemul subvenţiei încrucişate, prin care agenţii economici finanţează indirect populaţia.

Evaluarea abilităţii globale de plată este realizată în funcţie de venitul mediu pe gospodărie din cadrul regiunii. Sunt disponibile statistici oficiale referitoare la venitul mediu în România şi pentru regiunile importante, determinat prin studii de venit al gospodăriilor. Cele mai recente date sunt pentru anul 2004. Sunt considerate veniturile din diferite surse, cum sunt lichidităţile  şi din surse proprii în natură (schimb de bunuri, valorificarea legumelor cultivate şi a bunurilor produse în gospodărie, etc.).

# 9. Masuri de implementare şi orarele de atingere a obiectivelor şi ţintelor planului judetean si planului regional de gesationare a deseurilor

Tabel 9.1 Măsuri de implementare pentru Planul Judetean de Gestionare a Deseurilor (PJGD)

| Obiective principale | Sub-Obiective | Masuri de implementare | Tinte-Timp de implementare | Organism responsabil |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Dezvoltarea politicii judetene in vederea implementarii unui sistem integrat de gestionare a deseurilor | 1.1 Crearea structurilor organizaţionale şi a grupului de lucru care să dezvolte şi să implementeze PJGD/PRGD 1.2 Dezvoltarea şi aprobarea de strategii/planuri/studii pentru realizarea ţintelor şi obiectivelor PJGD/ PRGD - ului | 1.1 Să creeze Grupul de Lucru cu privire la PJGD şi PRGD – să desfăşoare întâlniri semestriale în vederea dezvoltării şi implementării PJGD şi PRGD 1.2.1 Publicarea şi aprobarea PJGD şi PRGD 1.2.2 Publicarea raportului anual privind rezultatele şi progresul PJGD/PRGD 1.2.3 Consiliu Judeţen şi locale vor lua decizii şi instrucţiuni care să implementeze şi să ducă la atingerea obiectivelor şi ţintelor PJGD/PRGD | 2007 4 întâlniri pe an 2006 pentru PRGD 2007 pentru PJGD 2007 2006 şi Ad Hoc | ARPM/APM/Consiliu Judetean ARPM/APM, Consiliu Judetean ARPM/APM Consiliu Judeţen şi locale |
| 2.Cresterea eficientei de aplicare a legislatiei in domeniul gestionarii deseurilor | 2.1. Imbunătăţirea regulilor de gestiune a deşeurilor la nivel judetean si local în vederea realizării obiectivelor cuprinse in PJGD/PRGD | 2.1. Instruirea Consiliilor Locale pentru a îmbunătăţii regulile de gestiune a deşeurilor la nivel local în vederea realizării obiectivelor PJGD/PRGD 2.2 Întocmirea de regulamente locale privind managementul integrat al deşeurilor (norme de salubrizare) 2.3 Realizarea unui Master plan privind sistemul integrat al deseurilor la nivelul judetului | 2 instruiri /an 2007 and Ad Hoc Incepand cu 2007 Incepand cu 2007 | - Consiliul judetean ; - Autoritatile locale ; - APM |
| 3.Depozitarea deşeurilor în conformitate cu cerinţele legislaţiei în domeniul gestionării deşeurilor în scopul protejării sănătăţii populaţiei şi a mediului | 3.1 Reducerea poluarii prin depozitarea deseurilor in depozite ecologice zonale | 3.1 Construirea celor două depozite ecologice zonale | - 2007 pentru depozitul Feţeni - 2009 pentru cel de-al doilea depozit ; | -Autorităţile locale: - Consiliul Judeţean; - Parteneriat public privat |
|  | 3.2 Reducerea costurilor de transport a deseurilor si transportul acestora in conditii optime | 3.2 Realizarea staţiilor de transfer . În urma unui studiu prinvind managemnetul deşeurilor (Master plan) se va stabili numărul staţiilor de transfer | -4 st. de transfer care au câştigat finanţare pe PHARE CES 2004 (până în 2009) - alte statii de transfer stabilite in urma studiului ; | -Autorităţile locale; -Consiliul Judeţean; - Parteneriat public privat; |
|  | 3.3 Redeucerea poluarii prin inchiderea depozitelor neconforme | 3.3 Închiderea etapizată a depozitelor de deşeuri menajere neconforme existente - 1 depozit (Râureni) ; -4 depozite (procedura simplificată) :Brezoi, Voineasa, Băbeni, Balcesti - 3 depozite : Drăgăşani, Călimăneşti, Băile Govora ; - 1 depozit: Horezu ; | -Sistare activitate 2006 şi închidere începând cu 2007; -sistare de activitate si inchidere pana la 31.12.2006 ; -sistare activitate 2009 şi închidere începând cu 2009; -Inchidere incepând cu 2017 | -Operatorii de depozite; -Autorităţile locale; |
| 4.Reducerea cantităţilor de deşeuri biodegradabile la depozitare | 4.1 Realizarea instalaţiei de compost din cadrul proiectului ISPA - prelucrarea deşeurilor biodegradabile provenite de la populaţie prin implementarea sistemului de colectare selectivă în municipiul Râmnicu Vâlcea şi a deşeurilor stradale şi spaţii verzi ; 4.2 Incurajarea compostării în gospodării în zona rurală 4.3 Extinderea colectării selective şi în celelalte localităţi ale judeţului - realizarea unei staţii de compost (legată de cel de-al doilea depozit ecologic zonal); | Reducere cu 25 % la depozitare , baza de calcul: cantitatea de deşeuri biodegradabile municipale produse în anul 1995; | 16 iulie 2010 | - Autorităţile locale; - Consiliul Judeţean; - Operatorii de salubritate; |
|  |  | Reducere cu 50% la depozitare , baza de calcul:cantitatea de deşeuri biodegradabile municipale produse în anul 1995; | 16 iulie 2013 | - Autorităţile locale; - Consiliul Judeţean - Operatorii de salubritate; |
|  |  | Reducere 65 % la depozitare, baza de calcul: cantitatea de deşeuri biodegradabile municipale produse în anul 1995; | 16 iulie 2016 | -Autorităţile locale; - Consiliul Judeţean; - Operatorii de salubritate; |
| 5.Extinderea sistemului de colectare a deşeurilor menajere în mediu urban şi rural | 5.1Extinderea colectării deşeurilor în mediul urban prin organizarea de licitaţii pentru serviciul de salubritate de către autorităţile locale - reamenajarea şi înfiinţarea de noi puncte de colectare; | Colectarea a 84% din deşeurile municipale generate | 2013 | - Autorităţile locale; |
|  | 5.2 Extinderea colectării deşeurilor în mediu rural (în zonele limitrofe ale oraşelor) - înfiinţarea punctelor de colectare; | Colectarea a 84% din deşeurile municipale generate | 2013 | - Autorităţile locale; |
|  | 5.3 Implementarea sistemului de colectare selectivă în mun. Rm Vâlcea şi Drăgăşani | Coeficient de colectare selectivă 50 % | 2013 | -Autorităţile locale; - Operatorii de salubritate; |
|  | 5.4 Creşterea coeficientului de colectare selectivă pentru mediu rural ( în comunele limitrofe oraşelor) | Coeficient de colectare selectivă 20 % | 2013 | -Autorităţile locale; -Operatorii de salubritate; |
| 6.Valorificarea potentialului util din deseurile municipale | 6.1 Implementarea colectării selective şi valorificarea deşeurilor de ambalaje şi reciclarea acestora 6.2 Reciclare şi recuperare deşeurilor de ambalaje cu costuri mici | Recuperare 50% din masa deseurilor de ambalaje Recuperare 60% din masa deseurilor de ambalaje - Reciclarea a 60% din masa deseurilor din hartie/carton - Reciclarea a 50% din masa deseurilor din metal - Reciclarea a 15% din masa deseurilor din plastic - Reciclarea a 15 % din masa deseurilor din lemn - Reciclarea a 55% , recuperare 60%din masa totala a deseurilor de ambalaje, din care : - 60% din masa deseurilor din sticla; - 22.5 % din masa deseurilor din plasti | 2011 2013 | -Autorităţile locale; -Producătorii de bunuri ambalate; -Producătorii de ambalaje; |
|  |  |  | 2008 |  |
|  |  |  | 2010 2010 2013 |  |
| 7.Minimizarea cantităţii de deşeuri de echipamente electrice şi electronice depozitate | 7.1Organizarea centrelor locale de colectare pentru DEEE şi | 7.1 Implementarea sistemului de colectare a deşeurilor de echipamente electrice şi electronice de la populaţie - stabilirea unui regulament prin asociaţiile de proprietari de colectare a deşeurilor de echipamente electrice şi electronice de la populaţie ; | 2 kg/loc. an -2006 3 kg/loc.an - 2007 4 kg/loc.an -2008 | - Autorităţile locale; - Producătorii şi importatorii de echipamente electrice şi electronice; - Operatorii de salubritate ; |
|  | 7.2Reciclarea şi ecuperarea DEEE | 7.2 Încurajarera consumatorilor în vederea returnării deşeurilor de echipamente electrice şi electronice la comercianţi | Începând cu 2007 | - Producătorii şi importatorii de echipamente electrice şi electronice; |
| 8. Asigurarea unei reţele de colectare a vehiculelor scoase din uz la nivelul populaţiei | 8. Colectarea vehiculelor scoase din uz şi | 8.1 Obligativitatea predării vehiculelor uzate de către deţinători către agenţii economici colectori autorizaţi - condiţie în regulamentele (normele de salubrizare) primăriilor ; | Începând cu 2007 | -Autorităţi locale (pentru amplasament ); - Producătorii de autovehicule; - Agenţii economici colectori autorizaţi; |
| 9.Creşterea eficienţei tratării şi eliminării nămolurilor provenite de la staţiile de epurare Prevenirea eliminării necontrolate a nămolurilor | 9.1 Reabilitarea staţiilor de epurare | Valorificarea nămolului care se pretează la utilizare în agricultură | Începând cu 2007 | -Agentii economici deţinători de staţii de epurare; - Sistemul de Gospodărire a Apelor Vâlcea ; -Autorităţile locale; |
|  | 9.2 Valorificarea nămolului provenit din staţiile de epurare prin utilizarea în agricultură ca fertilizant cu respectarea condiţiilor legale | Valorificarea nămolului care se pretează la utilizare în agricultură | Începând cu 2007 | -Agenţii economici deţinători de staţii de epurare; -Autorităţi locale; -Agenţia pentru Protecţia Mediului Vâlcea; - Oficiul de Studii Pedologice şi Agrochimice Vâlcea; - Direcţia Agricolă şi de Dezvoltare Rurală Vâlcea; - Parteneriat public privat; |
|  | 9.3 Utilizarea nămolului în instalaţia de compost. | Valorificarea nămolului care se pretează pentru producerea compostului | Începând cu funcţionarea staţiei de compost | -Agenţii economici deţinători de staţii de epurare; -Autorităţi locale; |
|  | 9.4 Promovarea coincinerării nămolurilor contaminate de la staţiile de epurare orăşeneşti în cuptoarele de la fabricile de ciment. | Coincinerarea nămolului care nu se pretează la utilizare în agricultură ( conf. cu Ordinul 344/708/2004) | Începând cu 2007 | -Agenţii economici deţinători de staţii de epurare; -Autorităţile locale Agenţia pentru Protecţia Mediului Vâlcea; - Comisariatul Judeţean Vâlcea al Gărzii Naţionale de Mediu; |
|  | 9.5 Utilizarea nămolurilor pentru reabilitarea terenurilor degradate şi acoperirea depozitelor existente (O.M. 344/708/2004 ) | Valorificarea nămolului care nu se pretează la utilizare în agricultură (conf. cu Ordinul 344/708/2004) | Începând cu 2007 |  |
| 10. Reducerea poluarii datorita incinerarii neconforme a cantităţiilor de deşeuri medicale periculoase | 10.Prevenirera poluarii cu deseuri medicale periculoase | 10.1 Închiderea etapizată a crematoriilor conform calendarului de închidere | Pentru : - Spitalul de Obstretică şi Ginecologie Râmnicu Vâlcea; - Spitalul Orăşenesc Drăgăşani; 2007 | -Spitalul de Obstretică şi Ginecologie Râmnicu Vâlcea; -Spitalul Orăşenesc Drăgăşani; -Autoritatea de Sănătate Publică Vâlcea; -Agenţia pentru Protecţia Mediului; - Comisariatul Judeţean Vâlcea al Gărzii Naţionale de Mediu; |
|  |  | 10.2 Colectarea corespunzătoare (pe categorii) a deşeurilor rezultate din activităţile spitalicesti si din cadrul cabinetelor medicale particulare | Acoperire 100% | -Administratorii cabinetelor medicale particulare; - Autoritatea de Sănătate Publică Vâlcea; |
|  |  | 10.3 Realizarea unor puncte de depozitare temporara ecologica sigure a deseurilor infectioase si peric. in vederea incinerării | 2 puncte /mun. Rm Valcea 1 pct / - Spitalul Brezoi - Spitalul Drăgăşani - Spitalul Bălceşti - Spitalul Mihăeşti 2007 | - Autoritatea de Sănătate Publică Vâlcea ; - Spitalul de Obstretică şi Ginecologie Râmnicu Vâlcea; - Spitalul Horezu; - Spitalul Brezoi; - Spitalul Drăgăşani; - Spitalul Bălceşti; - Spitalul Judeţean de Urgenţă Vâlcea; |
| 11. Gestionarea deşeurilor din construcţii şi demolări | 11. Reducerea cantitatii de deseuri din constructii si demolari la depozitare in depozite ecologice | 11.1 Înfiinţarea punctelor de colectare a deşeurilor din construcţii şi demolări | 1punct /localitate 2006 | - Autorităţile locale; |
|  |  | 11.2 Solicitarea la autorizaţia de construcţie a contractelor cu operatorul de salubritate pentru valorificare/eliminare - condiţie în regulamentele (normele de salubrizare) ale localităţilor ; | permanent | - Autorităţile locale; - persoane fizice şi juridice; |
|  |  | 11.3 Incurajarea privatizarii in domeniul valorificarii deseurilor din constructii | permanent | - persoane fizice şi juridice; |
| 12.Implementarea unui sistem de colectare a deşeurilor voluminoase provenite de la populaţie | 12. Reducerea cantitatilor de deseuri la depozitare prin valorificarea deseurilor voluminoase | 12.1 Valorificarea deşeurilor prin implementarea unui sistem de colectare a deşeurilor voluminoase provenite de la populaţie în municipiul Rm. Vâlcea şi în municipiul Drăgăşani - condiţie în regulamentele (normele de salubrizare) ale localităţilor ; | 2 sisteme incepand cu 2007 | - Autorităţile locale; - Operatorii de salubritate; |
| 13.Gestionarea deşeurilor periculoase provenite de la populaţie | 13. Reducerea cantitatii de deseuri periculoase din deseurile menajere la depozitare | 13.1 Informarea şi încurajarea locuitorilor să separe componentele periculoase din deşeurile menajere 13.2 Realizarea unui sistem de puncte de colectare pentru deşeuri periculoase din deşeuri menajere în cooperare cu operatorii de salubritate Realizarea colectării separate pentru uleiuri uzate, acumulatori şi medicamente expirate. | 2017 pentru mun. Rm Valcea si Dragasani | - Autorităţile locale; - Operatorii de salubritate; |
| 14.Promovarea unui sistem de informare, conştientizare şi motivare pentru populaţie | 14. Prevenirea poluarii si generarii deseurilor | 14.1 Intensificarea comunicării între părţile implicate | Termen: permanent | -Autorităţile locale -Agenţia pentru Protecţie a Mediului -Cons. Judeţean; |
|  |  | 14.2 Organizarea şi susţinerea de programe de educare şi conştientizare a populaţiei, de către toate părţile implicate. | 2 campanii/an incepand cu 2007 | - Agenţia pentru Protecţia Mediului; - Autorităţile locale; - Mass-media; |
|  |  | 14.3 Organizarea şi susţinerea de programe de educare şi conştientizare în unităţile şcolare | 1campanie / an incepand cu 2007 | - Agenţia pentru Protecţia Mediului; - Autorităţile locale; - Inspectoratul Şcolar; |

Tabel 9.2 Măsuri de implementare pentru Planul Regional de Gestionare a Deseurilor PRGD

| Obiective prinicipale | Sub-Obiective | Măsuri de implementare | Ţinte – Timp de îndeplinire | Organism responsabil |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Dezvoltarea şi aprobarea politicilor Regionale şi Judeţene în vederea atingerii obiectivelor şi ţintelor şi implmentării PRGD - PLGD | 1.1 Crearea structurilor organizaţionale şi grupurilor care să dezvolte şi să implemteze PRGD/PRGD şi 1.2 Dezvoltarea şi aprobarea de strategii/planuri/studii şi PLGD pentru realizarea ţintelor şi obiectivelor PRGD - ului | 1.1 Să creeze grupuri de lucru cu privire la PLGD şi PRGD – să desfăşoare întâlniri semestriale în vederea dezvoltării şi implementării PRGD şi PLGD 1.2.1 Publicarea şi aprobarea PRGD şi PLGD 1.2.2 Publicarea raportului anual privind rezultatele şi progresul PLGD/PRGD 1.2.3 Consilii Judeţene şi locale vor lua decizii şi instrucţiuni care să implementeze şi să ducă la atingerea obiectivelor şi ţintelor PRGD/PLGD | 2006 4 întâlniri pe an 2006 2007 2006 şi Ad Hoc | ARPM/APM APM/Consilii ARPM/APM, consilii ARPM/APM Consilii Judeţene şi locale |
| 2 Creşterea eficienţei în aplicarea legislaţiei din domeniul gestionării deşeurilor | 2.1. Aplicarea şi reactualizarea regulamentelor locale privind gestiunea deşeurilor 2.2. Îmbunătăţirea şi controlul legislaţiei în domeniul deşeurilor 2.3. Luarea de măsuri pentru lărgirea şi capacitatea de construcţie a ofocialităţilor | 2.1 Consiliile Judeţene să instruiască Consiliile Locale pentru a îmbunătăţii regulile de gestiune a deşeurilor la nivel local în vederea realizării obiectivelor PRGD/PRGD 2.2 Elaborarea liniilor directoare pentru implementarea PRGD/PLGD şi evaluarea progresului implementării 2.3.1 Aplicarea responsabilitaţilor legislative aşa cum sunt definite prin lege 2.3.2 Pregătirea rapoartelor anuale şi ale inspecţiilor ad hoc, planuri şi alte activităţi pentru urmărirea progresului | 2007 and Ad Hoc 2007 and ad hoc 2004/7 Annual and Ad Hoc | Judeţe Localităţi Garda naţională de mediu Garda naţională de mediu ANPM/ARPM/APM MMGA/NEPA Garda naţională de mediu |
| 3.Dezvoltarea cadrului instituţional şi organizaţional în vederea atingerii ţintelor la nivel local, regional, naţional şi european | 3.1 Dezvoltarea şi întărirea structurilor instituţionale şi sistemelor de gestiune a deşeurilor, şi 3.2.Încurajarea sectorului privat în participarea în domeniul gestiunii deşeurilor | 3.1.1 Dezvoltarea departamentelor de deşeuri din ARPM/APM 3.1.2 Audit operaţional anual privind eficacitatea ARPM/APM 3.2 Încurajarea BOT, PPP şi contracte de servicii pentru operatorii privaţi în gestiunea deşeurilor | începând 2004 2007 70% | MMGA, ANPM MMGA, ANPM Consilii şi Comune |
| 4. Resurse umane Asigurarea necesarului de resurse umane privind numărul şi calificarea profesională | 4.1. Recrutarea şi angajarea de personal calificat pentru sistemul de operare şi control 4.2.Asigurarea nevoilor de personal calificat pentru sectorul public şi privat | 4.1.1 Recrutarea de personal calificat 4.2 Instruirea personalului din sectorul public şi privat privind: - gestiunea deşeurilor - IPPC BREF - Afaceri juridice - Inspecţii şi control tehnic - Raportarea şi înregistrarea datelor - Servicii de licitaţii - Managementul de proiect şi finanţare | 2004/2007 Cel puţin de 2 ori pe an pentru profesionişti | MMGA, ANPM, REPA, APM MMGA/ANPM/ARPM/APM ANPM / ARPM |
| 5.Optimizarea sistemelor financiare şi instrumentelor economice pentru gestiunea deşeurilor folosind principiul “Poluatorul Plateşte” şi “responsabilităţile producătorului” | 5.1. Stimularea crearii şi dezvoltării unui sector privat viabil pe piaţa gestiunii deşeurilor 5.2. Facilitarea folosirii fondurilor disponibile (fondul naţional de mediu, fonduri private, etc). Optimizarea utilizării fondurilor europene si internationale (ISPA, CES, Fonduri Structurale, etc ),şi 5.3. Promovarea celor mai bune practici în sistemul de gestiune a deşeurilor şi găsirea celor mai bune soluţii (tarife şi taxe) | 5.1 Furnizarea unor studii financiare şi economice care să determine tarife sustenabile şi să formuleze/implementeze politici şi instrumente atractive pentru dezvoltarea sectorului privat 5.2 Creşterea capacităţii de obţinere a fondurilor/ granturilor prin: a)- pregătirea proiectelor Studii de fezabilitate şi Co finanţare b) Pregătirea proiectelor în vederea obţinerii de fonduri pentru: - vehicule şi recipienţi - Staţii de transfer - Depozite ecologice - Colectare separată - Staţii de sortare - Staţii de compostare - TBM sau incineratoare - Facilităţi speciale pentru deşeuri periculoase menajere, DEEE, VSU, nămol provenit de la instalaţiile de tratarea a apei, deşeuri provenite din construcţii şi demolări, 5.3 Desfăşurarea de întâlniri şi sesiuni de instruire privind aplicaţiile pentru finanţare, sprijinulJASPERS şi a altor suporturi de finanţare pentru proiecte | Tarife sustenabile de acoperire a operaţiilor şi evaluarării. Revizuire anuală Numărul de studii şi cereri de grant 2006/10 Din 2006 de două ori pe an | MMGA/ANPM ANPM, ARPM, APM Consiliul Judeţean Consiliul local Agenţi economici ARPM/APM/ANPM/MMGA |
| 6.Conştientizarea şi motivarea factorilor interesaţi | 6.1Creşterea comunicării între factorii interesaţi şi operatorii în domeniul planurilor legislative de mediu 6..2 Conştientizarea şi educarea populaţiei , în special a profesorilor şi copiilor şi utilizarea mijloacelor mass media 6.3 Creşterea conştientizării privind consecinţele de depunere ilicită a deşeurilor, şi impactul negativ asupra sănătăţii umane şui al faunei şi florei din regiune, apelor de suprafaţă şi subterane. | 6.1.1 întalniri anule cu consiliile locale şi judeţene, ADR, ARPM, APM, Garda de Mediu, ONG, factori interesaţi. 6.1 Întreţinerea web site-ului, publicarea scrisorilor şi forum-uri de discutii 6.2.2 Dezvoltarea suportului material şi utilizarea mass media pentru informare privind PRGD - sistemul de pre colectare 2 recipienţi, - sortare şi reciclare - puncte de colectare pentru fluxuri diferite de deşeuri - impact negativ al depozitelor neconforme - alte acţiuni ale PLGD, PRGD 6.3 Dezvoltarea materialelor media, campanii, afişe. | Din 2006 cel puţin o data pe an pe judet 2006 70% participarea gospodăriilor la sortare, cel puţin 65% sortare eficientă 95% participarea industriei 2006 Inchiderea depozitelor ilegale Reducerea numărului depozitelor ilegale | ARPM, APM ARPM, APM ARPM, ALPM Consilii locale şi judeţene ARPM, APM |
| 7. Dezvoltarea şi Implementarea managementului în domeniului deşeurilor şi îmbunătăţirea sistemului de date. | 7.1Implementarea la nivel regional/judeţean/local a sistemului de înregistrări şi raportări cu privire la datele de colectare a deşeurilor 7.2 Furnizarea datelor privind deşeurile către factorii interesaţi 7.3 Îmbunătăţirea datelor de colectare şi sisteme de analiză pentru generarea, colectarea , tratarea şi depunerea deşeurilor | 7.1 Sistem de raportare a ANPM 7.2 ARPM şi APM să organizeze colectarea, analiza şi validarea datelor, să publice raportul şi 7.3 Operatorii să trimită date trimestrial şi să realizeze anual o analiză a compoziţiei deşeurilor. | 2006 de 4 ori pe an 2006 de 4 ori pe an 2007 | ARPM, APM Operatori de deşeuri ARPM, APM Operatori de deşeuri |
| 8 Minimizarea generării deşeurilor, promovarea reciclării şi recuperării | 8.1. Minimizarea deşeurilor asimilabile 8.2 Minimizarea deşeurilor menajere 8.3 Promovarea reciclării economice 8.4 Sustinerea recuperării energetice | 8.1. Pregătirea liniilor directoare şi studiilor ad hoc pentru industrie, incurajarea aplicaţiei IPPC BREF şi seminarii de informare 8. 2 sustinerea de campanii de constientizare/dezvoltarea materialelor informative pentru cetăţeni 8.3 Sustinerea pietei secundare de material rulant si promovarea producerii şi utilizării produselor obţinute din materie reciclată 8.4 Recuperare energetică pana la 10 % din greutatea deşeurilor menajere | 2006 IPPC-BREF BAT targets Menţinerea nivelurilor actuale. Permenant Functionalitatea pietei viitor | MMGA, ANPM Ministerul Industriei ARPM; APM EcoRom Ambalaje ANPM, Ministerul Industriei Producători EcoRom Ambalaje Consilii judeţene |
| 9. Imbunatatire si dezvoltarea unui sistem modern integrat de colectare şi transport a deşeurilor | 9.1. Extinderea sistemului de colectare a deşeurilor în ariile urbane | Identificarea ariilor extinse, identificarea frecvenţei de colectare, punctelşor şi containerelor, vehicule. Studii optimizate complete, studii financiare complete, tarife determinate, informarea rezidenţilor, audiţii publice. Containere şi vehicule sau servicii contractate, şi angajarea de muncitori şi contractarea serviciilor. | 100% urban, 2013 | Consilii Judeţene Consilii Locale Operatori de salubritate |
|  | 9.2. Extinderea sistemului de colectare a deşeurilor în mediul rural, | -Identificarea ariilor extinse, - identificarea frecvenţei de colectare, punctelor şi containerelor, vehicule . Studii optimizate complete, - studii financiare complete, tarife determinate, informarea rezidenţilor, audiţii publice. | colectare 90% rural 2009 | Consilii Judeţene Consilii locale Operatori de salubritate |
|  | 9.3 Modernizarea sistemelor actuale pentru colectarea si transportul deşeurilor | Studii de fezabilitate, financiare, tehnice complete Includerea studiilor în 9.1,9.2, 9.4, 9.5,9.6,9.7 Pregatirea Master Planurilor Judeţeane şi Locale dacă este necesar Sustinerea de campanii publice pe tema planului propus | 2007/2013 | APM, Consilii Judeţene Consilii Locale, Operatori de salubritate, Consultanti ADR |
|  | 9.4 Construirea de staţii de transfer daca este recomandat prin studiile de fezabilitate | Realizare Planul/proiect (incluzând identificarea sitului, EIA, dezbaterea şi aprobarea), finanţarea, construirea şi operarea la capacitaţi de transfer în concordanţă cu cerinţele sistemului de gestiune a deşeurilor în condiţii optime. | 2008/2013 | Consilii Judeţene Comune Operatori de salubritate |
|  | 9.5.Separarea deşeurilor periculoase menajere de cele nepericuloase | Identificarea punctelor de colectare, Studiu complet de optimizare, studii financiare complete, determinarea tarifelor, informarea rezidenţilor, containere şi vehicule sau contractarea de servicii. Completarea contractelor cu deşeuri periculoase | 2017 | Consilii Judeţene Comune Operatori de salubritate |
|  | 9.6. Creşterea colectării separate a deşeurilor pentru zonele urbane | Coordonarea/combinarea cu 9.1 | 2013, 100% | Consilii Judeţene Comune Operatori de salubritate |
|  | 9.7 Creşterea colectării separate a deşeurilor pentru zonele rurale | Coordonarea/combinarea cu 9.2 | 2013, cel puţin 50% | Consilii Judeţene Comune Operatori de salubritate |
| 10. Reducerea cantităţilor de deşeuri biodegradabile depozitate | 10.1.Separarea deşeurilor biodegradabile de deşeurile municipale colectate | Acţiunea necesită legi şi implementarea colectarii separate (mai sus menţionata 9) în concordanţă cu legea deşeurilor provenite din ambalaje şi alte fracţinui de deşeuri provenite de la populaţie, servicii municipale, comerciale, instituţii, producători de deşeuri industriale verzi şi provenite din mancare şi deşeuri biodegradabile separate pe fracţii (lemn, hartie, textile). | recuperare 25%, faţă de . 1995: 2010 recuperare 50 %, faţă de 1995: 2013 recuperare 65%, faţă 1995: 2016 | Consilii Judeţene Şi Locale Operatori de salubritate |
|  | 10.2.Realizarea staţiilor de compostare în vederea recuperării de deşeuri biodegradabile şi | 10.2.1 Încurajarea compostării în grădină pentru deşeurile verzi şi alimentare în zonele rurale. 10.2.2.Încurajarea folosirii deşeurilor din mâncare la animale. 10.2.3 Implementarea BAN cu privire la arderea deşeurilor verzi şi 10.2.4 Construirea de staţii de compostare aerisite Inclusiv:Studii de fezabilitate (inclusive identificarea sit ului, numărul, dimensiunea, etc), design, finanţarea, construirea şi alte facilităţi de operare. |  | Consilii Judeţene şi locale Operatori de salubritate Consultanţi |
|  | 10.3 Realizarea tratarii avansate pentru reducerea biodegradabilelor: tratament biomecanic, incinerare, staţii de compostare | Construirea de facilitaţi avansate de tratament. Inclusiv: Studii de fezabilitate(inclusiv identificarea zonelor, nr, dimensiune, Evaluarea impactului asupra mediului, dezbatere publică şi aprobare, etc), design, finanţarea, construirea şi alte facilităţi de operare. |  | ARPM |
| 11. Recuperarea şi reciclarea fracţiilor de deşeurilor provenite din ambalaje | 11.1 Reciclarea şi recuperare ambalajelor cu costuri mici.. | 11.1 Pregătirea susţinerea de campanii de informare privind promovarea colectarii separate a deşeurilor provenite din ambalaje 11.2 Îmbunătăţirea bazei de date privind deşeurile provenite din ambalaje şi validarea datelor 11.3 Introducerea în regulamentele locale de gestiune a deşeurilor a unor prevederi care să încurajeze precolectarea selectivă a deşeurilor de ambalaje de către cetăţeni, operatori, distribuitori, şi producători. 11.4 Completarea studiilor de fezabilitate(inclusive identificarea sit ului, numărul, dimensiunea, etc), design, finanţarea, construirea şi alte facilităţi de operare. Modificări la Master Plan. Construirea de statii de sortare şi furnizarea de facilitaţi adecvate de colectare pentru atingerea ţintelor şi obiectivelor PRGD | 2006 2006 2007 2007 recuperat: 34% reciclat: 28% cu: - 15% sticlă - 60% hârtie si carton - 50% metal 2008 recuperat: 40% reciclat: 33% cu - 15% sticlă -60% hârtie şi carton - 50% metal 2009 recuperat: 45% reciclat: 38% cu: - 15% sticlă - 60% hârtie şi carton - 50% metal 2010 recuperat: 48% reciclat 42% cu: - 15% sticlă - 60% hârtie şi carton - 50% metal 2011 recuperat: 53% Reciclat: 46% cu: - 15% sticlă - 60% hârtie şi carton - 50% metal - 15% plastic - 15% lemn 2012 recuperat 57% reciclat: 50% cu: - 15% sticlă - 60% hârtie şi carton - 50% metal - 15% plastic - 15% lemn 2013 recuperat: 60% reciclat: 55% cu: - 60% sticlă - 60% hârtie şi carton - 50% metal - 22,5% plastic - 15% lemn | Consilii Judeţene Şi locale Operatori de salubritate EcoRom Ambalaje ARPM EcoRom Ambalaje Consilii judeţene şi locale Consilii judeţene ARPM APM Consilii locale şi judeţene |
| 12 Colectarea separate a deseurilor voluminoase | 12.1 Colectarea separată si recuperarea deseurilor voluminoase | 12.1 Organizarea colectării separate 12.2 Studii de fezabilitate şi planul de implementarea planului deşeuri voluminoase. | 2006 Începând din 2007 | Consiliile judeţene şi locale ARPM/APM Consilii judetean |
| 13. Creşterea eficienţei tratării şi eliminării nămolului provenit de la instalaţiile de tratare a apei uzate şi prevenirea contaminării necontrolate a solurilor şi a apelor de suprafaţă cu nămol | 13.1 Promovarea folosirii nămolului în agricultură ca fertilizant sau reabilitarea terenurilor afectate, acoperirea vechilor terenuri de depozitare şi 13.2. Promovarea coincinerării nămolului în instalaţiile de ciment | 13.1 Respectarea limitelor impuse de către HG 344.798/2005 De asemenea, testarea şi promovarea folosirii nămolului pentru reabilitarea terenurilor afectate prin folosirea ca material de acoperire 13.2 Studiu de fezabilitate şi testarea nămolului provenit de la instalaţiile de tratare a apei uzate pe post de combustibil pentru instalaţiile de ciment, inclusiv limita de clor. Include studii de deshidratare şi pretratare a nămolului în vederea incinerării pentru a îndeplini Directivele UE şi româneşti privind incinerarea, alte soluţii pot include alte metode de incinerare la cel mai mic cost. | În 2007 Începerarea testului în 2008 urmată de inaugurarea staţiei de epurare din Craiova | Staţii de epurare Autorităti agricole judeţene Conducerile staţiilor de epurare Conducerile fabricilor de ciment |
| 14. Deşeuri provenite din construcţii şi demolări | 14.1 îmbunătăţirea inventarului, sistemului de raportare şi control 14.2 stabiliera sistemului de gestionare a deşeurilor provenite din construcţii şi demolări, incluzând: - depozite controlate - reutilizarea şi reciclarea deşeurilor provenite din contrucţii şi demolări necontaminate prin mărunţire - trimiterea deşeurilor amestecate provenite din construcţii şi demolări către depozite salubre dacă nu sunt periculoase - tratarea deşeurilor di C&D periculoase în vederea depozităriii - refolosirea şi reciclarea solurilor excavate dacă nu sunt contaminate | 14.1.1 Îmbunătăţirea sistemului de raportare, control şi licenţiere 14.1.2 Infomarea Operatorilor din Construcţii cu privire la procedurile şi organizarea deşeurilor provenite din construcţii şi demolări 14.2. Studiu de fezabilitate / Dezvoltarea Planului de Implementare la siturile selectate (EIA), fonduri, proiectare, construirea şi operarea terenurilor controlate, zdrobirea deşeurilor inerte provenite din construcţii şi demolări | Începând din 2006 Începând din 2006 Încrepând din 2007 50% reciclare Cel puţin un teren de depozitare a deşeurilor provenite din construcţii şi demolări şi un concasor pe judeţ | ARPM / APM Consilii Operatori din construcţii Garda nationala de mediu Consilii Locale şi judeţene ARPM / APM ADR Consilii |
| 15. Vehicule scoase din uz | 15.1 Colectarea vehiculelor scoase din uz şi | 15.1.1 Dezvoltarea unui sistem eficient pentru colectare, puncte de colectare şi licenţe pentru obţinerea certificatului de vehicul scos din uz 15.1.2 Utilizarea instrumentelor financiare legale pentru întări legislaţia de mediu şi activităţilor de dezmembrare a vehiculele scoase din uz, şi 15.1.3 Informează publicul şi firmelor despre punctele de colectare | 2005 Începând cu 2005 Începând cu 2005 | ARPM APM Ministerul Transporturilor Consilii Judeţene Garda Natională de Mediu Consiliile Judeţene Consilii Locale şi Judeţene |
|  | 15.2. Reciclarea, recuperarea şi creşterea reciclării şi recuperării componentelor obţinute prin dezasamblare | 15.2.1 Dezvoltarea instrumentelor financiare şi economice stimulative care să încurajeze operatorii să investească în echipamentul necesar şi facilităţile potrivite pentru reutilizarea, reciclarea şi atingerea ţintelor în condiţii legislaţiei româneşti. 15.2.2 extinderea re-utilizarii si reciclarii materialelor din vehiculele scoase din uz si recuperarea energiei, atingerea tintelor | Începând din 2006 2007 recuperarea şi reciclarea a cel puţin 75% din greutatea produsă înainte de 1 ian 1981 2007 recuperarea şi reciclarea a cel puţin 85% din greutatea produsă după 1 ian 1981 Refolosirea şi reciclarea a 70% din greutatea vehiculelor scoase din uz produse inainte de 1981(viitor) Refolosirea şi reciclarea a 80% din greutatea vehiculelor scoase din uz produse inainte de 1981(viitor) | MMGA ANPM Operatori ANPM Fondul de mediu Operatori Producători Distribuitori judeţeni / Consilii Locale Operatori |
| 16. Deşeuri din Echipamente Electrice şi Electronice. | 16.1. Organizarea centrelor locale de colectare pentru DEEE şi | 16.1.1 Dezvoltarea unui sistem eficient pentru colectare, puncte de colectare 16.1.2 Informează publicul şi firmele despre punctele de coelctare 16.1.3 Folosirea instrumentelor legale şi financiare care să îmbunătăţească legislatţia prind DEEE şi actrivităţi legate de dezasamblarea DEEE | 2005 Puncte de colectare în fiecare municipiu şi pentru fiecare localitate cu peste 20000 locuitori Ţinte de colectare 2 kg /loc./an in 2006 3 kg /loc/an in 2007 4 kg /loc/an in 2008 | Consilii Judeţene Consilii Locale Garda Naţională de Mediu |
|  | 16.2. Reciclarea şi recuperarea DEEE | 16.2.1 reciclarea componentelor proventie din DEEE 16.2.2 Dezvoltarea instrumentelor financiare şi economice stimulative şi condiţiilor pentru operatorii care să investească în echipamentul necesar şi facilităţile potrivite pentru reutilizarea, reciclarea şi atingerea ţintelor în condiţiile legislaţiei româneşti. 6.2.3 Reproiectarea EEE pentru o mai bună reparare, îmbunătăţirea refolosirii, Dezasamblare şi reciclare 16.2.4 Reducerea numărului de componente periculoase din EEE, încurajează cercetările pentru înlocuirea materialelor periculoase cu alte materiale cu un impact scăzut asupra mediului şi sănătăţii umane | 2006 Reciclarea şi recuperarea a 35% din DEEE colectate 2008 Reciclarea şi recuperarea a 75% din DEEE colectate (Vezi HG 448/2005 pentru mai multe detalii privind cele 10 categorii de DEEE) | Producători şi importatori de EEE ANPM Operatori |
| 17. Deşeuri periculoase din deşeurilor municipale | 17.1 Implementarea unui sistem de colectare şi încurajarea refolosirii / reciclării / recuperării pentru deşeurile periculoase din deşeurilor municipale | 17.1.1 Informarea şi încurajarea locuitorilor să separe componentele periculoase din deşeurile menajere 17.1.2 Realizarea unui sistem de puncte de colectare pentru deşeuri periculoase din deşeuri menajere în cooperare cu operatorii de salubritate (9 de mai sus). Realizarea colectării separate pentru uleiuri uzate, acumulatori şi medicamente expirate, 17.1.3. Încurajarea refolosirii/recuperarării/ reciclării uleiurilor uzate, acumulatorilor | 2017 | ANPM APM Conssilii Locale şi Comunale Operatori de salubritate Alţi operatori |
|  | 17.2 Transportul deşeurilor către o facilitate de tratare românescă autorizată | 17.2 Transportatori autorizaţi pentru deşeuri periculoase din deşeuri menajere | 2010 | ANPM Firme de transport |
|  | 17.3 Tratarea deşeuri periculoase din deşeuri menajere în conformitate cu facilităţile OECD | 17.3 Redactarea unei liste aprobată de facilităţi | Din 2009 | MMGA ANPM |
|  | 17.4 Transportul deşeurilor periculoase din deşeuri menajere către facilităţi de tratare OECD | 17.4 Organizează un birou de notificare | 2010 | MMGA ANPM |
| 18.Depozite Deschidere şi Închidere | 18.1 Deschiderea de depozite salubre în confomitate normele EU şi ale României | 18.1 Studii de fezabilitate, locaţia terenurilor de depozitare, EIA, dezbaterii publice, finanţare, aprobare, costrucţie, deschiderea şi operarea terenurilor salubre necesare | Depozite salubre operative pentru toate judeţele din Regiune până în 2009 | Consilii Judeţene Operatori |
|  | 18.2 Închiderea etapizată a terenurilor neconforme, închiderea de terenuri din zonele rurale şi reabilitarea acestor situri | 18.2. Închiderea şi reabilitare terenurilor urbane | Iulie 2009 | Consilii Judeţene Operatori |
|  | 18.3 Reabilitarea tuturor terenurilor rurale de depozitare | 18.3 Închiderea definitivă şi reabilitarea terenurilor rurale neconfomre | Termen limită iulie 2009 | Consilii Judeţene Operatori |

# 10. Monitorizarea

Planul de monitorizare va urma progresul judetului/regiunii în ceea ce proveşte realizarea obiectivelor PJGD si a obiectivelor PRGD. Monitorizarea fiecărui PJGD este o funcţie oficială care intră în competenţa ANPM, ARPM şi a fi APM.  Rezultatele monitorizării  PRGD sunt raportate annual către MMGA, ANPM, alte ARPM-uri, APM-uri, Consiliile Judeţene, publicul şi alţii. Rezultatele monitorizării vor fi publicate în concordanţă cu cerinţele legislaţiei şi vor fi folosite la :

- determinarea progresului în atingerea obiectivelor stabilite în plan;

- determinarea deficienţelor şi a zonelor care necesită atenţie;

- redirecţionarea investiţiilor viitoare, revizuirea calendarului şi

- informarea şi raportarea către public şi oficialităţi guvernamentale despre Planul de Implementare şi atingerea ţintelor şi obiectivelor.

Monitorizarea PRGD/PJGD include:

- monitorizarea anuală a obiectivelor şi ţintelor PRGD/PJGD;

- evaluarea progresului obiectivelor şi ţintelor PRGD/PJGD;

- identificarea întârzierilor şi a deficienţelor în implementarea PRGD/PJGD;

- acţiuni recomandate privind îmbunătăţirea implementării PRGD/PJGD;

- publicarea raportului de monitorizare anuală a PRGD şi

- publicarea ad+hoc sau a studiilor speciale  dacă este necesar.

Tabel 10.1: MONITORIZAREA OBIECTIVELOR CUPRINSE IN PLANUL JUDETEAN DE GESTIONARE A DESEURILOR

| Sector / Obiective` | Activităţi măsurabile | Indicatori | Frecv./ dată | Valori |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. PJDG/PRGD Politică şi dezvoltare | 1.1. Deciziile Consiliului Judeţean şi instrucţiuni ale Consiliilor Locale privind acţiunile de implementare, obiective şi ţinte descrise în PJGD/PRGD. Crearea Grupului de lucru 1.2 Întâlniri trimestriale ale Grupului de Lucru, elaborarea de ghiduri şi evaluarea progresului în implementarea PJGD/PRGD 1.3 Pregătire raportului PJGD/PRGD şi actualizare 1.4 Pregătire studii/ cereri de finaţare. 1.5 Inserare în Master Planul Judeţean a tuturor facilităţilor noi in dom. Gest deseurilor | Număr aprobări, decizii, ghiduri, clarificări, instrucţiuni şi acţiuni luate de Consiliul Judetean sau de catre Consiliile Locale, pentru a implementa obiectivele PJGD/PRGD. Rapoartele şedinţelor. Participanţi pentru APM/Consiliu Judeţean Rapoarte PJGD/PRGD Nr studii (Master Planuri, studii de fezabilitate, Proiecte, EIA) propuse şi finalizate, cereri de finanţare Master Plan aprobat | Trimestrial Trimestrial anual Ad Hoc Incepand cu 2007 |  |
| 2.Cresterea eficientei de aplicare a legislatiei in domeniul gestionarii deseurilor | 2.1. Instruirea Consiliilor Locale pentru a îmbunătăţii regulile de gestiune a deşeurilor la nivel local în vederea realizării obiectivelor PRGD/PRGD 2.2 Întocmirea de regulamente locale privind managementul integrat al deşeurilor (norme de salubrizare) 2.3 Realizarea unui Master plan privind sistemul integrat al deseurilor la nivelul judetului | Nr de instruiri Nr de regulamente Master Plan aprobat | 2/an Incepand cu 2007 |  |
| 3.Depozitarea deşeurilor în conformitate cu cerinţele legislaţiei în domeniul gestionării deşeurilor în scopul protejării sănătăţii populaţiei şi a mediului | 3.1 Construirea celor două depozite ecologice zonale | Nr depozite ecologice | Incepand cu 2007 |  |
|  | 3.2 Realizarea staţiilor de transfer | Nr statii de transfer | Incepand cu 2007 |  |
|  | 3.3 Închiderea etapizată a depozitelor de deşeuri menajere neconforme existente | Nr depozite inchise | Incepand cu 2007 |  |
| 4.Reducerea cantităţilor de deşeuri biodegradabile la depozitare | 4.1 Realizarea instalaţiei de compost din cadrul proiectului ISPA - prelucrarea deşeurilor biodegradabile provenite de la populaţie prin implementarea sistemului de colectare selectivă în municipiul Râmnicu Vâlcea şi a deşeurilor stradale şi spaţii verzi ; 4.2 Incurajarea compostării în gospodării în zona rurală 4.3 Extinderea colectării selective şi în celelalte localităţi ale judeţului - realizarea unei staţii de compost (legată de cel de-al doilea depozit ecologic zonal); | Reducere cu 25 % la depozitare , baza de calcul: cantitatea de deşeuri biodegradabile municipale produse în anul 1995 (tone) -2010 | Anual, gradual pana in 2010 |  |
|  |  | Reducere 50% la depozitare , baza de calcul:cantitatea de deşeuri biodegradabile municipale produse în anul 199 (tone)-2013 | anual |  |
|  |  | Reducere 65 % la depozitare, baza de calcul: cantitatea de deşeuri biodegradabile municipale produse în anul 1995 (tone)-2013 | anual |  |
| 5.Extinderea sistemului de colectare a deşeurilor menajere în mediu urban şi rural | 5.1Extinderea colectării deşeurilor în mediul urban prin organizarea de licitaţii pentru serviciul de salubritate de către autorităţile locale - reamenajarea şi înfiinţarea de noi puncte de colectare; | Colectarea a 84% din deşeurile municipale generate, tone pana in 2013 | anual |  |
|  | 5.2 Extinderea colectării deşeurilor în mediu rural (în zonele limitrofe ale oraşelor) - înfiinţarea punctelor de colectare; | Colectarea a 84% din deşeurile municipale generate, tone pana in 2013 | anual |  |
|  | 5.3 Implementarea sistemului de colectare selectivă în mun. Rm Vâlcea şi Drăgăşani | Coeficient de colectare selectivă 50 %, tone, 2013 | anual |  |
|  | 5.4 Creşterea coeficientului de colectare selectivă pentru mediu rural ( în comunele limitrofe oraşelor) | Coeficient de colectare selectivă 20 %, tone, 2103 | Anual |  |
| 6.Valorificarea potentialului util din deseurile municipale | 6.1 Implementarea colectării selective şi valorificarea deşeurilor de ambalaje şi reciclarea acestora 6.2 Reciclare şi recuperare deşeurilor de ambalaje cu costuri mici | 2 sisteme de colectare Recuperare 50% din masa deseurilor de ambalaje Recuperare 60% din masa deseurilor de ambalaje - Reciclarea a 60% din masa deseurilor din hartie/carton - Reciclarea a 50% din masa deseurilor din metal - Reciclarea a 15% din masa deseurilor din plastic - Reciclarea a 15 % din masa deseurilor din lemn - Reciclarea a 55% , recuperare 60%din masa totala a deseurilor de ambalaje, din care : - 60% din masa deseurilor din sticla; - 22.5 % din masa deseurilor din plasti | Incepand cu 2007 2011 2013 2008 2010 2010 2013 |  |
| 7.Minimizarea cantităţii de deşeuri de echipamente electrice şi electronice depozitate | 7.1 Implementarea sistemului de colectare a deşeurilor de echipamente electrice şi electronice de la populaţie - stabilirea unui regulament prin asociaţiile de proprietari de colectare a deşeurilor de echipamente electrice şi electronice de la populaţie ; | 3 kg/loc.an 4 kg/loc.an | Anual 2007 Anual 2008 |  |
|  | 7.2 Încurajarera consumatorilor în vederea returnării deşeurilor de echipamente electrice şi electronice la comercianţi | Începând cu 2007 |  |  |
| 8. Asigurarea unei reţele de colectare a vehiculelor scoase din uz la nivelul populaţiei | 8.1 Obligativitatea predării vehiculelor uzate de către deţinători către agenţii economici colectori autorizaţi - condiţie în regulamentele (normele de salubrizare) primăriilor ; | Nr de regulamente | Incepand cu 2007 anual |  |
| 9.Creşterea eficienţei tratării şi eliminării nămolurilor provenite de la staţiile de epurare Prevenirea eliminării necontrolate a nămolurilor | 9.1 Reabilitarea staţiilor de epurare | Nr de statii de epurare reabilitate | Incepand cu 2007 anual |  |
|  | 9.2 Valorificarea nămolului provenit din staţiile de epurare prin utilizarea în agricultură ca fertilizant cu respectarea condiţiilor legale | Cantitate de namol utitlizat in agricultura (tone) | Incepand cu 2007 anual |  |
|  | 9.3 Utilizarea nămolului în instalaţia de compost. | Cantitate de namol utitlizat pentru compost (tone) | Incepand cu 2008 anual |  |
|  | 9.4 Promovarea coincinerării nămolurilor contaminate de la staţiile de epurare orăşeneşti în cuptoarele de la fabricile de ciment. | Cantitate de namol coincinerat (tone) | Incepand cu 2007 anual |  |
|  | 9.5 Utilizarea nămolurilor pentru reabilitarea terenurilor degradate şi acoperirea depozitelor existente (O.M. 344/708/2004 ) | Cantitate de namol utilizat (tone) | Incepand cu 2007 anual |  |
| 10. Reducerea poluarii datorita incinerarii neconforme a cantităţiilor de deşeuri medicale periculoase | 10.1 Închiderea etapizată a crematoriilor conform calendarului de închidere | Nr crematorii inchise | Conform calendarului de inchidere |  |
|  | 10.2 Colectarea corespunzătoare (pe categorii) a deşeurilor rezultate din activităţile spitalicesti si din cadrul cabinetelor medicale particulare | Tone colectate/tone generate | lunar |  |
|  | 10.3 Extinderea activităţii de sterilizare în spitalele orăşeneşti în vederea reducerii cantităţii de deşeuri transportate in vederea incinerării. | Nr sterilizatoare | anual |  |
| 11. Gestionarea deşeurilor din construcţii şi demolări | 11.1 Înfiinţarea punctelor de colectare a deşeurilor din construcţii şi demolări | Nr. punct /nr. localitate 2006 | anual |  |
|  | 11.2 Solicitarea la autorizaţia de construcţie a contractelor cu operatorul de salubritate pentru valorificare/eliminare - condiţie în regulamentele (normele de salubrizare) ale localităţilor ; | Nr de autorizatii | La fiecare solicitare |  |
|  | 11.3 Incurajarea privatizarii in domeniul valorificarii deseurilor din constructii | Nr societati comerciale noi aparute | La fiecare solicitare |  |
| 12.Implementarea unui sistem de colectare a deşeurilor voluminoase provenite de la populaţie | 12.1 Valorificarea deşeurilor prin implementarea unui sistem de colectare a deşeurilor voluminoase provenite de la populaţie în municipiul Rm. Vâlcea şi în municipiul Drăgăşani - condiţie în regulamentele (normele de salubrizare) ale localităţilor ; | Nr sisteme de colectare | anual |  |
| 13.Gestionarea deşeurilor periculoase provenite de la populaţie | 13.1 Informarea şi încurajarea locuitorilor să separe componentele periculoase din deşeurile menajere 13.2 Realizarea unui sistem de puncte de colectare pentru deşeuri periculoase din deşeuri menajere în cooperare cu operatorii de salubritate Realizarea colectării separate pentru uleiuri uzate, acumulatori şi medicamente expirate. | Nr campanii de constientizare Nr. sisteme | 1/an anual incepand cu 2017 |  |
| 14.Promovarea unui sistem de informare, conştientizare şi motivare pentru populaţie | 14.1 Intensificarea comunicării între părţile implicate | Nr decizii, nr. rapoarte de lucru | Anual |  |
|  | 14.2 Organizarea şi susţinerea de programe de educare şi conştientizare a populaţiei, de către toate părţile implicate. | Nr campanii de constientizare | 2 pe an |  |
|  | 14.3 Organizarea şi susţinerea de programe de educare şi conştientizare în unităţile şcolare | Nr campanii de constientizare | 1 pe an |  |

Tabel 10.2 :MONITORIZAREA OBIECTIVELOR CUPRINSE IN PLANUL REGIONAL DE GESTIONARE A DESEURILOR

| Sector / Obiective` | Activităţi măsurabile | Indicatori | Frecv./ dată | Valori |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. PLDG/PRGD Politică şi dezvoltare | 1.1. Deciziile Consiliului Judeţean şi instrucţiuni ale Consiliilor Locale privind acţiunile de implementare, obiective şi ţinte descries în PRGD/PLGD 1.2 Întâlliri trimestriale ale Grupului de Lucru, elaborarea de ghiduri şi evaluarea progresului în implementarea PRGD/PLGD 1.3 Pregătire raportului PRGD/PLGD şi actualizare 1.4 Pregătire studii/ cereri de finaţare. 1.5 Inserare în Master Planurile Judeţene şi regionale a tuturor facilităţilor noi | Număr aprobări, decizii, ghiduri, clarificări, instrucţiuni şi acţiuni luate de consiliile judeţene sau date de consiliile locale, pentru a implementa PRGD/PLGD. Rapoartele şedinţelor. Participanţi pentru ARPM/APM/ADR/Consiliile Judeţene Rapoarte PRGD/PLGD Nr studii (Master Planuri, studii de fezabilitate, Proiecte, EIA) propuse şi finalizate, cereri de finanţare Master Plan aprobat | Trimestrial Trimestrial anual Ad Hoc 2006 |  |
| 2. Forţa de muncă | 2.1 Dezvoltarea şi aplicarea de legi noi PRGD/PLGD 2.2 Instruiri Garda de Mediu | Nr de legi şi amendamente locale Nr de rapoarte de inspecţie Nr.şi valoarea amenzilor şi contravenţiilor Nr. de instruiri şi rapoarte de instruiri ale GNM | Trimestrial |  |
| 3. Dezvoltări instituţionale şi organizaţionale. | 3.1 Revizia anuală a structurilor organizaţiomale effective prin audit annual pentru ARPM şi APM 3.2 Operatorii sectorului Privat | Organigrama reactualizată Fişe de post reactualizate Capabilitatea anuală şi raparte de instruire Nr şi valoarea BOT, contracte private de servicii, concesiunii, angajaţi, echipamente, etc. Valori procentuale Sector Privat vs Sector Public | Anual Anual Anual Anual Anual |  |
| 4. Resurse umane | 4.1 Recrutare şi completarea cu personal calificat 4.2 Organizarea de instruiri pentru: Gestiunea deşeurilor Afaceri juridice Control şi inspecţii tehnice Înregistrare de date raportare Servicii de licitaţie Managemnetul şi finanţare de proiecte IPPC-BREF | Nr. De personal recrutat şi recalificarea personalului, abordarea ţintelor privind personalul Raportare instruiri (subiect, listă de participanţi, durată, locaţien) Nr. Acţiunilor de instruire, zile de instruire Lista cu echipamentul ethnic prevăzut | Anual Anual |  |
| 5. Optimizarea sistemelor financiare şi instrumenteloreconomice pentru gestiuunea deşeurilor incluzând principiul “poluatorul plăteşte” şi “responsabilitatea producătorului” | 5.1. Organizarea de workshops cu scopul privind pregătirea aplicanţilor (fonduri structurare UE şi RO) - colaborare şi coordonare cu JASPERS 5.2. Alocări financiare pentru - pregătirea proiectelor - studii de fezabilitate - cofinanţări 5.3 Pregătirea cererilor de finanţare pentru granturi aplicaţiilor Preparation of funding or grant application dossiers/request for: - vehicule şi containere, - staţii de colectare şi transfer, - depozite ecologice, - închidere şi reabilitare, - colectare selectivă, - staţii de sortare - staţii de compostare - tratare mecano - biologiocă şi incinerare - facilităţi speciale pentru: deşeurile periculoase provenite de la populaţie, DEEE, VSU, nămolul provenit de la tratarea apei uzate, deşeuriu din construcţii şi demolări, deşeuri voluminoase 5.4. Controlul şi auditul financiar al operatorilor 5.5 raport de performanţă pentru operatori. | Nr Workshop/ rapoarte ale şedinţelor. Nr. şi valoare propunerilor pentru cereri de finantare Nr. şi valoarea finanţărilor aprobate şi granturi Aprobarea anuală a protocolului privind taxele de deşeuri % taxe colectate Nevoi financiare / bilanţ Arrears in Payments, Raţia financiară / nivelul debitului Evaluări /obligaţiuni /fluxuri de plăţi Raport de audit Nr., valoarea şi durata contratelor Performanţe anuale şi rapoarte de servicii/ revizuiri incluzând: tone, investiţii daune, cursuri, intreţinere, accidente, eficienţă, imbunătăţiri, concordanţă, atingerea ţintelor. | Ad hoc Anual Anual Anual Trimestrial (aprobări anuale) Anual Trimestrial |  |
| 6. Conştientizarea publică şi motivarea factorilor interesaţi | 6.1 Ţinerea a cel puţin o întâlnire pe an cu fiecare consiliu local/ judeţean ADR, ARPM, APM, Garda de Mediu, ONG - uri, membri grupului de lucru privind deşeurile, factori interesaţi. 6.2Realizarea unor suporturi materiale bianuale, menţinerea paginii web (site) şi promovarea de campanii de conştientizare a publicului pentru: - sisteme de colectare “doi recipienţi”, - sortare şi reciclare - puncte de colectare pentru fluxuri separate de deşeuri - alte acţiuni PRGD/PLGD 6.3 Construirea conştientizării privind impactul negative al depozitelor necontrolate şi neconforme | Nr. Întîlniri/rapoartele întâlnirilor Nr. campanii,intâlniri de 4 ori pe an, publicitate, achiziţii, acţiunii speciale, intâlniri, numărul de aşteptări , actualizare site Raportul analytic ce arata cresterea cantităţilor reciclabile in tone, tendinţe, descreşterea cantităţilor refuzate la staţiile de sortare. 70% rata de participare a gospodăriilor 65%sortare bună in gospodării 95%participare similara Numarul de campanii si materile dezoltate s Numarul de tone si depozite inchise Nr si tone ale noilor locatii de depozitare Tone si cost pentru terenuri contaminate/ape. | Cel puţi o dată pe judeţ şi pe an 2 mari campanii pe an Dupa fiecare campanie 2013 Raport anual privind deseurile Raport anual privind deseurile |  |
| 7. Colectarea de date şi raportarea privind gestiunea deşeurilor | 7.1Implementarea şi raportarea unui sistem de raportare pentru cerinţele APNM, 7.2 Raportarea rezultatelor pe internet şi în ziare, .7.3. Operatorii de deşeuri trebuie să asigure anual date îmbunătăţite privind analiza compoziţiei deşeurilor – realizarea de sesiuni de instruire şi promovarea achiziţiilor de instrumente necesare de măsurare. | Trimestrial şi annual raport de monitorizare al analizei datelor Date publicate pe web şi sub formă de broşuri Calitatea datelor să se apropie de normele internaţionale. Date procentuale măsurate vs estimate. | trimestrialAnual trimestrial Anual trimestrial Anual |  |
| 8. Minimizarea cantităţilor de deşeuri generate. Promovarea recuperării şi reciclării. | 8.1 Reducerea deşeurilor industriale şi asimilabile: descarcare şi pregătire de informaţii pentru sectoarele industriale cu privire la refolosire, reciclare şi recuperarea deşeurilor / IPPC BREF 8.2 Conducerea şi susţinerea de studii pe baza oportunităţilor de recuperare pe baza oportunităţilor de recuperare a materialelor neprelucrate şi alte campanii de conştientizare. 8.3 Reducerea deşeurilor menajere: Pregătire de noi ghiduri şi susţinerea de campanii de conştientizare pentru minimizarea deşeurilor menajere. 8.4 recuperarea deşeurilor | Noi scrisori de informare către ANPM/ARPM Nr de ghiduri./ Nr campanii (vezi 5.2) Tone reduse Tone tratate şi recuperate. Păstrarea nivelului curent al generării de deşeuri 0,9 kg/loc/zi. Tone recuperate | Cel puţin o dată pe an Raport anual Cel puţin o dată pe an Raport anual Cel puţin de 2 ori pe an Anual |  |
| 9.Îmbunătăţirea / dezvoltarea unui sistem modern integrat de colectare şi transport al deşeurilor | 9.1 Studii optimizte complete pentru un sistem modern şi integrat de colectare şi transport al deşeurilor, incluzând identificarea motivelor pentru care colectarea nu este asigurată la toţi generatorii iar reglementările locale impun clauze generatorilor din mediul urban şi adoptă măsuri legale corespunzătoare, instituţionale sau financiare pentru asigurarea unei colectări complete/ totale. 9.2/9.7 Consiliul Judeţean să instriască şi supervizeze Autorităţile locale să organizeze şi implementeze un sistem modern de colectare şi transport al deşeurilor în concordanţă cu cerinţele şi termenele limită definite în PRGD, aceste incluzând: - Planificarea (inclusiv identificarea site-ului şi aprobarea), finanţarea, construirea,şi operarea unei staţii corespunzătoare de transfer / staţii de colectare de capacitate în conformitate cu cerinţele sistemului şi reducerilor de costuri la transport. Aceasta duce la un procent de colectare a deşeurilor mixte municipale de 100% în zona urbană şi 90% în cea rurală şi promovează colectarea selectivă sau la puncte „drop off”, facilităţi, containere şi vehicule de colectare pentru fracţii separate: hârtie & carton, sticlă, metal, plastice, lemn, deşeuri vegetale şi alimentare, deşeuri periculoase. | 9.1 Optimizarea studiilor complete şi aprobate. 9.2 colectarea 100% din deşeuri în mediul urban (nr. De locuitori deserviţi de către un operator autorizat) - înregistrări ale operatorilor de salubritate 9.3 Colectarea 90% din deşeuri în mediul rural (nr de locuitori deserviţi de către un operator autorizat) - înregistrări ale operatorilor de salubritate 9.4 Nr de localităţi deservite de serviciul de salubritate 9.5 nr total de staţii de transfer operaţionale: - 4 statii - 6 statii - 9 statii - raport al operatorilor staţiilor de transfer privind fluxul de deşeuri 9.6 Nr echipamente noi de colectaret: - Euro containers, 31145 - 5 m3 containere, 94 - clopote de sticlă, 200 - vehicule pentru colectarea sticlei, 5 - pubele 240 l ,792 - pubele 120l ,28 000 - Vehicule de colectare, 31 - containiere, 3 - Basculante, 5 - Tractoare, 2 - Eurocontainere,9520 - 5 m3 containere, 98 - pubele 240 l , 2825 - pubele 120 l , 5550, - vehicule de colectare, 10 - containiere, 4 - basculante, 2 - tractoare, 2 - containier cu descărcare frontală, 2 - maşi de patrulat, 12 -euro containere, 5530 - container 5 m3, 50 - pubele 240 l ,4533 - vehicuile de colectare, 5 - containiere 9.7 nr. Noilor puncte de colectare - 452 - 265 - 45 | 2007 2013 2009 2008 2010 2013 lunar 2007 2010 2013 2007 2010 2013 |  |
| 10.Reducerea cantităţilor de deşeuri biodegradabile depozitate | 10.1 În concordanţă cu 9, colectare separată a deşeurilor biodegradabile provenite din ambalaje şi fracţii separate (hârtie, carton, lemn)/ deşeuri verzi de către operatorii de deşeuri. Încurajarea compostării acasă şi în grădină a deşeurilor vegetale în zonele rurale. 10.2 Planificare (inclusiv identificarea locului şi aprobare) finanţare, construirea şi operarea unor facilităţi de compostare în concordanţă cu cerinţele şi termenele limită definite in PRGD. 10.3 Planificare (inclusiv identificarea locului şi aprobare) finanţare, construirea şi operarea unor facilităţi tehnologice avansate în concordanţă cu cerinţele şi termenele finale definite în PRGD. 10.4. Realizarea ţintelor şi obiectivelor | 10.1 operarea colectării selective, creşterea compostării acasă. 10.2 Nr. De staţii de compostare, 2 compostare 10 compostare 12 compostare - raport al operatorilor staţiei de compostare privind fluxul de deşeuri 10.3. Nr staţiilor de tratare bio-mecanică funcţionale şi / sau Incineratoare pentru reducerea a 100 kt deşeu biodegradabile: - raportul operatorilor asupra fluxurilor de deşeuri 10.4 reducerea cantităţii depozitate faţă de cantitatea generată în 1995 (Base 516 kts) - 25% (387 permis, kt/yr) - 50% ( 258 permis, kts/yr) | Anual 2008 2010 2013 Lunar 2013 2010 2013 |  |
| 11.Recuperarea şi reciclarea fracţiilor de deşeuri provenite din ambalaje | 11.1 Pregătirea de campanii de informare organizate de EcoRom şi consiliile locale şi judeţene 11.2 Îmbunătăţirea bazei de date privind deşeurile provenite din ambalaje şi validarea datelor. 11.3 Introducerea în regulamentele locale de stimulente pentru încurajarea pre-colectării selective a deşeurilor de ambalaje de către agenţii economici. . 11.4 Planificarea (inclusiv identificarea locului şi aprobare), finanţarea, construirea şi operarea unor facilităţi de compostare în concordanţă cu cerinţele şi termenele limită definite în PRGD 11.5 Realizarea obiectivelor şi ţintelor din PRGD. | 11.1 campanii 11.2 operare în baza de date 11.3 număr de regulamente 11.4 Nr staţii de sortare operaţionale: 10 sortare 15 sortare 20 sortare - raport al operatorilor staţiilor de sortare privind fluxul de deşeuri 11.5 Ţinte. Total recuperat 34% Total reciclat 27.6% Total recuperat 40 Total reciclat 33% Hârtie, 60% Metal 50% Total recuperare 45% Total reciclare37.5% Total Recuperare 48% Total reciclare 41.9% Total recuperare53% Total reciclare 45.9% plastic, 15% lemn, 15% Total recuperat 60% Total reciclat 55% Plastic, 22.5% Sticlă, 60% | Bianual Trimestrial Anual 2008 2010 2013 Lunar 2008 2009 2010 2011 2013 |  |
| 12Colectarea separată pentru deşeuri voluminoase | 12.1Împlementarea sistemului de colectare separată pentru deşeurile voluminoase 12.2Studii de fezabilitate şi planul de implementare pentru recuperarea deşeurilor voluminoase | 12.1 Colectarea separată 12.2Completarea studiului de fezabilitate | 2006 Începând cu 2007 |  |
| 13.Nămolul provenit de la staţiile de tratare a apelor uzate municipale | 13.1 Studii de fezabilitate realizate de staţiile de epurare în colaborare cu autorităţile din agricultură şi industria cimentului privind dezhidratarea şi pre-tratarea nămolului în co-incinerarea în cuptoarele de ciment sau instalaţii de incinerare. | 13.1. Studiu de fezabilitate complet 13.2 Raportul pe fluxuri de deşeuri a operatorilor staţiilor de epurare | 2008 |  |
| 14. . Deşeuri din construcţii şi demolări (C&D) | 14.1.Imbunătăţirea sistemului de inventariere, raportare, informare şi control 14.1.2Informarea operatorilor din construcţii asupra procedurilor şi organizării gestionării deşeurilor din C&D 14.2.1Studiu complet de fezabilitate / implementarea Planului de Dezvoltare pentru selectarea site-urilor (EIA si dezbaterea publică), finanţare, proiectare, construire şi operare depozite conforme, recuperarea prin mărunţire a deşeurilor inerte din C&D 14.2.2 Stabilirea unui sistem specific pentru deşeurile din C&D incluzând: - depozite controlate - re-utilizarea şi reciclarea deşeurilor mărunţite C&D necontaminate - trimiterea deşeurilor mixte de C&D la depozitele ecologice dacă nu sunt periculoase, - trimiterea deşeurilor periculoase de C&D pentru tratare specifică sau eliminare - re-utilizarea şi reciclarea solurilor excavate dacă nu sunt contaminate | 14.1.1. Îmbunătăţirea sistemului de raportare, control şi autorizare 14.1.2.Materiale informative şi campanii 14.2.1.Studiu şi Plan de implementare complet, depozit şi utilităţi construit şi funcţional. Cel puţin un depozit şi un concasor pe judeţ. Total: Minim 5 depozite şi 5 concasoare 14.2.2. Instalaţii pentru deşeurile din C & D. funcţionale: Tone colectate Tone depozitate Tone reciclate, 50% Tone la tratament specific Tone re-utilizate | Anual, din 2006Î Anual, din 2007 Începând din 2007 Începând din 2007 Anual Anual Anual Anual Anual |  |
| 15. . Vehicule scoase din uz, VSU | 15.1.1/2 Colectarea VSU. Selectarea numărului şi informarea publicului asupra locaţiilor punctelor de colectare. 15.1.3 Utilizarea de instrumente legale şi financiare pentru punerea în aplicare a legislaţiei privind activitatea dezmembratorilor de VSU, 15.2.1 Dezvoltarea de instrumente financiare şi stimulente economice pentru încurajarea operatorilor să investească în echipamentul necesar şi facilităţilepentru atingerea ţintelor conforme cu cerinţele de protecţia mediului privind reutilizarea, reciclarea şi valorificarea VSU. 15.2.2 Reciclarea, valorificarea şi mărirea eficienţei pentru dezmembrarea componentelor VSU pentru atingerea ţintelor PRGD. | 15.1.1/2 Lista punctelor de colectare autorizate, informarea publicului. 15.1.3 Nr de citaţii, sancţiuni, contravenţii 15.2.1.Nr. şi valoarea instrumentelor financiare Nr. operatorilor dezmembratori. Nr. şi tone de VSU procesate 15.2.2 Ţinte: Valorificarea şi reciclarea a cel puţin 75% masic din VSU fabricate înainte de 1 ian 81. Valorificarea şi reciclarea a cel puţin 85% by masic din VSU fabricate după 1 ian 81. Re-utilizarea şi reciclarea a 70% (gr) din VSU produse înainte de 1981 Re-utilizarea şi reciclarea a 80% (gr) din VSU produse după 1.01.1981 | 2005 Anual Anual Anual 2007 2007 Viitor Viitor |  |
| 16Deşeuri de echipamente electrice şi electronice ,DEEE | 16.1.1 Dezvoltarea unui sistem eficient de colectare şi de puncte de colectare 16.1.2 Informarea publicului şi agenţilor economici asupra punctelor de colectare 16.1.3 Utilizarea de instrumentele legale şi economice pentru punerea în aplicare a legislaţieui privind activitatea de dezmembrare a DEEE 16.2.1 Dezvoltarea instrumentelor financiare, stimulentelor economice şi condiţiilor pentru operatori pentru a investi în echipamentul necesar şi facilităţilor pentru realizarea ţintelor propuse pentru reutilizarea, reciclarea şi valorificarea DEEE conform cerinţelor de mediu. 16.2.2 Re-proiectarea EEE pentru o mai bună reparare, îmbunătăţirea reutilizării, dezmembrării şi reciclării. 16.2.3 Reducerea componentelor periculoase din EEE, încurajarea cercetării pentru înlocuirea materialelor periculoase cu alte materiale cu impact redus asupra mediului şi sănătăţii umane. | 16.1.1a Rapoartele operatorilor referitoare la ţintele propuse: 2 kg/loc / an 3 kg/ loc / an 4 kg/ loc / an 16.1.1b puncte de colectare operaţionale: - 1 locaţie în fiecare capitală de judeţ - 1 locaţie în fiecare oraş cu peste 20.000 locuitori 16.1.1. c Nr.şi tone colectate 16.1. 2 Nr. campanii de informare şi materiale pentru public 16.1.3 Nr de citaţii, sancţiuni, contravenţii 16.2 Reciclare Nr. şi valoarea instrumentelor financiare Nr. operatori dezmembratori şi facilităţi Valoare de investiţie Nr şi tone de DEEE procesate. Tone reciclate Nr. stimulente şi acţiuni pentru producători pentru a reduce componentele periculoase şi pentru a îmbunătăţi reciclarea. | 2006 2007 2008 2005 2006 Anual Anual |  |
| 17.Deşeurile periculoase ca parte a deşeurilor municipale | 17.1.1 Informarea şi înurajarea gospodăriilor să separe componentele periculoase din deşeurile menajere. 17.1.2 Instalarea unui sistem de puncte de colectare pentru colectarea selectivă a deşeurilor periculoase în cooperare cu operatorii de salubritate şi cfm. pct. 9. Se pot include aici şi colectarea separată a uleiurilor uzate,acumulatorilor şi medicamentelor vechi 17.1.3. Încurajarea reutilizării / reciclării / valorificării uleiurilor uzate / acumulatorilor şi altor deşeuri periculoase, 17.2. Autorizarea şi controlul sistemului de transport 17.3 Alcătuirea şi reactualizarea listei instalaţiilor OECD aprobate în România şi ţările vecine 17.4. Organizarea unui birou de notificări pentru export | 17.1 1 Nr. campani de informare 17.1.2 Nr. puncte de colectare Tone şi tipuri de deşeuri colectate 1 pe capitală de judeţ, 1 pentru localităţi cu peste 20000 de locuitori 17.1.3. Tone / Nr. colectate şi reciclate 17.2 Nr. transportatorilor autorizaţi, a punctelor de transfer şi staţiilor de tratare. 17.3 Nr. şi locaţia instalaţiilor de tratare autorizate 17.4. Procedură de înlocuire | Din 2017 Anual Din 2017 Anual Din 2017 Anual 2009 Anual 2010 |  |
| 18.Depozitarea (eliminarea) deşeurilor | 18.1 Deschiderea de depozite ecologice conforme cu legislaţia EU şi transpunerea acestei în legislaţia românească: Plan (inclusiv selectare locaţie şi aprobare) finanţare, construire şi operare a noilor depozite ecologice pentru atingerea capacităţii necesare. 18.2 Închiderea etapizată a depozitelor neconforme, sistarea depozitării pe rampele rurale necontrolate şi reabilitarea acestor terenuri. 18.3 Reabilitarea tuturor gropilor rurale | 18.1. Nr de depozite ecologice funcţionale 1 3 6 - raportul operatorilor pe fluxuri de deşeuri 18.2. Închiderea şi reabilitarea depozitelor municipale: 1 2 1 17 2 1 6 | 2005 2007 2009/10 2006 2007 2008 2009 2010 2015 2017 Anual |  |

ANEXE

# Anexa 1:  CADRU LEGAL  (Directive UE, reglementări naţionale, reglementări conexe

# Anexa 2 :  Acronime

Anexa 3 :  Infrastructura judeteana pentru gestionarea deşeurilor în judetul Valcea

Anxa 4 : Obiectivul judetean de reducere a deseurilor organice eliminate la gropile de deseuri

Anexa 5 : Definitii

# Anexa 1

# CADRU LEGAL  (Directive UE, reglementări naţionale, reglementări conexe)

În acest capitol sunt prezentate principalele reglementări legate de gestiunea deşeurilor, atât europene cât şi româneşti, a principalelor prevederi ale acestora. De asemenea, este prezentată şi legislaţia conexă.

| ## Legislaţie europeană | Legislaţie românească | Prevederi legale | Atribuţii ale altor autorităţi competente |
| --- | --- | --- | --- |
| Directiva Cadru privind deşeurile nr. 75/442/EEC, amendată de Directiva nr.91/156/EEC | - Ordonanţa de Urgenţă nr. 78/ 2000 privind regimul deşeurilor (M.O.nr. 283 din 22 iunie 2000) aprobată de Legea nr. 426/2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deşeurilor (M.O.nr. 411 din 25 iulie 2001) şi modificată de Ordonanţa de Urgenţă nr. 61/2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă nr. 78/2000 privind regimul deşeurilor (M.O. nr. ; - H.G nr. 1470/2004 privind aprobarea Strategiei naţionale de gestionare a deşeurilor şi a Planului naţional de gestionare a deşeurilor (M.O.nr. 954 din 18 octombrie 2004); - H.G. nr. 856 /2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase (M.O.nr. 659 din 5 septembrie 2002); | Reglementează activităţile de gestionare a deşeurilor în condiţii de protecţie a sănătăţii populaţiei şi a mediului. Se referă la aprobarea Planului Naţional de Gestionare a Deşeurilor – plan de etapă. | Ministerul Sănătăţii - evaluează impactul produs de deşeuri asupra sănătăţii populaţiei; Ministerul Administraţiei Publice urmăreşte şi asigură transpunerea de către autorităţile publice locale a strategiilor şi programelor privind gestionarea deşeurilor. |
| Directiva nr. 91/689/EEC privind deşeurile periculoase | - Ordonanţa de Urgenţă nr. 78/ 2000 privind regimul deşeurilor (M.O.nr. 283 din 22 iunie 2000) aprobată de Legea nr. 426/2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deşeurilor (M.O.nr. 411 din 25 iulie 2001); - H.G nr. 1470/2004 privind aprobarea Strategiei naţionale de gestionare a deşeurilor şi a Planului naţional de gestionare a deşeurilor (M.O.nr. 954 din 18 octombrie 2004); - H.G. nr. 856 /2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase (M.O.nr. 659 din 5 septembrie 2002); | Reglementează activităţile de gestionare a deşeurilor periculoase în condiţii de protecţie a sănătăţii populaţiei şi a mediului. | Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei participă la elaborarea reglementărilor specifice gestionării deşeurilor. Ministerul Administraţiei Publice - participă la elaborarea planurilor de gestionare a deşeurilor în domeniul serviciilor publice de gospodărie comunală şi urmăreşte îndeplinirea obiectivelor din Planul Naţional de Gestionare a Deşeurilor. |
| Directiva nr. 75/439/EEC privind uleiurile uzate, amendată de Directiva nr. 87/101/EEC şi de Directiva nr.91/692/EEC | H.G nr. 662/2001 privind gestionarea uleiurilor uzate (M.O. nr. 446 din 8 august 2001) modificată de H.G. nr. 441/2002 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 662/2001 privind gestionarea uleiurilor uzate (M.O. nr. 325 din 16 mai 2002) şi de H.G. nr. 1159/2003 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 662/2001 privind gestionarea uleiurilor uzate (M.O. nr. 715 din 14 octombrie 2003); | Reglementează activităţile de gestionare a uleiurilor uzate , pentru evitarea efectelor negative asupra sănătăţii populaţiei asupra mediului. Se referă la condiţiile de colectare a anumitor tipuri de uleiuri uzate |  |
| Directiva nr. 91/157/EEC privind bateriile şi acumulatorii care conţin anumite substanţe periculoase şi Directiva nr. 93/86/EC privind etichetarea bateriilor | - H.G nr. 1057/2001 privind regimul bateriilor şi acumulatorilor care conţin substanţe periculoase (M.O. nr. 700 din 5 noiembrie 2001); | Reglementează condiţiile de introducere pe piaţă a bateriilor şi acumulatorilor care conţin substanţe periculoase , precum şi modalităţile de gestionare a bateriilor şi acumulatorilor uzaţi . | Ministerul Industriei şi Resurselor va propune Ministerului Educaţiei şi Cercetării programe de cercetare pentru reducerea conţinutului de metale grele şi substanţe periculoase din baterii şi acumulatori. |
| Directiva Consiliului nr. 99/31/EC privind depozitarea deşeurilor Decizia Consiliului 2003/33/CE privind stabilirea criteriilor şi procedurilor pentru acceptarea deşeurilor la depozite ca urmare a art. 16 şi anexei II la Directiva 1999/31/CE | - H.G nr. 349/2005 privind depozitarea deşeurilor (M.O.nr. 394 din 10 mai 2005) - Ordin nr. 757/2004 pentru aprobarea Normativului tehnic privind depozitarea deşeurilor ( M.O.nr. 86 din 26 ianuarie 2005) modificat de Ordinul nr. 1230 din 30 noiembrie 2005 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 757/2004 pentru aprobarea Normativului tehnic privind depozitarea deşeurilor (M.O.nr. 1101 din 7 decembrie 2005); - Ordin nr. 95/2005 privind stabilirea criteriilor de acceptare şi procedurilor preliminare de acceptare a deşeurilor la depozitare şi lista naţională de deşeuri acceptate în fiecare clasă de depozit de deşeuri (M.O.nr. 194 din 8 martie 2005); | Stabileşte cadrul legal pentru desfăşurarea activităţii de depozitare a deşeurilor, atât pentru realizarea, exploatarea, monitorizarea, închiderea şi urmărirea postînchidere a depozitelor existente . Aprobă Normativul tehnic privind depozitarea deşeurilor – construirea, exploatarea, monitorizarea şi închiderea depozitelor de deşeuri . Aprobă procedurile preliminare pentru acceptarea deşeurilor la depozitare, criteriile pentru acceptarea deşeurilor la depozitare şi lista naţională de deşeuri acceptate în fiecare clasă de depozit de deşeuri | Autorităţile administraţiei publice locale vor iniţia acţiuni pentru deschiderea unui nou depozit în situaţia în care depozitul existent atinge 75% din capacitatea proiectată. |
| Directiva nr. 2000/76/EC privind incinerarea deşeurilor | H.G nr. 128/2002 privind incinerarea deşeurilor (M.O. nr. 160 din 6 martie 2002) modificată şi completată de H.G. nr. 268/2005 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 128/2002 privind incinerarea deşeurilor (M.O. nr. 332 din 20 aprilie 2005); - Ordin nr 756/2004 pentru aprobarea Normativului tehnic privind incinerarea deşeurilor (M.O. nr. 86 din 26 ianuarie 2005 publicat in: M.O. nr. 86 bis din 26 ianuarie 2005 ); - Ordin 1274/2005 privind emiterea avizului de mediu la încetarea activităţilor de eliminare a deşeurilor, respectiv depozitare şi incinerare (M.O.nr. 1180 din 28 decembrie 2005); | Reglementează activităţile de incinerare şi coincinerare şi măsurile de control şi urmărire a instalaţiilor de incinerare şi coincinerare . Aprobă Normativul tehnic privind incinerarea deşeurilor Stabileşte condiţiile de lucru şi regimul de funcţionare pentru instalatiile de incinerare şi coincinerare a deşeurilor, controlul instalaţiilor şi monitorizarea emisiilor, precum şi elementele specifice activităţii de autorizare şi control. | Ministerul Sănătăţii stabileşte criteriile de evaluare a echipamentelor de neutralizare prin sterilizare termică a deşeurilor rezultate din activitatea medicală. Autoritatea Administraţiei Publice Centrale pentru Sănătate nominalizează un institut care întocmeşte referatul tehnic de evaluare privind domeniul de utilizare al instalaţiilor de incinerare şi posibilele efecte ale acestora asupra sănătăţii populaţiei. |
| Directiva Consiliului nr. 94/62/EC modificată prin 2004/12/CE privind ambalajele şi deşeurile de ambalaje | H.G. nr. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor şi deşeurilor de ambalaje (M.O. nr.639 din 20 iulie 2005) ; - Ordin nr. 927/2005 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje şi deşeuri de ambalaje ( M.O. nr. 929 din 18 octombrie 2005); - Ordin nr. 1281/1121/2005 privind stabilirea modalităţilor de identificare a containerelor pentru diferite tipuri de materiale în scopul aplicării colectării selective (M.O. nr. 51 din 19 ianuarie 2006); - Ordinul nr. 1229/731/1095/2005 pentru aprobarea Procedurii şi criteriilor de autorizare a operatorilor economici în vederea preluării responsabilităţii privind realizarea obiectivelor anuale de valorificare şi reciclare a deşeurilor de ambalaje (M.O.nr. 27 din 12 ianuarie 2006); | Reglementează gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje. Aprobă procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje şi deşeuri de ambalaje. | Ministerul Industriei şi Resurselor propune programe de cercetare având ca obiect fabricarea şi compoziţia ambalajului . |
| Directiva nr. 96/59/EC privind eliminarea bifenililor şi trifenililor policloruraţi (PCB şi PCT) | - H.G nr. 173/2000 pentru reglementarea regimului special privind gestiunea şi controlul bifenililor policloruraţi şi ale altor compuşi similari ( M.O. nr. 131 din 28 martie 2000) modificată de H.G. nr. 291/2005 privind modificarea H.G. nr. 173/2000 pentru reglementarea regimului special privind gestiunea şi controlul bifenililor policloruraţi şi ale altor compuşi similari (M.O. nr. 330 din 19 aprilie 2005); - Ordin nr. 1018 din 19 octombrie 2005 privind înfiinţarea în cadrul Direcţiei deşeuri şi substanţe chimice periculoase a Secretariatului pentru compuşi desemnaţi (M.O. nr. 966 din 1 noiembrie 2005); | Reglementează regimul special privind gestiunea şi controlul bifenililor policloruraţi şi al altor compuşi similari. Aprobă înfiinţarea Secretariatului tehnic pentru gestionarea şi controlul compuşilor desemnaţi în cadrul Direcţiei de gestiune a deşeurilor şi substanţelor chimice periculoase | Autorităţile de prevenire şi stingere a incendiilor trebuie să-şi actualizeze inventarele şi evidenţa cantităţilor, tipului şi locurilor unde există compuşi desemnaţi. |
| Decizia nr. 2000/532/CE, amendată de Decizia nr. 2001/119 privind lista deşeurilor, (ce înlocuieşte Decizia nr. 94/3/CE privind lista deşeurilor şi Decizia nr. 94/904/CE privind lista deşeurilor periculoase). | - H.G. nr. 856 /2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase (M.O.nr. 659 din 5 septembrie 2002); | Reglementează evidenţa gestiunii deşeurilor colectate , transportate , depozitate temporar, valorificate şi eliminate. |  |
| Regulamentul nr. 259/93/ CEE privind controlul transportului deşeurilor în, dinspre şi înspre Comunitatea Europeană | - Legea nr. 6/1991 pentru aderarea României la Convenţia de la Basel privind controlul transportului peste frontiere al deşeurilor periculoase şi al eliminării acestora (M.O. nr. 18 din 26 ianuarie 1991 modificată de Legea nr. 265/2002 pentru acceptarea amendamentelor la Convenţia de la Basel (1989) privind controlul transportului peste frontiere al deşeurilor periculoase şi al eliminării acestora ( M.O. nr. 352 din 27 mai 2002); - Ordinul nr. 2/211/118 /2004 pentru aprobarea Procedurii de reglementare şi control al transportului deşeurilor pe teritoriul României (M.O. nr. 324 din 15 aprilie 2004); - H.G nr. 228/2004 privind controlul introducerii în ţară a deşeurilor nepericuloase, în vederea importului, perfecţionării active şi a tranzitului (M.O. nr. 189 din 4 martie 2004) completată de H.G. nr. 514/2005 pentru completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 228/2004 privind controlul introducerii în ţară a deşeurilor nepericuloase, în vederea importului, perfecţionării active şi a tranzitului ( M. O. nr. 505 din 14 iunie 2005); - Ordin nr. 1119/2005 privind delegarea către Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului a atribuţiilor ce revin Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor în domeniul exportului deşeurilor periculoase şi al transportului deşeurilor nepericuloase în vederea importului, perfecţionării active şi a tranzitului (M.O. nr. 1024 din 18 noiembrie 2005); - Ordin nr. 274/2005 pentru aprobarea Normelor privind controlul şi supravegherea expedierilor internaţionale de deşeuri radioactive implicând teritoriul României (M.O. nr. 967 din 1 noiembrie 2005); | Adoptă amendamente la Convenţia de la Basel privind controlul transportului peste frontiere al deşeurilor periculoase. Reglementează controlul şi supravegherea importului, exportului şi tranzitului de deşeuri ; Stabileşte Procedura de reglementare şi control a transportului deşeurilor pe teritoriul României. Reglementează controlul introducerii în ţară a deşeurilor nepericuloase în vederea importului, perfecţionării active şi a tranzitului; Reglementează transportul peste frontiere al deşeurilor periculoase şi al eliminării acestora. | Ministerul Industriei şi Resurselor autorizează agenţii economici pentru a realiza operaţiuni de import a deşeurilor şi de valorificare a acestora. Autoritatea Vamală permite introducerea în ţară a mijloacelor de transport încărcate cu deşeuri nepericuloase . |
| Directiva nr. 86/278/EEC privind protecţia mediului şi în particular a solului, atunci când nămolul de la staţiile de epurare este utilizat în agricultură | Ordin comun nr. 344/708/2004 pentru aprobarea Normelor tehnice privind protecţia mediului şi în special a solurilor, când se utilizează nămolurile de epurare în agricultură (M.O. nr. 959 din 19 octombrie 2004); | Aprobă normele tehnice privind protecţia mediului şi în special a solurilor, când se utilizeaza nămoluri de epurare în agricultură. | Ministerul Agriculturii, Pădurilor prin autoritatea teritorială agricolă – cooperează cu autoritatea de mediu în vederea acordării permisului de aplicare a nămolurilor de epurare în agricultură şi întocmirii raportului de sinteză. Oficiul de Studii Pedologice şi Agrochimice (OSPA) elaborează studiul agrochimic special pentru terenurile agricole pe care poate fi utilizat nămolul de epurare şi urmăreşte evoluţia culturilor pe aceste terenuri. Ministerul Administraţiei şi Internelor: participă la elaborarea documentelor tehnice; elaborează împreună cu autorităţile locale planuri de îmbunătăţire a activităţii staţiilor de epurare în scopul aplicării celor mai bune practici de eliminare a nămolului. |
| Directiva Consiliului nr. 2000/53/EEC privind vehiculele uzate Decizia Comisiei 2002/151/CE privind cerinţele minime pentru certificatul de distrugere eliberat în conformitate cu art. 5 alin (3) din Directiva Parlamentului European şi a Consiliului 2000/53/CE privind vehiculele scoase din uz | H.G. nr. 2406/2004 privind gestionarea vehiculelor scoase din uz ( M..O. nr. 32 din 11 ianuarie 2005); - Ordin nr. 88/110/2005 privind materialele şi componentele vehiculelor exceptate de la aplicarea art. 4 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 2.406/2004 privind gestionarea vehiculelor scoase din uz ( M.O. nr. 260 din 29 martie 2005); - Ordin nr. 87/527/411/2005 privind aprobarea modelului şi a condiţiilor de emitere a certificatului de distrugere la preluarea vehiculelor scoase din uz ( M.O. nr. 295 din 8 aprilie 2005); - Ordin nr. 1224/722/2005 pentru aprobarea Procedurii şi condiţiilor de autorizare a persoanelor juridice în vederea preluării responsabilităţii privind realizarea obiectivelor anuale de reutilizare, reciclare şi valorificare energetică a vehiculelor scoase din uz (M.O.nr. 1178 din 27 decembrie 2005); - O.U.G. nr. 99/2004 privind instituirea Programului de stimulare a înnoirii Parcului naţional (M.O. nr. 1106 din 26 noiembrie 2004); - Ordonanţa nr. 82/2000 privind autorizarea agenţilor economici care prestează servicii de reparaţie, de reglare şi/sau desfăşoară activitate de reconstrucţie a vehiculelor rutiere (M.O. nr. 413 din 30 august 2000); - Legea nr. 222/2003 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 82/2000 privind autorizarea agenţilor economici care prestează servicii de reparaţie, de reglare şi/sau desfăşoară activitate de reconstrucţie a vehiculelor rutiere (M.O.nr. 367 din 29 mai 2003); - Ordonanţa nr. 36/2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 82/2000 privind autorizarea operatorilor economici care desfăşoară activităţi de reparaţii, de reglare, de modificări constructive, de reconstrucţie a vehiculelor rutiere, precum şi de dezmembrare a vehiculelor uzate (M.O. nr. 652 din 22 iulie 2005); | Reglementează măsurile de prevenire a producerii de deşeuri provenite de la VSU şi reutilizarea, reciclarea, precum şi alte forme de valorificare a VSU şi componentelor acestora. | Ministerul Economiei şi Comerţului, Ministerul Administraţiei şi Internelor, Ministerul Transportului, Construcţiilor şi Turismului aprobă procedura şi condiţiile de autorizare a persoanelor juridice în vederea preluării responsabilităţii privind realizarea obiectivelor de reutilizare, reciclare şi valorificare a VSU. Ministerul Administraţiei Publice prin autorităţile administraţiei publice locale are obligaţia să colecteze separat DEEE şi să pună la dispoziţie spaţii pentru înfiinţarea punctelor de colectare. |
| Directiva nr. 2002/96/CE privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice şi Directiva nr. 2002/95/EC privind restricţionarea utilizării anumitor substanţe periculoase în echipamente electrice şi electronice | - H.G. nr 448/2005 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice privind (M.O. nr. 491 din 10 iunie 2005) - Hotărâre nr. 992 /2005 privind limitarea utilizării anumitor substanţe periculoase în echipamentele electrice şi electronice (M.O. nr. 822 din 12 septembrie 2005); - Ordin nr. 901/S.B./2005 privind aprobarea măsurilor specifice pentru colectarea deşeurilor de echipamente electrice şi electronice care prezintă riscuri prin contaminare pentru securitatea şi sănătatea personalului din punctele de colectare (M.O. nr. 910 din 12 octombrie); - Ordin nr. 1225/721/2005 privind aprobarea Procedurii şi criteriilor de evaluare şi autorizare a organizaţiilor colective în vederea preluării responsabilităţii privind realizarea obiectivelor anuale de colectare, reutilizare, reciclare şi valorificare a deşeurilor de echipamente electrice şi electronice (M.O. nr. 1161 din 21 decembrie 2005); - Ordin nr. 1223/715/2005 privind procedura de înregistrare a producătorilor, modul de evidenţă şi raportare a datelor privind echipamentele electrice şi electronice şi deşeurile de echipamente electrice şi electronice (M.O. nr. 1 din 3 ianuarie 2006); |  | Ministerul Economiei şi Comerţului aprobă procedura şi criteriile de evaluare şi autorizare a organizaţiilor colective în vederea preluării responsabilităţii privind realizarea obiectivelor anuale de colectare, reutilizare, reciclare şi valorificare a DEEE. |
| Directiva 78/176/CEE privind deşeurile din industria dioxidului de titan Directiva nr. 82/883/CEE privind procedeele pentru supravegherea şi monitorizarea mediului datorită deşeurilor din industria de dioxid de titan Directiva nr. 92/112/CEE privind procedeele pentru armonizarea programelor pentru reducerea şi eventual eliminarea poluării cauzate de deşeurile din industria dioxidului de titan | - Ordin nr. 751/870/2004 privind gestionarea deşeurilor din industria dioxidului de titan (M.O. nr. 10 din 5 ianuarie 2005); | Reglementează condiţiile necesare pentru autorizarea proiectelor şi/sau activităţilor din industria dioxidului de titan |  |

LEGISLAŢIE  CONEXĂ

| Reglementare | Principalele prevederi |
| --- | --- |
| Legea nr.326/2001 privind serviciile publice de gospodărie comunală modificată prin OUG 9/2002, OUG 197/2002, OUG 5/2003 şi OUG 65/2003 | Stabileşte cadrul juridic unitar, înfiinţarea , organizarea , monitori-zarea şi controlul serviciilor publice de gospodărie comunală în oraşe şi comune. |
| Legea nr.139/2002 pentru aprobarea OG 87/2001 privind serviciile publice de salubrizare a localităţilor | Stabileşte cadrul necesar organizării, gestionării , reglementării şi monitorizării serviciului public de salubrizare în localităţi. |
| Ordinul MSF nr. 219/2002 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţile medicale modificat de Ordinul 997/2004 şi Ordinul 1029/2004 | Reglementează modul în care se colectează , ambalează, depozitează temporar, transportă şi elimină deşeurile rezultate din activităţile medicale. |
| Legea nr. 515/2002 pentru aprobarea Ordonanţei nr.21/2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale. | Stabileşte obligaţiile şi răspunderile care revin autorităţilor publice locale, instituţiilor publice, agenţilor economici şi cetăţenilor pentru instaurarea unui climat de curăţenie în localităţi. |
| Ordinul MEC nr.128/2004 privind aprobarea Listei cuprinzând standardele române care adoptă standarde europene armonizate ale căror prevederi se referă la ambalaje şi deşeuri de ambalaje. | Aprobă Lista cuprinzând standardele române care adoptă standarde europene armonizate ale căror prevederi se referă la ambalaje şi deşeuri de ambalaje. |
| Ordinul MAPAM nr.723/2003 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare ce stabileşte reguli de sănătate cu privire la subprodusele de la animale . | Aprobă Normele sanitare veterinare ce stabilesc reguli de sănătate cu privire la subprodusele de la animale . |
| H.G nr. 124/2003 privind prevenirea, reducerea şi controlul poluării mediului cu azbest | Reglementează controlul poluării cu azbest. |

- ANEXA 2 Acronime

| ADR | Agenţia de Dezvoltare Regională, |
| --- | --- |
| ALPM, ANPM, ARPM. | Agenţia Locală pentru Protecţia Mediului, Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului, Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului, |
| BOT | Build Operate and Transfer, PPP Parteneriat Public Privat(Construiesc, Opereaza şi transferă), |
| DEEE | Deşeuri de Echipamente Electrice şi Electronice, |
| DMB | Deşeuri Municipale Biodegradabile, |
| DCD | Deşeuri provenitedin construcţii şi demolări, |
| DPM | Deşeuri Periculoase provenite din deşeurile menajere, |
| DSM | Deşeuri Solide Municipale, |
| EIA | Evaluarea Impactului asupra Mediului |
| GM GNM | Garda de mediu, Garda Naţională de Mediu, |
| IPPC/PCIP | Prevenirea şi Controlul Integrat al Poluării, |
| MMGA | Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor, |
| PNGD, PRGD, PLGD | Planul Naţional de Gestiune a Deşeurilor, Planul Regional de Gestiune a Deşeurilor, Planul Local de Gestiune a Deşeurilor, |
| PCB | Compuşi Bi-fenil policloruraţi, |
| PIB | Produs Intern Brut, |
| POP | Produşi Organici Persistenţi, |
| PPP | Parteneriat Public Privat, |
| SEA | Evaluare Strategică de Mediu , |
| SS | Servicii de Salubritate, |
| TMB | Tratare Mecano-Biologică, |
| UE | Uniunea Europeană, |
| VAN | Valoarea Actuală Netă, |
| VSU | Vehicule scoase din uz, |
| WWTP | Staţie pentru Epurarea Apelor Uzate. |

ANEXA 3  Infrastructura judeteana pentru gestionarea deşeurilor în judetul Valcea

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Planificate a fi construite/achizitionate |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrierea elementului de infrastructura | Element de infrastructura |  | Unitatea de masura |  |  | Existente 2006 |  | In constructie 2006 |  |  | 2007 | 2010 | 2013 |
|  | Depozite ce vor fi inchise |  | nr. |  |  | 9* |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Suprafata (ha) |  |  | 20,8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Noi depozite zonale |  | nr. |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Capacitate (mil. t) |  |  | 1** |  | 1.130.000 |  |  |  | ? |  |
|  | Masini de curatat strazile |  | nr. |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Recipienti din plastic cu roti de 250 l (240 l) |  | nr. |  |  | 4291 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Euro containere de metal de 1 mc (1,1mc) |  | nr. |  |  | 62 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Euro containere de metal de 5 mc (4 mc) |  | nr. |  |  | 166 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Alte recipiente de colectare a deseurilor |  | nr. -Europubele de 120 l,180 l -cosuri de gunoi -containere tipizate de 4 mc -eurocontainere 24-36 mc |  |  | 1209 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vehicule de colectare 1 |  | nr. Autogunoiere Autocontainer |  |  | 29 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vehicule de colectare 2 |  | nr. -tractoare |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vehicule de colectare 3 |  | nr. Autogunoiera autocompactoare |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vehicule de colectare 4 |  | nr. -Autobasculanta de 7 tone -camion 3,5 t |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vehicule de colectare 5 |  | nr. Fadroma L200(incarcator, nivelare-compactare) IFRON (incarcator) |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Puncte de Colectare |  | nr. |  |  | 390 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Statii de Transfer |  | nr. |  |  |  |  |  |  |  | 4**** |  |  |
|  |  |  | t/an |  |  |  |  |  |  |  | 2000-10000 |  |  |
|  | Statii de Sortare Manuala |  | nr. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | t/an |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Statii Simple de Compostare |  | nr. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | t/an |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Station Avansate de Compostare |  | nr. |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | t/an |  |  |  |  | 14000 |  |  |  |  |  |
|  | Incineratoare |  | nr. |  |  | 1 (pentru deseuri chimice periculoase-organoclorurate) |  |  |  |  |  | 1 (pentru deseuri chimice periculoase lichide-gazoase) |  |
|  |  |  | t/an |  |  | 18000 |  |  |  |  |  | 30000 |  |
|  | Instalatii de Tratare Mecanica-Biologica |  | nr. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | t/an |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nr. abnonati la serviciul de salubritate |  | nr. |  |  | 19502*** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Populatia acoperita de serviciul de salubritate |  | nr. |  |  | 116648 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total Populatie |  | nr. |  |  | 415047 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | echipament de zdrobit deseurile din constructii si demolari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * | _un depozit are perioada de tranzitie pana in 2017; _un depozit isi inceteaza activitatea in 2006; _7 depozite isi inceteaza activitatea pana in 2009); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ** | _ in constructie; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *** | _asociatii de proprietari,gospodarii individuale, ag. ec |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **** | _ un proiect a castigat finantare (Brezoi), au fost depuse 4 proiecte pentru st. de transfer |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Anxa 4 :

Obiectivul judetean de reducere a deseurilor organice eliminate la gropile de deseuri

Tabel :Cuantificarea obiectivelor nationale (reducerea deseurilor organice eliminate la gropile de deseuri) pentru judetul Valcea

| România |  | 1995 | Ţinta de reducere la nivel naţional [%] | 2010 | Ţinta de reducere la nivel naţional [%] | 2013 | Ţinta de reducere la nivel naţional [%] | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cantitatea totală de deşeuri organice (deşeuri biodegradabile şi hârtie) eliminată la gropile de deşeuri | t/an | 4.800.000 | 25 | 3.600.000 | 25 | 2.400.000 | 15 | 1.680.000 |
| Reducerea necesară | t/an |  |  |  |  |  |  |  |
| Regiunea –jud. Valcea |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cantitatea totală de deşeuri organice (deşeuri biodegradabile şi hârtie) eliminată la gropile de deşeuri | t/an | 79395,16 | 25 | 59546,37 | 25 | 39697,58 | 15 | 27788,31 |
| Reducerea necesară | t/an | 0 | 25 | 19848,79 | 25 | 39697,58 | 15 | 51606,85 |

* Precizam ca judetul Valcea isi propune ca tinta de reducere anii 2010, 2013 si 2016 conform Stategie Nationale de Gestionare a deseurilor(pag 54)

Anexa 5:  Definitii

|  | Act Normativ | Definitia |
| --- | --- | --- |
| activitatea medicala | Ordin MSF 219/2002 | orice activitate de diagnostic, preventie, tratament, monitorizare si recuperare a starii de sanatate, care implica sau nu implica utilizarea de instrumente, echipamente ori aparatura medical |
| Autoritate competenta | H.G. 349/2005 | autoritatea careia îi revin atributii si responsabilitati ce decurg din prezenta hotarâre |
| Autoritate competenta | Legea 6/1991 | autoritate guvernamentala desemnata de catre o parte ca fiind raspunzatoare, in cadrul unei zone geografice determinate, pentru a primi notificarea privind deplasarea transfrontiera a deseurilor periculoase sau a altor reziduuri, precum si orice informatii referitoare la acestea si pentru a raspunde la aceasta notificare, conform art. 6. |
| autoritate competenta | Ordinul 344/2004 | autoritatea careia îi revin atributiili responsabilitati ce decurg din prezentele norme tehnice; |
| autoritate competenta pentru protectia mediului | H.G. 128/2002 | autoritatea centrala pentru protectia mediului sau autoritatea teritoriala pentru protectia mediului care are stabilite competentele referitoare la instalatiile de incinerare in Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deseurilor, aprobata cu modificari prin Legea nr. 426/2001; |
| agenti economici | H.G. 621/2005 | referitor la ambalaje, inseamna furnizorii de materiale de ambalare, producatorii de ambalaje si produse ambalate, importatorii, comerciantii si distribuitorii; |
| acumulatori | H.G. 1057/2001 | surse de energie electrica - sunt alcatuiti din una sau mai multe celule primare reincarcabile, energia electrica obtinandu-se prin transformarea directa a energiei chimice |
| agent de transport | Legea 6/1991 | orice persoana care organizeaza transportul deseurilor periculoase sau a altor reziduuri; |
| agricultura | Ordinul 344/2004 | cresterea tuturor tipurilor de culturi agricole în scop comercial, inclusiv a cantitatilor necesare pentru stocare si însamântare; |
| ambalaje | Ordin MMPA 756/2004 | containere transportabile, de diferite dimensiuni, pentru substante solide, pastoase si lichide |
| ambalaje | H.G. 621/2005 | orice obiect, indiferent de materialul din care este confecţionat ori de natura acestuia, destinat reţinerii, protejării, manipulării, distribuţiei şi prezentării produselor, de la materii prime la produse procesate, de la producător până la utilizator sau consumator. Obiectul nereturnabil destinat aceloraşi scopuri este, de asemenea, considerat ambalaj. |
| ambalaj primar | H.G. 621/2005 | ambalaj de vanzare - ambalaj conceput si realizat pentru a indeplini functia de unitate de vanzare, pentru utilizatorul final sau pentru consumator in punctul de achizitie; |
| ambalaj secundar | H.G.621/2005 | ambalaj grupat-supraambalaj - ambalaj conceput pentru a constitui la punctul de achizitie o grupare a unui numar de unitati de vanzare, indiferent daca acesta este vandut ca atare catre utilizator sau consumatorul final ori daca serveste numai ca mijloc de umplere a rafturilor in punctul de vanzare; acesta poate fi separat de produs fara a afecta caracteristicile produsului; |
| ambalaj tertiar | H.G. 621/2005 | ambalaj de transport - ambalaj conceput pentru a usura manipularea si transportul unui numar de unitati de vanzare sau ambalaje grupate, in scopul prevenirii deteriorarii in timpul manipularii sau al transportului. Ambalajul pentru transport nu include containerele rutiere, feroviare, navale sau aeriene; |
| ambalaj reutilizabil | H.G. 621/2005 | ambalaj reutilizabil - ambalaj refolosit pentru acelaşi scop, a cărui returnare de către consumator ori comerciant este asigurată de plata unei sume-sistem depozit, prin reachiziţionare sau altfel. Ambalajul reutilizabil se consideră introdus pe piaţă atunci când este făcut disponibil pentru prima oară, împreună cu produsul pe care este destinat să îl conţină, să îl protejeze, să îl manipuleze, să îl distribuie sau să îl prezinte. Ambalajul reutilizabil se consideră deşeu de ambalaj când se înlătură, la sfârşitul duratei utile de viaţă. Ambalajul reutilizabil nu se consideră deşeu de ambalaj atunci când este returnat pentru a fi refolosit. Ambalajul reutilizabil nu se consideră ambalaj introdus pe piaţă atunci când este refolosit pentru ambalarea unui produs şi făcut disponibil din nou. |
| amplasament de receptie | H.G. 173/2000 | unul sau mai multe locuri geografice alese pentru depozitarea pe termen lung sau pentru eliminarea compusilor desemnati ; |
| ape uzate orasenesti | Ordinul 344/2004 | ape uzate menajere sau amestec de ape uzate menajere cu ape uzate industriale si/sau ape meteorice (conform Normelor tehnice privind colectarea, epurarea si evacuarea apelor uzate orasenesti NTPA-011, cuprinse în anexa nr. 1 la Hotarârea Guvernului nr.188/2002 |
| ape uzate menajere | Ordinul 344/2004 | ape uzate provenite din gospodarii si servicii, care rezulta de regula din metabolismul uman si din activitatile menajere (conform Normelor tehnice privind colectarea, epurarea si evacuarea apelor uzate orasenesti NTPA-011, cuprinse în anexa nr. 1 la Hotarârea Guvernului nr. 188/2002); |
| ape uzate industriale | Ordinul 344/2004 | orice fel de ape uzate ce se evacueaza din incintele în care se desfasoara activitati industriale si/sau comerciale, altele decât apele uzate menajere si apele meteorice (conform Normelor tehnice privind colectarea, epurarea si evacuarea apelor uzate orasenesti NTPA-011, cuprinse în anexa nr. 1 la Hotarârea Guvernului nr. 188/2002); |
| baterii si acumulatori care contin substante periculoase | H.G. 1057/2001 | 1. baterii si acumulatori care contin mai mult de 0,0005% mercur din greutate, comercializati pe piata; 2. baterii si acumulatori care contin: - mai mult de 25 mg mercur/celula, cu exceptia bateriilor alcaline cu mangan; - mai mult de 0,025% cadmiu din greutate; - mai mult de 0,4% plumb din greutate; 3. baterii alcaline cu mangan, care contin mai mult de 0,025% mercur din greutate; |
| baterii | H.G. 1057/2001 | surse de energie electrica - sunt alcatuite din una sau mai multe celule primare nereincarcabile, energia electrica obtinandu-se prin transformarea directa a energiei chimice. Tipuri de baterii: - baterii zinc-carbon - baterii alcaline cu mangan - baterii zinc - baterii litiu-dioxid de mangan - baterii tip pastila; |
| baterii sau acumulatori pentru autovehicule | H.G. 1057/2001 | baterii sau acumulatori care se folosesc la autovehicule pentru pornire, aprindere si iluminare; |
| baterii sau acumulatori uzati | H.G. 1057/2001 | baterii sau acumulatori care au devenit improprii folosirii pentru care au fost initial destinati; |
| beneficiar de namol | Ordinul 344/2004 | orice persoana fizica si juridica care este proprietar, arendas sau reprezentant al acestora, care accepta aplicarea namolului pe terenul sau |
| capacitate nominala | H.G.128/2002 | suma capacitatilor cuptoarelor din care se compune instalatia de incinerare sau de coincinerare, specificata de constructor si confirmata de operator, tinandu-se seama in special de puterea calorica a fiecarui tip de deseu, exprimata prin cantitatea de deseuri incinerate pe ora; |
| cantitati minimale | H.G.173/2000 | o concentratie totala de minimum 50 ppm compusi desemnati la un volum total de peste 5 dm3, considerate impreuna ; |
| ciclu de viata al produsului | Legea 426/2001 | intervalul de timp cuprins intre data de fabricatie a unui produs si data cand acesta devine deseu; |
| colectare | Legea 426/2001 | strangerea, sortarea si/sau regruparea (depozitarea temporara) a deseurilor, in vederea transportului lor; |
| colectare | H.G. 662/2001 | toate operatiunile care permit transferul uleiurilor uzate de la detinatori la cei care valorifica sau elimina aceste uleiuri ; |
| colectare selectiva | H.G. 621/2005 | colectarea deseurilor de ambalaje pe tipuri de materiale si/sau sortimente de materiale; |
| combustie | H.G. 662/2001 | utilizarea uleiurilor uzate drept combustibil, cu recuperarea adecvata a caldurii generate; |
| combustie | Ordin MMPA 1215/2003 | tratarea deseurilor prin oxidare termica în exces de aer ; |
| compusi desemnati | H.G. 173/2000 | compusi chimici sau clase de substante chimice supuse unui control special conform prezentei hotarari |
| consumator | H.G. 349/2002 | persoana fizica sau juridica ce foloseste ambalaje sau produse ambalate pentru alte scopuri decat cele comerciale ; |
| deponii | Legea 426/2001 | material rezultat prin decopertarea solului in urma excavatiilor; |
| deseu | Legea 426/2001 | orice substanta sau orice obiect din categoriile stabilite in anexa nr. I B, pe care detinatorul le arunca, are intentia sau obligatia de a le arunca; |
| deseu | H.G. 349/2005 | definit în anexa nr. I A la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.78/2000 privind regimul deseurilor, aprobata cu modificari prin Legea nr. 426/2001 |
| deseuri | Legea 6/1991 | substantele sau obiectele care sint eliminate sau urmeaza a fi eliminate sau este necesar sa fie eliminate in conformitate cu legislatia nationala; |
| deseuri de ambalaje | H.G. 621/2005 | deşeuri de ambalaje - orice ambalaje sau materiale de ambalare care satisfac cerinţele definiţiei de deşeu, exclusiv deşeurile de producţie, din anexa nr. I A la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 78/2000, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 426/2001. |
| deseuri menajere | Legea 426/2001 | deseuri provenite din activitati casnice sau asimilabile cu acestea si care pot fi preluate cu sistemele de precolectare curente din localitati; |
| deseuri asimilabile cu deseuri menajere | Legea 426/2001 | deseuri provenite din industrie, din comert, din sectorul public sau administrativ, care prezinta compozitie si proprietati similare cu deseurile menajere si care sunt colectate, transportate, prelucrate si depozitate impreuna cu acestea; |
| deseuri din comert asimilabile cu cele menajere | Ordin MMPA 756/2004 | deseuri rezultate din activitati comerciale, magazine, activitati de servicii publice si industriale etc., cu conditia sa poata fi depozitate împreuna sau în acelasi mod ca deseurile menajere în functie de tipul si cantitatea lor; |
| deseuri periculoase | Legea 426/2001 | deseurile mentionate la art. 181 alin. (1), care se incadreaza la categoriile sau tipurile generice de deseuri periculoase, prezentate in anexa nr. I C, si constituentii acestor deseuri, prezentati in anexa nr. I D, constituenti care fac ca aceste deseuri sa fie periculoase atunci cand au una sau mai multe dintre proprietatile descrise in anexa nr. I E; |
| deseuri periculoase | H.G. 349/2005 | deseuri definite în anexa nr. I C, I D si I E la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.78/2000, aprobata cu modificari prin Legea nr. 426/2001; |
| deseuri municipale | H.G. 349/2005 | deseuri menajere si alte deseuri care, prin natura sau compozitie, sunt similare cu deseurile menajere si care sunt generate pe raza localitatilor; |
| deseuri municipale mixte | H.G 128/2002 | deseuri menajere si comerciale, industriale si din institutii, care, din cauza naturii si compozitiei, sunt similare cu deseurile menajere, dar excluzand fractiile indicate in anexa nr. 2 la Hotararea Guvernului nr. 155/1999 pentru introducerea evidentei gestiunii deseurilor si a Catalogului European al Deseurilor, sub numarul 20 01 care sunt colectate separat la sursa, si excluzand alte deseuri indicate sub numarul 20 02 din aceeasi anexa |
| Deseuri periculoase | H.G. 128/2002 | orice deseu solid sau lichid, asa cum este definit in anexa nr. IA la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 78/2000, aprobata cu modificari prin Legea nr. 426/2001. Pentru urmatoarele deseuri periculoase cerintele specifice pentru deseuri periculoase din prezenta hotarare nu se aplica ; |
| deeurile periculoase | Ordin MSF 219/2002 | deseurile rezultate din activitati medicale, care constituie un risc real pentru sanatatea umana si pentru mediu si care sunt generate în unitatea sanitara în cursul activitatilor de diagnostic, tratament, supraveghere, prevenirea bolilor si recuperare medicala, inclusiv de cercetare medicala si producere, testare, depozitare si distributie a medicamentelor si produselor biologice; |
| deseuri nepericuloase | H.G. 349/2005 | deseuri care nu sunt incluse în categoria deseurilor periculoase conform lit. j) |
| deseurile nepericuloase | Ordin MSF 219/2002 | deseurile a caror compozitie este asemanatoare cu cea a deseurilor menajere si care nu prezinta risc major pentru sanatatea umana si pentru mediu; |
| deseuri biodegradabile | H. G.349/2005 | deseuri care sufera descompuneri anaerobe sau aerobe, cum ar fi deseurile alimentare sau de gradina , hârtia si cartonul ; |
| deseuri inerte | H. G. 349/2005 | deseuri care nu sufera nici o transformare semnificativa fizica, chimica sau biologica, nu se dizolva, nu ard ori nu reactioneaza în nici un fel fizic sau chimic, nu sunt biodegradabile si nu afecteaza materialele cu care vin în contact într- un mod care sa poata duce la poluarea mediului sau sa dauneze sanatatii omului. Levigabilitatea totala si continutul de poluanti al deseurilor, precum si ecotoxicitatea levigatului trebuie sa fie nesemnificative si, în special, sa nu pericliteze calitatea apei de suprafata si/ sau subterane ; |
| deseuri lichide | H. G. 349/2005 | orice deseuri în forma lichida, inclusiv apele uzate, dar exclusiv namolurile |
| deseuri din parcuri si gradini | Ordin MMPA 756/2004 | Deseuri de origine vegetal provenind de pe suprafe folosite la gradinarit, din parcuri publice, cimitire si spat ii verzi amplasate de- a lungul strazilor ; |
| deseurile rezultate din activitati medicale | Ordin MSF 219/ 2002 | toate deseurile, periculoase sau nepericuloase, care se produc în unitat ile sanitare |
| deseurile anatomo- patologice si part i anatomice | Ordin MSF 219/ 2002 | deseurile care includ resuturile si organele, part ile anatomice rezultate din actele chirurgicale, din autopsii si din alte proceduri medicale; în aceasta categorie se includ si animalele de laborator utilizate în activitatea de diagnostic, cercetare si experimentare; |
| deseurile chimice si farmaceutice | Ordin MSF 219/ 2002 | substantele chimice solide, lichide sau gazoase, care pot fi toxice, corosive ori inflamabile; medicamentele expirate si reziduurile de substante chimioterapice, care pot fi citotoxice, genotoxice, mutagene, teratogene sau cancerigene; |
| deseurile infect ioase | Ordin MSF 219/ 2002 | deseurile lichide si solide care cont in sau sunt contaminate cu sânge ori cu alte fluide biologice, precum s i materialele care contin sau au venit în contact cu virusuri, bacterii, paraziti si/ sau toxinele microorganismelor; |
| deseurile înt epatoare - ta ietoare | Ordin MSF 219/ 2002 | deseurile care pot produce leziuni mecanice prin întepare sau taiere; |
| deseuri radioactive | Ordin MSF 219/ 2002 | deseurile solide, lichide si gazoase rezultate din activitat ile nucleare medicale, de diagnostic si tratament, care cont in materiale radioactive; |
| depozitarea temporara | Ordin MSF 219/ 2002 | pa strarea pe o perioada limitata a deseurilor ambalate corespunzator în spat ii special destinate si amenajate, pâna la preluarea si transportul lor la locul de eliminare finala; |
| depozitarea sanitaar | Ordin MSF 219/ 2002 | depozitarea deseurilor rezultate din activitatea medicala în locuri special amenajate, denumite depozite de des euri periculoase sau nepericuloase. Des eurile periculoase sunt depozitate în depozitul de deseuri dupa ce au fost supuse tratamentelor de neutralizare; |
| depozit | H. G. 349/2005 | amplasament pentru eliminarea finala a deseurilor prin depozitare pe sol sau în subteran, inclusiv: - spaţii interne de depozitare a deşeurilor, adică depozite în care un producător de deşeuri execută propria eliminare a deşeurilor la locul de producere; - o suprafaţă permanent amenajată (adică pentru o perioadă de peste un an) pentru stocarea temporară a deşeurilor, dar exclusiv: - instalaţii unde deşeurile sunt descărcate pentru a permite pregătirea lor în vederea efectuării unui transport ulterior în scopul recuperării, tratării sau eliminării finale în altă parte; - stocarea deşeurilor înainte de valorificare sau tratare pentru o perioadă mai mică de 3 ani, ca regulă generală, sau stocarea deşeurilor înainte de eliminare, pentru o perioadă mai mică de un an; |
| Stocare subterana | H. G. 349/2005 | mod de depozitare permanenta a deseurilor într- o cavitate geologica adânca,cum sunt minele de sare sau de potasiu |
| deplasare transfrontiera | Legea 6/ 1991 | orice miscare a deseurilor periculoase sau a altor reziduuri dintr- o zona aflata sub jurisdictia nationala a unui stat spre/ sau printr- o zona aflata sub jurisdictia nationala a altui stat sau spre o zona ce nu e sub jurisdictia nationala a nici unui stat, cu conditia ca cel putin doua state sa fie implicate in aceasta deplasare; |
| detinator | Legea 426/ 2002 | producatorul de deseuri sau persoana fizica, persoana fizica autorizata sa desfasoare activitati independente ori persoana juridica care are deseuri in posesia sa. Se considera detinator si persoana care transporta deseuri, pe toata durata transportului, pana la livrarea lor, pentru tratare ulterioara, unei alte persoane; |
| detinator | H. G. 349/2005 | definit în anexa nr. I A la Ordonanta de urgenta Guvernului nr. 78/ 2000, aprobata cu modificari prin Legea nr. 426/ 2001 |
| dioxine si furani | H.G. 128/2002 | toate dioxinele dibenzo- p- policlorurate si dibenzofuranii enumerati in anexa nr. 3; |
| eluat | H. G. 349/2005 | solutia obtinuta printr- un test de levigare a deseurilor, efectuat în laborator |
| eliminare | Legea 426/ 2001 | orice operatiune prevazuta in anexa nr. II A; |
| eliminare | H. G. 662/ 2001 | incinerarea uleiurilor uzate; |
| eliminare | Legea 6/ 1991 | este orice operatiune specificata in anexa IV a acestei conventii; |
| eliminarea finala | Ordin MSF219/ 2002 | totalitatea metodelor si tratamentelor fizice, chimice si biologice aplicate deseurilor periculoase rezultate din activitatile medicale, care vizeaza eliminarea pericolelor si riscurilor potentiale asupra mediului si asupra starii de sanatate a populatiei, precum si reducerea volumului de deseuri |
| eliminator | Legea 6/ 1991 | orice persoana care primeste deseurile periculoase sau alte reziduuri si care efectueaza operatiile de eliminare a acestor deseuri; Guvernului nr. 188/ 2002); |
| emisie | H. G. 128/ 2002 | degajarea directa sau indirecta din instalatie de substante, vibratii, caldura sau zgomote din surse individuale ori difuze, in aer, apa sau sol; |
| echivalent locuitor | Ordinul 344/2004 | încarcarea organica biodegradabila având un consum biochimic de oxigen la 5 zile (CBO 5 ) de 60 g O 2 /zi (conform Normelor tehnice privind colectarea, epurarea si evacuarea apelor uzate orasenesti NTPA- 011, cuprinse în anexa nr. 1 la Hotarârea |
| electrolit | H. G. 1057/ 2001 | solutie de acid sulfuric si apa distilata sau demineralizata; |
| excesul de aer | Ordin MAPAM 1215/ 2003 | cantitatea de aer pentru combustie suplimentara fata de cea necesara teoretic pentru combustie; |
| exportator | Legea 6/ 1991 | orice persoana ce se afla sub jurisdictia unui stat exportator, care organizeaza exportul de deseuri periculoase sau de alte reziduuri; |
| fisa interna a gestiunii deseurilor | Ordin MSF 219/ 2002 | formularul de pastrare a evidentei deseurilor produse în unitatile sanitare, cu date privind circuitul complet al deseurilor de la producere si pâna la eliminarea finala a acestora, conform Hotarârii Guvernului nr. 155/ 1999 pentru introducerea evidentei gestiunii deseurilor si a Catalogului European al Deseurilor; |
| gestionare | Legea 426/ 2001 | colectarea, transportul, valorificarea si eliminarea deseurilor, inclusiv supravegherea zonelor de depozitare dupa inchiderea acestora; |
| gaz de depozit | H. G. 349/2005 | amestecul de compusi în stare gazoasa, generat de deseurile depozitate ; |
| gospodarire | Legea 6/ 1991 | inseamna colectarea, transportul si eliminarea deseurilor periculoase sau a altor reziduuri, incluzind si masurile de securitate ce trebuie luate dupa depozitarea in locurile special amenajate; |
| gospodarirea ecologica rationala a deseurilor periculoase si a altor reziduuri | Legea 6/ 1991 | totalitatea masurilor practice necesare unei gospodariri a acestor deseuri periculoase sau a altor reziduuri, de natura sa asigure protectia sanatatii omului si a mediului inconjurator impotriva efectelor nocive ce pot rezulta din aceste reziduuri; |
| generator | H. G. 662/ 2001 | orice persoana fizica sau juridica din a carei activitate rezulta uleiuri uzate; |
| gazeificare | Ordin MMPA 756/2004 | conversia deseului cu compusi carbonici în bioxid de carbon, monoxid de carbon si hidrogen folosind un mediu de gazeificare (aer, oxigen, abur); |
| gaze reziduale - gaze de ardere | Ordin MMPA 756/2004 | amestecuri gazoase cu componenti solizi, lichizi si gazosi formate prin arderea deseurilor, tratate în instalatiile de epurare a gazelor. Gazele reziduale pot fi caracterizate aditional prin definirea provenientei lor de exemplu, tratarea gazelor reziduale de dupa boiler, gazele reziduale la evacuarea din cosul de dispersie etc ; |
| incinerare | H. G. 662/ 2001 | operatiunea de distrugere termica a uleiurilor uzate; |
| instalatie de incinerare | H. G. 128/ 2002 | orice unitate tehnica stationara sau mobila si echipamentul destinat tratamentului termic al deseurilor, cu sau fara recuperarea caldurii de ardere rezultate. Aceasta include incinerarea prin oxidarea deseurilor, precum si piroliza, gazificarea sau alte procese de tratament termic, cum sunt procesele cu plasma, in masura in care produsele rezultate in urma tratamentului sunt incinerate ulterior. Aceasta definitie se refera la amplasament si la intreaga instalatie, incluzand toate liniile de incinerare, receptie a deseurilor, depozitare, dispozitive de pretratare locala; sistemele de alimentare cu deseuri- combustibil- aer; boilerul; dispozitivele de tratare a gazelor de ardere si a apei uzate sau depozitarea reziduurilor; cosul de fum; dispozitivele si sistemele de control al operatiunilor de control al incinerarii, de inregistrare si urmarire a conditiilor de incinerare; |
| instalatie de incinerare existenta | H. G. 128/ 2002 | o instalatie de incinerare care functioneaza si detine autorizatie de mediu emisa la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari sau care este inregistrata pentru obtinerea autorizatiei de mediu, cu conditia ca instalatia sa fie pusa in functiune cel tarziu la 31 decembrie 2002, iar pentru instalatiile ai caror indicatori tehnico- economici au fost aprobati prin hotarari ale Guvernului pana la data de 31 decembrie 2001, termenul limita de punere in functiune este 31 decembrie 2004; |
| instalatie de coincinerare | H. G. 128/ 2002 | orice instalatie fixa sau mobila, al carei scop principal este generarea energiei sau a unor produse materiale, care foloseste deseuri drept combustibil uzual sau suplimentar sau in care deseurile sunt tratate termic pentru eliminare. In cazul in care coincinerarea are loc astfel incat scopul principal al instalatiei nu estegenerarea de energie sau producerea de produse materiale, ci tratarea termica a deseurilor, instalatia este considerata instalatie de incinerare conform definitiei prezentate la pct. 8. Aceasta definitie se refera la amplasament si la intreaga instalatie, incluzand toate liniile de coincinerare, receptie a deseurilor, depozitare, dispozitive de pretratare locala; sistemele de alimentare cu deseuri, combustibil si aer; boilerul; dispozitivele de tratare a gazelor de ardere si a apei uzate sau depozitarea reziduurilor; cosul de fum; dispozitivele si sistemele de control al coincinerarii, de inregistrare si urmarire a conditiilor de coincinerare; |
| instalatie de coincinerare existenta | H. G. 128/ 2002 | o instalatie de coincinerare care functioneaza si detine autorizatie de mediu emisa inainte de data de 31 decembrie 2004 sau care este inregistrata pentru coincinerare si detine acord de mediu emis inainte de data de 31 decembrie 2004, cu conditia ca instalatia sa fie pusa in functiune pana la data de 31 decembrie 2005, sau este subiectul cererii acordului de mediu inainte de data de 31 decembrie 2004, cu conditia ca instalatia sa fie pusa in functiune pana la data de 31 decembrie 2006; |
| inlocuirea lichidului | H. G. 173/ 2000 | evacuarea din echipamente a lichidelor ce contin compusi desemnati si umplerea echipamentelor cu alte lichide ; |
| inventar national | H. G. 173/ 2000 | baza de date in care se descriu existenta, tipul si locul unde se gasesc in Romania toti compusii desemnati in cantitati mai mari decat cele minimale |
| introducere pe piata | Legea 426/ 2001 | actiunea de a face disponibil pentru prima data, contra cost sau gratuit, un produs in vederea distribuirii si/ sau utilizarii; |
| introducere pe piata | H. G. 1057/ 2001 | actiunea de a face disponibil pentru prima data, contra cost sau gratuit, un produs in vederea distribuirii si/ sau utilizarii; |
| importator | Legea 6/ 1991 | este orice persoana ce se afla sub jurisdictia unui stat importator, care organizeaza importul de deseuri periculoase sau de alte reziduuri ; |
| incinerarea des eurilor | OMSF 219/ 2002 | - arderea deseurilor în instalatii speciale, denumite incineratoare, cu asigurarea unei temperaturi înalte de combustie ce determina neutralizarea deseurilor, utilizându- se echipamente de retinere si purificare a gazelor; |
| incinerator de deseuri periculoase | Ordinul MMGA 756/2004 | instalatii pentru eliminarea prin tratare termica, în principal a des eurilor periculoase ; |
| levigat | H. G. 349/2005 | orice lichid care a percolat deseurile depozitate si este eliminat sau mentinut în depozit ; |
| lichidul de inlocuire | H. G. 173/ 2000 | compozitii ce contin compusi desemnati in proportii mai mici de 50 ppm si care pot fi utilizate pentru inlocuirea lichidului cu continut de compusi desemnati mai mare decat cantitatile minimale din chipamente ; |
| lichidul inlocuit | H. G. 173/ 2000 | compozitii ce contin compusi desemnati si care exista in echipamente inainte de inlocuirea lichidului ; |
| namoluri | Ordinul 344/2004 | 1. na moluri provenite de la statiile de epurare a apelor uzate din localitati si de la alte statii de epurare a apelor uzate cu o compozitie asemanatoare apelor uzate orasenesti; 2. na moluri provenite de la fosele septice si de la alte instalatii similare pentru epurarea apelor uzate; 3. na moluri provenite de la statiile de epurare, altele decât cele mentionate la pct. 1 si 2; |
| namol municipal | Ordin MMPA 756/2004 | na mol rezultat din tratarea apelor uzate municipale si industriale similare cu cele municipale, chiar si atunci când este uscat sau tratat în vreun fel ; |
| namoluri tratate | Ordinul 344/2004 | namolurile tratate printr- un proces biologic, chimic sau termic, prin stocare pe termen lung ori prin orice alt procedeu corespunzator care sa reduca în mod semnificativ puterea lor de fermentare si riscurile sanitare rezultate prin utilizarea lor; |
| operator | Legea 426/ 2001 | orice persoana fizica sau juridica investita cu atributii si responsabilitati in activitati autorizate in domeniul gestiunii deseurilor; |
| operator | H. G. 128/ 2002 | orice persoana fizica sau juridica ce exploateaza sau controleaza instalatia ori careia i s- a delegat puterea economica decizionala pentru functionarea tehnica a instalatiei; |
| operatorul depozitului | H. G. 349/2005 | - orice persoană juridică, învestită cu atribuţii şi responsabilităţi pentru administrarea unui depozit conform legislaţiei naţionale; această persoană juridică poate fi alta la faza de pregătire faţă de cea de la urmărirea postînchidere; |
| operator de transport autorizat | H. G. 173/ 2000 | persoana autorizata de agentiile teritoriale de protectie a mediului pentru transferul compusilor desemnati de la un amplasament la altul ; |
| producator | Legea 426/ 2001 | orice persoana fizica, persoana fizica autorizata sa desfasoare activitati independente sau persoana juridica din a carei activitate rezulta deseuri (producator initial) si/ sau care a efectuat operatiuni de pretratare, de amestecare sau alte operatiuni care genereaza schimbarea naturii ori a compozitiei acestor deseuri; |
| organizatie de integrare politica si/ sau economica | Legea 6/ 1999 | orice organizatie constituita de state suverane, careia acestea i- au conferit competente in domeniile reglementate prin prezenta conventie si care au fost autorizate, in conformitate cu procedurile interne, sa semneze, ratifice, accepte, aprobe sau sa confirme oficial conventia sau sa adere la ea ; |
| producator | Legea 6/ 1991 | orice persoana a carei activitate produce deseuri periculoase sau alte reziduuri sau, daca aceasta persoana nu este cunoscuta, persoana care este in posesia si/ sau controleaza aceste deseuri; |
| prag de alerta | H. G. 162/ 2002 | nivelul peste care exista un risc pentru sanatatea oamenilor în urma unei expuneri de scurta durata si fata de care trebuie sa se ia masuri imediate conform legislat iei în vigoare; |
| program pentru conformare | H. G. 349/2005 | definit în Ordinul ministrului apelor, padurilor si protect iei mediului nr. 184/ 1997 pentru aprobarea Procedurii de realizare a bilanturilor de mediu, publicat în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 303 bis din 6 noiembrie 1997, cu modificarile si completarile ulterioare ; |
| planuri de eliminare | H. G. 173/ 2000 | scheme intocmite de agentii economici si aprobate de agentiile teritoriale de protectie a mediului privind transferarea compusilor desemnati la un amplasament de receptie ; |
| persoana | Legea 6/ 1991 | orice persoana fizica sau juridica; |
| punctul focal | Legea 6/ 1991 | entitatea unei parti, la care se fac referiri in art. 5, responsabila cu primirea si comunicarea informatiilor conform art. 13 si 15. |
| piroliza /gazeificare | Ordinul 756/2004 | descompunerea termica a substantelor organice la temperaturi ridicate, în mare masura în absent a oxigenului ; |
| reutilizare | Legea 426/ 2001 | orice operatiune prin care ambalajul care a fost conceput si proiectat pentru arealiza in cadrul ciclului sau de viata un numar minim de parcursuri sau rotatii este reumplut sau reutilizat pentru acelasi scop pentru care a fost conceput; |
| reciclare | Legea 426/ 2001 | operatiunea de reprelucrare intr- un proces de productie a deseurilor pentru scopul original sau pentru alte scopuri; |
| reziduu | H. G. 128/ 2002 | orice material lichid sau solid, inclusiv cenusa de vatra si zgura; cenusi volante si praf de cazan; produsi solizi de reactie de la tratarea gazelor; namol de la tratarea apelor uzate; catalizatori consumati si carbune activ epuizat, definit ca deseu in anexa nr. I A la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 78/ 2000, aprobata cu modificari prin Legea nr. 426/ 2001, care este generat prin procesul de incinerare sau coincinerare, tratarea gazului de ardere si a apei uzate sau din alte procese ale instalatiei de incinerare ori coincinerare; |
| reprezentant autorizat | H. G. 1057/ 2001 | persoana juridica cu sediul in Romania, desemnata de producator sa actioneze in numele sau; |
| recipiente | H. G. 662/ 2001 | rezervoare, cisterne, autocisterne si butoaie metalice; |
| Regenerare | H. G. 662/ 2001 | orice procedeu care permite producerea de uleiuri de baza printr- o rafinare a uleiurilor uzate, implicând mai ales separarea de impuritati, produsi de oxidare si aditivi ; |
| raportul de aer | Ordin MMPA 756/2004 | raportul între cantitatea de aer de combustie folosita practic si cea stabilita teoretic; |
| reziduuri din stat ia de epurare a apelor | Ordin MMPA 756/2004 | reziduurile din statia de epurare a apelor includ reziduuri de la desnisipatoare si separatoare de grasimi, site si reziduuri de la curatarea conductelor si drenurilor; |
| reciclarea deseurilor de ambalaje | H. G. 621/2005 | operatiunea de reprelucrare intr- un proces de productie a deseurilor de ambalaje pentru a fi reutilizate in scopul initial sau pentru alte scopururi. . Termenul include reciclarea organică, dar exclude recuperarea de energie; |
| reciclare organica | H. G.621/2005 | - tratarea aeroba (compostare) sau anaeroba (biometanizare), in conditii controlate, utilizandu- se microorganisme, a partilor biodegradabile ale deseurilor de ambalaje, care produc reziduuri organice stabilizate sau metan. Depozitarea in depozite nu poate fi considerata reciclare organica; |
| recuperarea ambalajelor si deseurilor de ambalaje | H. G. 349/ 2002 | colectare in vederea reutilizarii si, respectiv, a reciclarii acestora; |
| recuperarea energiei | H. G. 349/ 2002 | utilizarea deseurilor de ambalaje combustibile ca mijloc de producere a energiei prin incinerarea directa cu sau fara alte deseuri, dar cu recuperare de caldura; |
| reutilizarea ambalajelor | H. G.621/2005 | orice operatiune prin care un ambalaj care a fost conceput si creat pentru a putea indeplini in cursul ciclului sau de viata un numar minim de rotatii este reutilizat intr- un scop identic celui pentru care a fost conceput, recurgandu- se sau nu la produse auxiliare existente pe piata, care permit reumplerea ambalajului insusi; un asemenea ambalaj reutilizat va deveni deseu de ambalaj atunci cand nu va mai putea fi reutilizat; |
| solicitant | H. G. 349/2005 | orice persoana care solicita o autorizatie pentru depozitarea deseurilor, conform prevederilor prezentei hotarâri; |
| stat exportator | Legea 6/ 1991 | partea care planifica initierea sau initiaza deplasarea transfrontiera a deseurilor periculoase sau a altor reziduuri; |
| stat importator | Legea 6/ 1991 | partea pentru care se planifica sau se efectueaza deplasarea transfrontiera a deseurilor periculoase sau a altor reziduuri, in scopul eliminarii lor sau transbordarii inainte de a fi eliminate intr- o zona ce nu se afla sub jurisdictia nationala a nici unui stat. |
| stat de tranzit | Legea 6/ 1991 | orice stat, altul decit statul exportator sau importator, prin care se planifica sau se efectueaza o deplasare transfrontiera a deseurilor periculoase sau a altor reziduuri. |
| state interesate | Legea 6/ 1991 | partile care sint state exportatoare sau importatoare si de tranzit, fie ca sint sau nu parti la prezenta conventie |
| sistem "depozit" | H. G. 1057/ 2001 | sistemul prin care cumparatorul, la cumpararea unei baterii si/ sau a unui acumulator pentru autovehicul, plateste vanzatorului o suma de bani care ii este rambursata atunci cand bateria si/ sau acumulatorul uzat cu electrolitul in el este returnat persoanelor juridice care comercializeaza baterii si/ sau acumulatori pentru autovehicule. |
| stat importator | Legea 6/ 1991 | partea pentru care se planifica sau se efectueaza deplasarea transfrontiera a deseurilor periculoase sau a altor reziduuri, in scopul eliminarii lor sau transbordarii inainte de a fi eliminate intr- o zona ce nu se afla sub jurisdictia nationala a nici unui stat. |
| stat de tranzit | Legea 6/ 1991 | orice stat, altul decit statul exportator sau importator, prin care se planifica sau se efectueaza o deplasare transfrontiera a deseurilor periculoase sau a altor reziduuri. |
| state interesate | Legea 6/ 1991 | partile care sint state exportatoare sau importatoare si de tranzit, fie ca sint sau nu parti la prezenta conventie |
| sistem- depozit | H. G. 621/2005 | sistemul prin care cumparatorul, la achizitionarea unui produs ambalat in ambalaj reutilizabil, plateste vanzatorului o suma de bani care ii este rambursata atunci cand ambalajul este returnat |
| studiu agrochimic special | Ordinul 344/2004 | studiul agrochimic completat cu datele privind încarcarea solului si plantei cu elementele poluante |
| sistemul de gestionare a deseurilor | Ordin MSF 219/ 2002 | totalitatea activitat ilor de colectare separata la locul de producere, ambalare, depozitare intermediara , transport si eliminare finala |
| titularul proprietatii | Legea 426/ 2001 | administratorul sau detinatorul cu titlu al unei proprietati ori arendasul care detine proprietatea in urma unui contract de arendare sau de locatie. Prevederile prezentei ordonante de urgenta cu privire la detinatorii proprietatii se vor aplica in egala masura responsabililor cu intretinerea drumurilor publice, proprietarilor cailor ferate, detinatorilor micilor porturi si ai zonelor de recreare in aer liber; |
| Tranzit | Legea 426/ 2001 | transportul pe teritoriul national de la o granita la alta, cu stationari de scurta durata, exclusiv cu caracter tehnic si fara modificarea cantitatii confirmate prin sigiliul vamal |
| Tratare | Legea 426/ 2001 | totalitatea proceselor fizice, chimice si biologice care schimba caracteristicile deseurilor, in scopul reducerii volumului si caracterului periculos al acestora, |
| Tratare | H. G. 349/2005 | definita în anexa nr. I A la Ordonanta de urgenta Guvernului nr. 78/ 2000, aprobata cu modificari prin Legea nr. 426/ 2001. |
| trafic ilicit | Legea 6/ 1991 | orice deplasare transfrontiera a deseurilor periculoase sau a altor reziduuri, asa cum este specificata in art. 9. |
| ulei de baza | H. G. 662/ 2001 | ulei mineral rafinat în care se introduc diferite adaosuri (aditivi sau alte substan _ e organice ori anorganice) pentru obt inerea unor proprietati speciale |
| unitatea sanitar | OMSF 219/ 2002 | orice unitate publica sau privata care desfasoara activitati cu profil sanitar; |
| uleiuri uzate | H. G. 662/ 2001 | toate uleiurile industriale si lubrifiant ii, pe baza minerala, sintetica sau biogena, care au devenit improprii folosirii pentru care au fost initial destinate, în special uleiurile uzate de la motoarele cu combustie si de la sistemele de transmisie, uleiurile lubrifiante, uleiurile pentru turbine, pentru sistemele hidraulice, emulsiile si filtrele de ulei |
| Utilizare | Ordinul 344/2004 | - împratierea namolurilor pe soluri sau orice alta aplicare a namolurilor pe si în soluri; |
| utilizator de namol | Ordinul 344/2004 | orice persoana fizica sau juridica autorizata, implicata în încarcarea, transportul, depozitarea, împrastierea si încorporarea namolului în terenul agricol al beneficiarului; |
| Valorificare | Legea 426/ 2001 | orice operatiune mentionata in anexa nr. II B; de constructie |
| valori limita de emisie | HG 128/ 2002 | masa exprimata in termenii parametrilor specifici, concentratia si/ sau nivelul unei emisii, care nu poate fi depasit in cursul uneia sau mai multor perioade de timp. |
| Valorificare | HG 662/ 2001 | regenerarea si/ sau combustia uleiurilor uzate. |
| zona construibila | Legea 426/ 2001 | suprafata pentru care s- a elaborat si s- a aprobat un plan de urbanizare, un plan de constructie pentru o cladire sau un magazin, dar si o suprafata in perimetrul careia constructiile sunt sistate pe durata elaborarii planului de urbanizare sau a planului de constructie |
| zona sau instalatie aprobata | HG 173/ 2000 | este o zona sau instalatie pentru eliminarea deseurilor periculoase, sau a altor reziduuri, care are autorizatia sau permisiunea sa opereze in acest scop, autorizatie emisa de o autoritate competenta a statului in care se afla instalatia sau zona respectiva de eliminare |
| zona aflata sub jurisdictia nationala a unui stat | Legea 6/ 1991 | - este orice zona terestra, maritima sau aeriana asupra careia un stat isi exercita competenta administrativa si legislativa, in conformitate cu legile internationale cu privire la protectia sanatatii omului si a mediului inconjurator. |
| zgura /cenusa | Ordinul 756/2004 | termen folosit pentru reziduuri de combustie topite sau sinterizate rezultate din ardere. |

Aceste  planuri au fost realizate în cadrul Asistenţei Tehnice pentru pregătirea proiectului din domeniul deşeurilor, Romania Europeaid/119085/D/SV/ROMANIA de către Royal Haskoning/ERM şi consorţiul I Group.